Изменения в Генеральный план города Костромы

Материалы по обоснованию изменений Генерального

плана города Костромы

Начальник Управления архитектуры

и градостроительства, главный архитектор

города Костромы                                                                                    А. В. Козырев

Начальник отдела перспективного

развития территорий                                                                             Н. А. Сахарова

2024 г.

- 1. Внести в материалы по обоснованию Генерального плана города Костромы, следующие изменения:

- 1.1. в Томе II «Материалы по обоснованию изменений Генерального плана города Костромы»:

- 1.1.1. подраздел «Внутренний водный транспорт» раздела 2.3.2 изложить в следующей редакции:

«Внутренний водный транспорт

Речной транспорт уже в течение длительного времени продолжает терять свои позиции в перевозках из-за развивающихся перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом.

В настоящее время в Костроме имеется грузовой порт, расположенный в южной части на левом берегу в районе Васильевского шоссе. Порт имеет две причальные стенки общей протяжённостью 485 метров. Состояние причальных стенок удовлетворительное.

Набережная левого берега реки Волги оборудована тремя причалами для причаливания судов различного класса. Пассажирские перевозки осуществляются от дебаркадера, расположенного в центральной части в районе улицы Молочная гора. Рядом располагается дебаркадер к которому причаливают круизные суда.

Согласно пункту 1 статьи 9 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации строительство и эксплуатация сооружений на внутренних водных путях осуществляется по согласованию с администрациями бассейнов внутренних водных путей.

Перечень участков водной поверхности, в отношении которых оформлены договоры водопользования и (или) получены решения о строительстве на водной поверхности Горьковского водохранилища в пределах города Костромы приведены в таблицах 2.3.2.4 и 2.3.2.5.

Указанный перечень является исчерпывающим, размещение новых объектов на водной поверхности возможно только путем внесения изменений в Генеральный план города Костромы.

Таблица 2.3.2.4

Перечень участков водной поверхности Горьковского водохранилища в границах города Костромы, в отношении которых оформлены договоры водопользования (данные на 11.11.2024)

| № п/п | Водопользователь | Дата, номер договора | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Некоммерческое партнерство «Лодочный причал имени Комбината Ленина» | От 14.02.2020 №….-00880/22 | Пер. Малый |
|  | Физическое лицо | 31.08.2016 12.09.2016 № ….-00537/00 | ул. Красная Байдарка |
|  | Лодочный гаражный потребиельский кооператив «Акватория» | 10.03.2020 № ….-00885/00 | ул. Островского |
|  | Физическое лицо | 31.08.2016 12.09.2016 № ….-00537/00 | ул. Красная Байдарка |
|  | Физическое лицо | 16.12.2016 12.12.2016 № ….-00558/00 | ул. Ерохова |
|  | АО «Причал» | 23.04.2024 №….-44/01130064 | ул. 1 Мая, напротив д.12 |
|  | Некоммерческое партнерство «Лодочный причал имени Комбината Ленина» | 13.04.2015 24.04.2015 №…. -00434/00 | ул. Ерохова |
|  | ООО «Костромская верфь» | 12.04.2021 № …. - 01002/00 | Правый берег, в районе Костросмкого судостроительно-судоремонтного завода |
|  | ООО «Костромская верфь» | 20.04.2021 № ...-01015/00 | Правый берег, в районе Костросмкого судостроительно-судоремонтного завода |
|  | Лодочный потребительский кооператив «Волжский причал» | 09.02.2022 № - 00046/00 | Фабричный районе, напротив судоверфи |
|  | ООО «Дон-Строй» | 06.09.2017 № … -00641/00 от 11.09.2017 | ул. Заводсская, в р-не д. 2 |
|  | ООО «СК Меркурий» | 06.07.2021 № … -01023/00 | В районе ул. Береговой |
|  | Некоммерческое партнерство « Водно-спортивная лодочная база «Судостроитель» | 26.07.2024 №...-44/01304693 | ул. Заречная, в р-не д. 2 |
|  | Физическое лицо | 05.10.2022 № ...-16167/00 | ул. Островского |
|  | Некоммерческое партнерство Водно-спортивный центр «Флагман» | 09.10.2015 21.10.2015 №….-2015-00474/00 | В р-не Чернигинской наб. у ж/д моста |
|  | ООО «Автотранспортное предприятие № 7» | 29.09.2020 № … - 00942/00 | ул. Заречная |
|  | ООО «Заповедная Кострома» | 16.07.2023 № ….-27562/00 | ул. Островского, в районе 59б |
|  | ООО «Старая пристань» | 04.08.2023 № … - 29958/00 | ул. 1 Мая, в районе 5а |
|  | ОАО «УК Русэнергокапитал» | 26.09.2023 № ...-44/00678301 | ул. Нижне-Набережная, в районе 60 |
|  | Физическое лицо | 01.07.2024 № … - 44/01252960 | Ул. Просвещения |
|  | Физическое лицо | 17.06.2024 № … -44/012543968 | Чернигинская наб. |
|  | ООО «Старая пристань» | 17.05.2024 № … -44/01193645 | ул. 1 Мая, в районе 8а |
|  | МБУ ДО г. Костромы «Детский морской центр» | 19.02.2024 № … -44/01056841 | Чернигинская наб, возле автопешеходного моста |
|  | Филиал «Защитные сооружения Костромской низины» | 01.02.2024 №… -44/01033608 | Старое устье р. Кострома |
|  | ЗАО «Пешеход» | 16.09.2022 № … -15186/00 | Правы берег в р-не ул. Береговой |
|  | ИП Метельков Алексей Александрович | 21.04.2023 № … -25317/00 | ул. 1 мая, в районе 14/2 |
|  | ООО «Партнер» | 02.02.2021 № ...-00985/00 | ул. Лесная |
|  | Физическое лицо | 10.01.2024 № … -44/01008550 | ул. Островского |
|  | Физическое лицо | 22.10.2018 № … -00785/00 | ул. Нижне-Набережная |
|  | Физическое лицо | 11.01.2019 № … -00801/00 | ул. 1 Мая |
|  | ООО «Панорама» | 07.05.2020 № … -00905/00 | ул. Набережная |
|  | ООО «Посейдон» | 21.04.2023 № … -25318/00 | ул. 1 Мая, 14 |
|  | Лодочный потребительский кооператив «Причал» | 25.03.2022 № … -01654/00 | Фабричный р-н |
|  | ЗАО «Воларь-1» | Сведения отсутствуют | ул. Заречная, 2 |
|  | РФСОО "Федерация боевоо самбо КО" | Сведения отсутствуют | ул. Городская, 51 |
|  | ОАО"Калориферный завод" | Сведения отсутствуют | ул. Красная Байдарка, 2 |

Перечень участков водной поверхности Горьковского водохранилища в границах города Костромы, в отношении которых оформлены решения на строительства (данные на 11.11.2024)

Таблица 2.3.2.5

| № п/п | Водопользователь | Дата, номер разрешения | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-р | ЛПК «Волжский берег» | Р02-00133-44/01224312 04.06.2024 - 04.06.2029 | В р-не ул. Коммунаров, 5 напротив судомеханического завода |
| 2-р | ЛПК «Причал» | Р032-0133-44/01193456 13.05.2024 - 13.05.2029 | В р-не ул. Коммунаров, 5 напротив судомеханического завода |
| 3-р | ООО «Заповедная Кострома» | Р032-00133-44/01021234 22.01.2024 — 22.01.2031 | В р-не ул. Островского, 59, в р-не Фанплита |
| 4-р | ООО «Волжский берег» | Р032-00133-44/01021194 17.01.2024 — 17.01.2031 | В р-не ул. Островского, 65 |
| 5-р | ООО «Маяк» | Р032-00133-44/00754394 07.11.2023 — 07.11.2033 | В районе р. Черной |
| 6-р | ИП Федоров А. С. | 44-08.01.03.002-Х-РПБВ-Т-2023-25413/00 24.04.2023 — 24.04.2030 | В р-не ул. Островского, 59б |
| 7-р | Местная Религиозная Организация Православный Приход во имя Святого Апостола Андрея Первозванного города Костромы Костромской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 44-08.01.03.002-Х-РПБВ-Т-2023-23203/00 06.03.2023 — 06.03.2030 | В районе пересечения ул. 1 Мая и ул. Комсомольской |

- »;

- 1.1.2. в подразделе 2.5.3 «Природно-рекреационные территории. Развитие системы зелёных насаждений общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения»:

- 1.1.2.1. «Перечень озелененных территорий города

- Таблица 2.5.3.1

| № п/п | Наименование и местоположение объекта | Назначение | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Сквер у фонтана на площади Советской" (приложение 1 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 5396 |  |
| 2. | "Сквер у памятника Юрию Долгорукому на площади Советской" (приложение 2 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 2851 |  |
| 3. | "Сквер Ботниковский" (приложение 3 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 1574 |  |
| 4. | "Зеленые насаждения на площади Сусанинской" (приложение 4 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 14092 |  |
| 5. | "Сквер "Муравьевка" между улицей Дзержинского и улицей Нижняя Дебря" (приложение 5 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 17684 |  |
| 6. | "Зеленые насаждения по улице Дзержинского, напротив домов 17-23" (приложение 6 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 3758 |  |
| 7. | "Сквер на площади Октябрьской" (приложение 7 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 2780 |  |
| 8. | "Зеленые насаждения за домом 58 по улице Советской" (приложение 8 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 42786 |  |
| 9. | "Сквер в районе дома 96 по улице Никитской" (приложение 9 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 19412 |  |
| 10. | "Сквер в районе дома 98 по улице Никитской" (приложение 10 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 6867 |  |
| 11. | "Сквер по бульвару Петрковскому" (приложение 11 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 4882 |  |
| 12. | "Площадь Мира" (приложение 12 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 36348 |  |
| 13. | "Сквер на пересечении улицы Ивановской и улицы Крестьянской" (приложение 13 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 7458 |  |
| 14. | "Центральный городской парк с валом по улице Чайковского и сквер Виктора Бочкова" (приложение 14 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 58136 |  |
| 15. | "Площадь Широкова В.Ф." (приложение 15 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 7691 |  |
| 16. | "Березовая роща между улицей Никитской и площадью Конституции" (приложение 16 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 41379 |  |
| 17. | "Зеленые насаждения у проезда Никитского" (приложение 17 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 7845 |  |
| 18. | "Мемориальный зеленый комплекс у Вечного огня по проспекту Мира и зеленые насаждения до улицы Смирнова Юрия", (приложение 18 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 106687 |  |
| 19. | "Березовая роща между улицей Никитской и улицей Березовая роща" (приложение 19 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 26329 |  |
| 20. | "Парк за домом 42 по бульвару Петрковскому" (приложение 20 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 83113 |  |
| 21. | "Скверы на площади Конституции" (приложение 21 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 15624 |  |
| 22. | "Сквер в районе домов 19 и 21 по улице Подлипаева" (приложение 22 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 3385 |  |
| 23. | "Сквер Героев-Чернобыльцев" (приложение 23 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 2372 |  |
| 24. | "Бульвар по улице Молочная гора" (приложение 24 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 3692 |  |
| 25. | "Парк в районе домов 7 и 9 по проспекту Мира" (приложение 25 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 5690 |  |
| 26. | "Зеленые насаждения в районе дома 58 по проспекту Мира" (приложение 26 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 3240 |  |
| 27. | "Зеленые насаждения в районе дома 62 по проспекту Мира" (приложение 27 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 3970 |  |
| 28. | "Сквер Виталия Шабанова" (приложение 28 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 4149 |  |
| 29. | "Роща по улице Лавровской" (приложение 29) | Озелененная территория ограниченного пользования | 1620 |  |
| 30. | "Зеленые насаждения в районе домов 123-139 по улице Шагова" (приложение 30 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 1289 |  |
| 31. | "Бульвар по проспекту Мира, от площади Сусанинской до площади Мира" (приложение 31 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 6793 |  |
| 32. | "Сквер у Мучных рядов, от проспекта Текстильщиков до улицы Островского" (приложение 32 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 3754 |  |
| 33. | "Зеленые насаждения в районе путепровода по улице Октябрьской" (приложение 33 - не приводится) | Озелененная территория ограниченного пользования | 24641 |  |
| 34. | "Зеленые насаждения в районе дома 1 по улице Березовая роща" (приложение 34 - не приводится) | Озелененная территория ограниченного пользования | 27139 | Подлежит исключению в случае реализации положений Генерального плана города Костромы в соответствии с функциональным зонированием |
| 35. | "Зеленые насаждения в районе дома 19а по улице Мясницкой" (приложение 35 - не приводится) | Озелененная территория ограниченного пользования | 2409 |  |
| 36. | "Зеленые насаждения в районе дома 117 по улице Советской" (приложение 36 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 1716 |  |
| 37. | "Зеленые насаждения в районе домов 2-2б по улице Гагарина" (приложение 37 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 5143 |  |
| 38. | "Набережная реки Волги от улицы Горной до дома 1 по улице 1 Мая" (приложение 38 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 14311 |  |
| 39. | "Набережная реки Волги в районе домов 1-14 по улице 1 Мая" (приложение 39 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 19849 |  |
| 40. | "Зеленые насаждения по улице Сусанина Ивана от улицы Войкова до улицы Бабушкиной Наты" (приложение 40 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 10896 |  |
| 41. | "Кладбище по улице Транспортной" (приложение 41 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 26916 |  |
| 42. | "Кладбище по улице Галичской" (приложение 42 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 286122 |  |
| 43. | "Липовая роща в районе путепровода по улице Советской" (приложение 43 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 9148 |  |
| 44. | "Зеленые насаждения вдоль железной дороги в микрорайоне Черноречье" (приложение 44 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 65245 |  |
| 45. | "Набережная реки Волги от реки Черной до железнодорожного моста" (приложение 45 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 30400 |  |
| 46. | "Зеленые насаждения на пересечении улицы Шагова и улицы Смирнова Юрия" (приложение 46 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 9782 |  |
| 47. | "Набережная реки Волги от автопешеходного моста до реки Черной" (приложение 47 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 7274 |  |
| 48. | "Набережная реки Волги от дома 13а по улице Лесной до автопешеходного моста" (приложение 48 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 13546 |  |
| 49. | "Зеленые насаждения в районе дома 1 по улице Юношеской" (приложение 49 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 919 |  |
| 50. | "Сквер Марьинский" (приложение 50 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 4190 |  |
| 51. | "Бульвар по улице Центральной" (приложение 51 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 12019 |  |
| 52. | "Зеленые насаждения по улице Юбилейной" (приложение 52 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 22622 | Подлежит исключению в случае реализации положений Генерального плана города Костромы в соответствии с функциональным зонированием |
| 53. | "Зеленые насаждения в районе дома 9 по улице Мира" (приложение 53 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 6107 |  |
| 54. | "Липовая роща в районе дома 48 по улице Индустриальной" (приложение 54 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 18457 |  |
| 55. | "Сквер в районе дома 2 по улице Красная Байдарка" (приложение 55 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 12699 |  |
| 56. | "Сквер в районе домов 13 и 17 микрорайона Юбилейного" (приложение 56 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 10348 |  |
| 57. | "Зеленые насаждения вдоль улицы Профсоюзной от улицы Волжской 2-й до дома 10 по улице Профсоюзной" (приложение 57 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 35437 | Подлежит корректировке в случае реализации положений Генерального плана города Костромы в соответствии с функциональным зонированием |
| 58. | "Липовая роща в районе домов 4а-8 по улице Щербины Петра" (приложение 58 - не приводится) | Озелененная территория общего назначения | 21327 |  |
| 59. | "Парк Победы" (приложение 59 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 210451 |  |
| 60. | "Зеленые насаждения в районе домов 8а, 10а, 20а по шоссе Кинешемскому" (приложение 60 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 11753 |  |
| 61. | "Зеленые насаждения в районе Васильевских очистных сооружений" (приложение 61 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 47727 | Подлежит исключению в случае реализации положений Генерального плана города Костромы в соответствии с функциональным зонированием |
| 62. | "Зеленые насаждения по шоссе Васильевскому" (приложение 62 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 166003 | Подлежит исключению в случае реализации положений Генерального плана города Костромы в соответствии с функциональным зонированием |
| 63. | "Зеленые насаждения между Васильевскими очистными сооружениями и парком Победы" (приложение 63 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 123595 | Подлежит исключению в случае реализации положений Генерального плана города Костромы в соответствии с функциональным зонированием |
| 64. | "Зеленые насаждения на берегу реки Волги от дома 10а по улице Волжской 2-й до улицы Дровяной" (приложение 64 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 72082 |  |
| 65. | "Зеленые насаждения на берегу реки Волги от дома 2б по улице Дровяной до реки Алки" (приложение 65 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 52785 |  |
| 66. | "Зеленые насаждения на берегу реки Волги в районе домов 7а-8б по улице Красная Байдарка" (приложение 66 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 8045 |  |
| 67. | "Зеленые насаждения в устье реки Алки" (приложение 67) | Озелененная территория специального назначения | 14827 |  |
| 68. | "Зеленые насаждения в поселке Васильевском" (приложение 68) | Озелененная территория специального назначения | 3986 |  |
| 69. | "Зеленые насаждения вдоль железной дороги по улице Волжской 2-й" (приложение 69 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 38466 |  |
| 70. | "Зеленые насаждения в районе дома 2в по улице Локомотивной" (приложение 70 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 15697 |  |
| 71 | "Озелененная территория по улице Бульварной" (приложение 71 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 19823 |  |
| 72. | "Зеленые насаждения в районе дома 3 микрорайона Юбилейного" (приложение 72 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 4537 |  |
| 73. | "Зеленые насаждения между железнодорожным мостом и домом 10а по улице Волжской 2-й" (приложение 73 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 65610 |  |
| 74. | "Зеленые насаждения по улице Индустриальной в районе пересечения с улицей Фестивальной" (приложение 74 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 21591 |  |
| 75. | "Березовая роща на пересечении улиц Усадебной и Дровяной" (приложение 75 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 2160 |  |
| 76. | "Сквер на улице Комсомольской" (приложение 76 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 5832 |  |
| 77. | "Площадь Архитектора Рыбниковой" (приложение 77 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 5669 |  |
| 78. | "Сквер на улице Федосеева" (приложение 78 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 3101 |  |
| 79. | "Сквер в районе дома 49 по улице Депутатской" | Озелененная территория специального назначения, расположена в границах особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности "Парк "Губернский" | 4475 |  |
| 80. | "Парк севернее улицы Озерной" (приложение 80 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 14317 |  |
| 81. | "Парк отдыха "Берендеевка" | Озелененная территория специального назначения, расположена в границах особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности "Парк "Берендеевка" | 854122 |  |
| 82. | "Зеленые насаждения по улице Костромской от улицы Пригородной до улицы Полевой" (приложение 82 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 9708 |  |
| 83. | "Зеленые насаждения вдоль жилой застройки по улице Рабочая Слобода" (приложение 83 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 25318 |  |
| 84. | "Площадь Тружеников тыла" (приложение 84 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 5442 |  |
| 85. | "Зеленые насаждения по улице Депутатской от улицы Борьбы до улицы Козуева" (приложение 85 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 2150 |  |
| 86. | "Сквер Трудовой Славы" (приложение 86 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 1113 |  |
| 87. | "Зеленые насаждения в районе Военного городка-1" (приложение 87 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 320990 |  |
| 88. | "Зеленые насаждения по улице Линейной" (приложение 88 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 7982 |  |
| 89. | "Зеленые насаждения по улице Полянской" (приложение 89 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 733 |  |
| 90. | "Зеленые насаждения в районе дома 66 по улице Козуева" (приложение 90 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 3328 |  |
| 91. | "Зеленые насаждения на пересечении улицы Ленина и улицы Беговой" (приложение 91 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 894 |  |
| 92. | "Зеленые насаждения по улице Калиновской" (приложение 92 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 7091 |  |
| 93. | "Зеленые насаждения по проспекту Рабочему" (приложение 93 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 4253 |  |
| 94. | "Зеленые насаждения по улице Ленина в районе пересечения с улицей Совхозной" (приложение 94 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 1452 |  |
| 95. | "Зеленые насаждения в районе дома 135 по проспекту Мира" (приложение 95 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 2084 |  |
| 96. | "Зеленые насаждения в районе дома 54 по улице Боевой" (приложение 96 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 1032 |  |
| 97. | "Зеленые насаждения в районе домов 63 и 65 по улице Островского" (приложение 97 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 19552 |  |
| 98. | "Зеленые насаждения вдоль реки Костромы от автопешеходного моста до дома 14 по переулку Малому" (приложение 98 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 42640 |  |
| 99. | "Зеленые насаждения по улице Запрудня" (приложение 99 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 32444 |  |
| 100. | "Зеленые насаждения вдоль реки Белилки от автопешеходного моста до впадения в реку Кострому" (приложение 100 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 17890 |  |
| 101. | "Зеленые насаждения вдоль реки Белилки от автопешеходного моста вверх по течению" (приложение 101 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 14527 |  |
| 102. | "Сквер в районе улицы Ерохова" (приложение 102 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 443 |  |
| 103. | "Зеленые насаждения вдоль берега реки Волги в районе дома 13 по улице Комсомольской и дома 17 по улице 1 Мая" (приложение 103 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 17594 |  |
| 104. | "Зеленые насаждения в районе Ипатьевского монастыря" (приложение 104 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения, расположена в границах особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности "Костромская слобода" | 714646 |  |
| 105. | "Зеленые насаждения в районе улицы Пригородной" (приложение 105 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 49178 |  |
| 106. | "Кладбище по улице Костромской" (приложение 106 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 631956 |  |
| 107. | "Зеленые насаждения вдоль кладбища по улице Костромской" (приложение 107 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 341834 |  |
| 108. | "Зеленые насаждения вдоль реки Костромы" | Озелененная территория специального назначения, расположена в границах особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности "Зона отдыха в поселке Первомайский города Костромы" | 234609 |  |
| 109. | "Зеленые насаждения вдоль реки Баклановка" (приложение 109 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 157880 |  |
| 110. | "Стрелка между руслами реки Волги и реки Костромы" (приложение 110 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения, расположена в границах особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности "Костромская слобода" | 236023 |  |
| 111. | "Бульвар по улице Широкой" (приложение 111 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 1869 |  |
| 112. | "Сквер по улице Ярославской в районе улицы Садовой" (приложение 112 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 4263 |  |
| 113. | "Сквер и зеленые насаждения по улице Голубкова" (приложение 113 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 21661 |  |
| 114. | "Березовая роща по улице Беленогова Юрия" (приложение 114 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 66252 |  |
| 115. | "Сквер по улице Коллективной" (приложение 115 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 3137 |  |
| 116. | "Дубовая роща по улице Дубравной" (приложение 116 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 5810 |  |
| 117. | "Парк бывшей усадьбы Радьковых по улице Городской" (приложение 117 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 9046 |  |
| 118. | "Роща в районе пересечения улиц Ярославской и Магистральной" (приложение 118 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 315168 |  |
| 119. | "Роща по улице Вокзальной" (приложение 119 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 86016 |  |
| 120. | "Зеленые насаждения по улице Волгарей" (приложение 120 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 1546 |  |
| 121. | "Зеленые насаждения по улице Радиозаводской" (приложение 121 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 45595 |  |
| 122. | "Зеленые насаждения по улице Южной" (приложение 122 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 4665 |  |
| 123. | "Зеленые насаждения на пересечении улиц Заволжской и Самоковской" (приложение 123 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 8009 |  |
| 124. | "Зеленые насаждения по проезду Говядиново" (приложение 124) | Озелененная территория общего пользования | 8543 |  |
| 125. | "Старое кладбище по улице Городской" (приложение 125 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 14075 |  |
| 126. | "Зеленые насаждения на пересечении улиц Московской и Ярославской" (приложение 126 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 6686 |  |
| 127. | "Зеленые насаждения на левом берегу реки Ключевки" (приложение 127 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 1420 |  |
| 128. | "Карьер по улице Самоковской" (приложение 128 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 117539 |  |
| 129. | "Зеленые насаждения в районе проезда Прямого" (приложение 129 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 13033 |  |
| 130. | "Зеленые насаждения в районе улицы Нижне-Селищеской и вдоль реки Волги до улицы Вехне-Набережной" (приложение 130 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 51375 |  |
| 131. | "Зеленые насаждения по правому берегу реки Ключевки и реки Волги" (приложение 131 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 10446 |  |
| 132. | "Набережная вдоль реки Волги в районе улиц Верхне-Набережной и Нижне-Набережной" (приложение 132 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 6787 |  |
| 133. | "Зеленые насаждения вдоль реки Волги в районе улицы Коминтерна" (приложение 133 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 227851 |  |
| 134. | "Зеленые насаждения вдоль реки Волги в районе территории садоводческого некоммерческого товарищества "Рассвет" (приложение 134 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 30606 |  |
| 135. | "Зеленые насаждения вдоль реки Волги в районе поселка Рыбное" (приложение 135 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 324240 |  |
| 136. | "Кладбище по улице Ярославской" (приложение 136 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 152953 |  |
| 137. | "Зеленые насаждения в районе улицы Заводской" (приложение 137 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 6147 |  |
| 138. | "Зеленые насаждения вдоль реки Волги в районе хутора Чернигино" (приложение 138 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 323185 | Подлежит корректировке в случае реализации положений Генерального плана города Костромы в соответствии с функциональным зонированием |
| 139. | "Зеленые насаждения по улице Городской в районе переулка Инженерного" (приложение 139 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения | 4555 |  |
| 140. | "Зеленые насаждения вдоль улицы Михалевской" (приложение 140 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 25356 |  |
| 141. | "Зеленые насаждения от улицы Малышковской до улицы Санаторной" (приложение 141 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 10019 |  |
| 142. | "Зеленые насаждения в районе улицы Ольховой" (приложение 142 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 8039 |  |
| 143. | "Парк в Заволжском районе" (приложение 143 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 605979 |  |
| 144. | "Парк в санатории Костромском" (приложение 144 - не приводится) | Озелененная территория специального назначения, расположен в границах особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности "Парк санатория "Костромской" | 147151 |  |
| 145. | "Зеленые насаждения в микрорайоне "Венеция" в районе реки Ключевки" (приложение 145 - не приводится) | Озелененная территория общего пользования | 11661 |  |
| 146. | "Сквер на пересечении улицы "Северной правды" и проезда Чернореченский" (приложение 146) | Озелененная территория общего пользования | 1401 |  |
| 147. | "Зеленые насаждения с прудом в районе дома 66 по улице Пантусовской" (приложение 147) | Озелененная территория общего пользования | 2823 |  |
| 148. | "Зеленые насаждения между домами 7 и 8 по проезду Строительному" (приложение 148) | Озелененная территория общего пользования | 4548 |  |
| 149 | "Зеленые насаждения в районе дома 137 по проспекту Мира" (приложение 149) | Озелененная территория общего пользования | 2497 |  |
| 150 | "Зеленые насаждения в районе домов 61, 63 по улице Боевой" (приложение 150) | Озелененная территория общего пользования | 5481 |  |
| 151 | "Сквер между домами 11, 16 в микрорайоне Черноречье" (приложение 151) | Озелененная территория общего пользования | 11161 |  |
| 152 | Зоопарк в районе улицы Ленина (приложение 152) | Озелененная территория ограниченного пользования | 562153 |  |
| 153 | Зеленые насаждения по улице Ленина, в районе парка отдыха "Берендеевка" (приложение 153) | Озелененная территория общего пользования | 255951 |  |
| 154 | Зеленые насаждения в районе проспекта Мира, напротив парка отдыха "Берендеевка" (приложение 154) | Озелененная территория общего пользования | 148168 |  |
| 155 | Зеленые насаждения по улице Галичская, в районе дома 142 (приложение 155) | Озелененная территория общего пользования | 82127 |  |
| 156 | Зеленые насаждения в районе дома 86 по шоссе Кинешемскому (приложение 156) | Озелененная территория общего пользования | 180766 | Подлежит исключению в случае реализации положений Генерального плана города Костромы в соответствии с функциональным зонированием |
| 157 | Зеленые насаждения в районе улицы Соловьиной (приложение 157) | Озелененная территория специального назначения | 33207 |  |
| Общая площадь |  |  | 9 893 714 |  |
| Площадь озеленённых территорий общего пользования |  |  | 4 281 984 |  |
| Площадь озеленённых территорий специального назначения |  |  | 4 993 768 |  |
| Площадь озеленённых территорий ограниченного пользования |  |  | 617 962 |  |

- »;

- 1.1.2.2. дополнить таблицей 2.5.3.3 следующего содержания:

- «Перечень планируемых озелененных территорий общего пользования, специального назначения

- Таблица 2.5.3.3

| № п/п | Местоположение | Ориентировочная площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная между улицами Шарьинской и Губернской | 14,14 |
|  | Озелененная территория специального назначения, расположенная между рекой Кострома и улицей Прасковьи Малининой и проспектом Речным | 18,8 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная в районе проезда Речного 1-го | 9,73 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная по улице Ленина (за дендропарком) | 44,98 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная по улице Костромской, в районе д. 115 | 4,66 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная по улице Костромской, в районе д.д. 1и, 2е, 2ж | 5,4 |
|  | Озелененная территория специального назначения, расположенная севернее деревни Сокрекино | 13,64 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная южнее деревни Сокеркино | 2,25 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная севернее поселка Гари | 25,18 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная южнее поселка Гари | 2,25 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная по проспекту Мира, в районе д.д. 124-126 | 0,73 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная в раойне площади Рыбниковой | 0,9 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная по улице Полянской, в районе д.5 | 0,14 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная в районе нового направления улицы Шагова | 2,3 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная в районе д. 219 по улице Шагова | 0,38 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная в районе д. 179 по ул. Шагова | 0,25 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная в районе д.д. 211-213 по ул. Юрия Смирнова | 0,31 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная южнее земельного участка по улице Профсоюзной, 8а | 2,79 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная в районе д.8 по улице Юбилейной | 0,62 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная в районе улицы Соловьиной от улицы Черногорской | 4,27 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная в районе улицы Тополиной, 7, 25 | 0,72 |
|  | Озелененная территория специального назначения, расположенная в поселке Красная Байдарка | 2,1 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная в районе шоссе Некрасовское и улицы Береговой | 6,58 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная в районе СНТ «Струя-2» | 29,15 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная в районе д.д. 25-30 по улице Магистральной | 0,58 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная между улицами Заволжской и Силикатной | 1,5 |
|  | Озелененная территория общего пользования, расположенная в районе Чернигинской набережной | 4,16 |
|  | Итого, в том числе: общего пользования специального назначения | 198,51 163,97 34,54 |

- »;

- 1.1.3. в разделе 2.10.:

- 1.1.3.1. подраздел «Учреждения образования» изложить в следующей редакции:

«Учреждения образования

Образовательная система городского округа представлена следующими учреждениями:

- 61 дошкольным учреждением,

- 3 дошкольными отделениями при общеобразовательных школах

- 40 общеобразовательных учреждений,

- 4 специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждения,

- 1 санаторная школа,

- 1 кадетская общеобразовательная школа;

- 2 негосударственные общеобразовательные школы.

В 2023-2024 учебном году в школах города обучались 36656 учащихся  или около 107 уч/1000. В  2024-2025 годах этот показатель составляет 36 799 учащихся или 112 уч/1000.

Как правило количество учащихся должно составлять порядка  110-120 уч/1000. Население города моложе трудоспособного должно быть не менее 20% от общего количества жителей, а количество учащихся 50-60%. В противном случае население города будет стремительно стареть. Количество учащихся и детей дошкольного возраста необходимо постоянно отслеживать и на этих данных делать прогнозы потребности в учреждениях дошкольного и школьного образования.

Дошкольное образование

Общее число мест в детских дошкольных учреждениях 16 313, в то время как число воспитанников – 14 661. Таким образом, в городе существует проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях. Наполняемость учреждений составляет 119%.

Решение вопроса по удовлетворению потребности населения в услугах дошкольного образования планируется решать за счёт нового строительства в районах с наиболее перегруженными объектами дошкольного образования, сохранять резервируемые участки для строительства детских дошкольных образовательных учреждений. Перечень имеющихся дошкольных образовательных учреждений приведён в таблице 2.10.2

1.1.3.2. таблицу 2.10.2. изложить в следующей редакции:

«Перечень имеющихся дошкольных образовательных учреждений

Таблица 2.10.2.

| № п/п | Название учреждения | Адрес учреждения | Вместимость по СанПин, чел. | Фактическая наполняемость,чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 1» | ул. Суслова, 16 а | 305 | 323 |
| 2. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 2» | ул. Профсоюзная, 12в | 342 | 364 |
| 3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 4» | Венеция,11 | 242 | 322 |
| 4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 5» | ул. Депутатская, 24 пр-т Текстильщиков, 65 | 274 | 143 |
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 6» | ул. Профсоюзная, 50 | 279 | 301 |
| 6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 7» | ул. Запрудня, 13 | 188 | 172 |
| 7. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 8» | Б-р Маршала Василевского, 4 | 366 | 378 |
| 8. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 9» | ул. Санаторная, 21 | 302 | 215 |
| 9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 10» | ул. Крупская, 9/5 Школьный пр-д, 7 | 225 | 170 |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 11» | ул. Китицинская,15 | 280 | 237 |
| 11. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 12» | пос.Учхоза Костромской, 13а ул. Верхнее-Селищинская, 33 | 140 | 166 |
| 12. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Центр развития ребенка - Детский сад № 13» | Березовая роща, 19 | 203 | 187 |
| 13. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 14» | ул. 7-ая Рабочая, 41 ул. 1-ая Рабочая, 19а ул. 7-ая Рабочая, 43 | 296 | 209 |
| 14. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 16» | ул. Лагерная, 8 ул. Советская, 91 б-р Петрковского, 24а | 312 | 177 |
| 15. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 17» | Ул. Шарьинская,45 Речной пр-т, 145 | 410 | 407 |
| 16. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 20» | ул. Борьбы, 35 а | 110 | 130 |
| 17. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 24» | ул. Мясницкая, 42 Ул. Князева,15а Пр0т Мира,16 | 306 | 261 |
| 18. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 26» | ул. Димитрова, 5 пр-д Новоселов, 2/13 ул. Дружбы, 27/11 | 408 | 310 |
| 19. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 27» | ул. Почтовая, 8 Ул. Почтовая,10 | 301 | 283 |
| 20. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 28» | пр-т Мира, 75а пр-кт Мира, 58 Ул. Маякосвкого,12 Ул. Ленина,78 (закрыто на ремонт) | 400 | 402 |
| 21. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 30» | м-н Черноречье, 10 | 200 | 232 |
| 22. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 34» | пр-т Мира, 137 Ул. Боевая,65 | 322 | 282 |
| 23. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 35» | м-н Черноречье, 31 | 135 | 163 |
| 24. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 36» | пос. Новый, 12 | 252 | 272 |
| 25. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка – детский сад № 38» | ул. Свердлова, 51 А | 252 | 253 |
| 26. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 39» | ул. Никитская, 106 Б | 241 | 179 |
| 27. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 40» | ул. Ленина, 146 | 179 | 181 |
| 28. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 41» | ул. Почтовая,12 ул. Проселочная, 26 ул. Проселочная, 24 | 241 | 204 |
| 29. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 42» | ул. Осыпная, 14 ул. Осыпная, 15А | 222 | 194 |
| 30. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 43» | ул. Новый быт, 4А пр-т Рабочий, 46 | 174 | 154 |
| 31. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 44» | ул. Смоленская 23А ул. Мясницкая, 11А | 212 | 156 |
| 32. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 48» | ул. Сутырина, 9 | 331 | 313 |
| 33. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 49» | 2-ой Сосновый пр-д, 18 | 163 | 121 |
| 34. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 51» | м-н Юбилейный, 5А | 193 | 161 |
| 35. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 54» | ул. Силикатная, 20 ул. Беленогова, 11 | 177 | 131 |
| 36. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 55» | м-н Давыдовский-1, 22а | 229 | 202 |
| 37. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 56» | м-н Якиманиха, 21 м-н Якиманиха, 23 | 319 | 337 |
| 38. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 58» | м-н Юбилейный, 23 | 272 | 240 |
| 39. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 59» | м-н Давыдовский-1, 20 М-н давыдовский 1-10 | 507 | 428 |
| 40. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 61» | ул. Волжская, 8 | 174 | 96 |
| 41. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 62» | м-н Паново, 10 | 257 | 182 |
| 42. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 63» | м-н Паново, 28 м-н Паново, 17 | 327 | 281 |
| 43. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 64» | пр-д Глазковский, 4 А ул. 2-я Дорожная, 4 | 240 | 321 |
| 44. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 67» | ул. Шагова, 207 ул. Шагова, 205 | 290 | 386 |
| 45. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 69» | ул. Профсоюзная, 22 | 289 | 310 |
| 46. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 70» | ул. Южная, 2а | 156 | 75 |
| 47. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 71» | м-н Давыдовский-2, 65 А | 308 | 306 |
| 48. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 73» | ул. Боровая, 10г | 289 | 240 |
| 49. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 74» | ул. Никитская, 130 А ул. Никитская, 122 | 325 | 211 |
| 50 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 75» | м-н Давыдовский-2, 63 А | 274 | 304 |
| 51. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 76» | м-н Паново, 28 А | 265 | 325 |
| 52. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка – детский сад № 77» | м-н Давыдовский-2, 43 | 253 | 271 |
| 53. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 78» | ул. Задорина, 10 | 295 | 293 |
| 54. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 79» | Березовый пр-д, 6 А | 385 | 266 |
| 55. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 80» | ул. Скворцова,24 | 264 | 229 |
| 56. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 82» | ул. Привокзальная, 9 ул. Привокзальная, 9А ул. Привокзальная, 7 | 167 | 129 |
| 57. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 84» | ул. Линейная, 5 ул. Сплавщиков,4 | 177 | 175 |
| 58. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 86» | ул. Терешковой, 27А ул. Терешковой, 47 | 236 | 152 |
| 59. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 88» | ул. Костромская, 88А | 158 | 173 |
| 60. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 92» | ул. Козуева, 10 А Депутатская, 64 | 233 | 189 |
| 61. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 100» | ул.Терешковой, 11А ул. Терешковой,11 | 220 | 161 |
| 62. | «Дошкольное отделение» города Костромы МБОУ СОШ № 10 | ул.Просвещения, 22 ул.Береговая, 18 | 145 | 97 |
| 63. | «Дошкольное отделение» города Костромы МБОУ СОШ № 13 | ул.Партизанская, 37 | 50 | 34 |
| 64. | «Дошкольное отделение» города Костромы МБОУ СОШ № 27 | ул. Задорина, 37 Рабочий пр-т, 71 | 226 | 195 |
|  | ИТОГО |  | 16313 | 14 661 |

»;

1.1.3.3. подраздел «Общеобразовательные учреждения» изложить в следующей редакции:

«Общеобразовательные учреждения

Суммарное количество мест в муниципальных общеобразовательных учебных учреждениях – 30 714 , в то время как обучаются 36799 учащихся. Существует дефицит мест при наполняемости 120 %.

Среди всех общеобразовательных учреждений большую часть составляют средние общеобразовательные школы – их количество 39. В данных учреждениях реализуются программы углубленного изучения предметов. На третьем уровне образования открыты профильные классы различными профилями обучения (технологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, универсальный). Созданы благоприятные условия для реализации адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительно существуют два частных образовательных учреждения – Христианская гимназия «Свет миру» и частная гимназия «Свет равноапостольной княгини Ольги», которые помимо реализации обязательных образовательных программ обучают специальным предметам: христианская этика, религиоведение и т.д.

Также, в городе  функционирует вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, где проходят обучение 188 человек различного возраста с 15 до 45 лет.

Все общеобразовательные учреждения обеспечены скоростным доступом во всемирную сеть Интернет, во всех учреждениях созданы локальные сети, ведётся постепенное внедрение различных технологий обучения, в том числе дистанционных.

На территории городского округа действует национальная программа «Образование».

На территории города действует ведомственная муниципальная образовательная программа «Развитие системы образования», цель которой создание условий для устойчивого функционирования и развития системы образования в городе, ориентированной на формирование личности в соответствии с современным воспитательным идеалом. Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений приведён в таблице 2.10.3.»;

1.1.3.4. таблицу 2.10.3. изложить в следующей редакции:

«Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений

Таблица 2.10.3

| № п/п | Наименование учреждения | Вместимость по проекту, чел | Численность учащихся на 01.09.2024, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» | 500 | 539 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» | 980 | 818 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением отдельных предметов» | 500 | 474 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 980 | 953 |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 500 | 542 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 800 | 819 |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «№ 7» | 500 | 985 |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» | 980 | 1118 |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 825 | 768 |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 600 | 349 |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» | 980 | 1238 |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» | 450 | 675 |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 имени выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза А.А. Новикова» | 315 | 569 |
| 14 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 15» | 980 | 1219 |
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» | 980 | 1339 |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» | 700 | 1019 |
| 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» | 350 | 483 |
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 20» | 980 | 971 |
| 19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» | 980 | 1311 |
| 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» | 890 | 930 |
| 21 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» | 350 | 496 |
| 22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» | 890 | 1404 |
| 23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 25» | 980 | 1277 |
| 24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза В.В. Князева» | 600 | 844 |
| 25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27» | 700 | 923 |
| 26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 28» | 570 | 503 |
| 27 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29» | 570 | 618 |
| 28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» | 525+300 | 1234 |
| 29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» | 350 | 733 |
| 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 32» | 750 | 958 |
| 31 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 33» | 1840 | 2393 |
| 32 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 34» | 900 | 1057 |
| 33 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35» | 980 | 965 |
| 34 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» | 840 | 591 |
| 35 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37» | 800 | 704 |
| 36 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38» | 700 | 899 |
| 37 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 41» | 1200 | 1790 |
| 38 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» | 200 | 188 |
| 39 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44» | 1000 | 1109 |
| 40 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Волжский» | 900 | 994 |
|  | итого | 30714 | 36799 |

»;

1.1.3.5. подраздел «Дополнительное образование» изложить в следующей редакции:

«Дополнительное образование

Учреждения дополнительного образования способствуют развитию склонностей, способностей и интересов социального и профессионального самоопределения молодёжи. Около 68% детей в возрасте 5-18 лет получают в той или иной форме услуги дополнительного образования. Поскольку охват детей услугами дополнительного образования неполный, то существует возможность для дальнейшего увеличения количества учреждений дополнительного образования. Всего муниципальных учреждений дополнительного образования насчитывается 26, из них 9 в сфере образования, 9 в сфере культуры, 8 в области спорта, также существуют 2 учреждения дополнительного профессионального образования (Центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников промышленности и жилищно-коммунального хозяйства и Костромской областной институт развития образования).

Ежегодно, в период летней оздоровительной кампании оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей организуются на базах образовательных учреждений (школы и учреждения дополнительного образования), подведомственных Комитету образования, культуры и спорта Администрации города Костромы.  Перепрофилирование данные учреждений не предполагается. Список учреждений дополнительного образования, на базе которых возможна организация оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей представлен в Таблицах 2.10.3-1, 2.10.3-2, 2.10.3-3.

Таблица 2.10.3-1

Учреждения дополнительного образования сферы «спорт»

| № п/п | Наименование | Юридический адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Спортивная школа № 1» | 156009 г. Кострома, ул. Пятницкая, 30 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Спортивная школа № 2» | 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 37/42 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Спортивная школа № 3» | 156005 г. Кострома, ул. Советская, 118б |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Спортивная школа № 4» | 156002 г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, 42 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова» | 156001 г. Кострома, ул. Беленогова, 23а |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Костромы «Спортивная школа № 6» | 156007 г. Кострома, м-н Якиманиха, 19 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Спортивная школа № 7» | г. Кострома, ул. Бульварная, 6 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Спортивная школа № 10» | 156005 г. Кострома, ул. Советская, 55а |

Учреждения дополнительного образования сферы «культура»

Таблица 2.10.3-2

| № п/п | Наименование | Юридический адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детская музыкальная школа № 1 им. М.М. Ипполитова-Иванова» | 156000, г. Кострома, ул. Симановского, 24/26 лит.Б |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детская школа искусств № 2» | 156022, г. Кострома, ул. Голубкова,12 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детская музыкальная школа № 3» | 156000, г. Кострома, ул. Ивановская, 22 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детская школа искусств № 4» | 156002, г. Кострома, ул. Борьбы, 52 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детская школа искусств № 6» | 156003, г. Кострома, Речной пр-т, 72 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детская школа искусств № 8» | 156000, г. Кострома, ул. Чайковского,5 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детская музыкальная школа № 9» | 156014, г. Кострома, ул. Новоселов, 16 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детская художественная школа № 1 им. Н.П. Шлеина» | 156000, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря 8/18 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детская художественная школа № 2 им. Н.Н. Купреянова» | 156001, г. Кострома, ул. Городская, 25 |

Учреждения дополнительного образования сферы «образование»

Таблица 2.10.3-3

| № п/п | Наименование | Юридический адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы “Детско-юношеский центр «АРС»” | 156016, г. Кострома, м-н Давыдовский-2, д.25 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы “Детско-юношеский центр «Заволжье»” | 156010, г. Кострома, м-н Паново, 7а |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы “Детско-юношеский центр «Ровесник»” | 156001, г. Кострома, ул. Садовая, 7 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» | 156004, г. Кострома, ул. Просвещения, 24 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы “Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича” | 156000, г. Кострома, ул. Березовая роща, д.1 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы “Дом детского творчества «Жемчужина»” | 156003, г. Кострома, ул. Запрудня,10 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова» | 156019, г. Кострома, Кинешемское шоссе, 15 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Детский морской центр» | 156005, г. Кострома, ул. И.Сусанина, 31а |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы “Центр творческого развития «Академия»” | 156000, г. Кострома, Спасокукоцкого, 50а |

1.1.3. Таблицу 2.11.2.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.1.2.1

| № п/п | Наименование предприятия | Фактический адрес | Основной вид деятельности | Решение, реестровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул.Войкова,44 | Хранение и обслуживание атотранспортной техники | решение № 3434-01 от 23.05.2019 (вх.81-214/24) 44:27-6.2528 |
|  | ООО ПКФ «Юпитер» | г. Кострома, ул. Московская, 102 | Производство порошковой проволоки для металлургической промышленности | решение №1879-01 от 08.08.2023 (вх.81-231/24) 44:27-6.5705 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Просвещения, 22, стр.1 | Производство тепловой энергии | решение № 4503-01 от 04.07.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2703 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Солоница, 5 | Производство тепловой энергии Котельная № 32 | Решение № 10438-01 от 24.12.2018 (вх.81-313/24) 44:27-6.2292 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, пос. Учхоз | Производство тепловой энергии | решение №4504-01 от 04.07.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2704 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Вокзальная, 1 | Производство тепловой энергии | решение № 2322-01 от 09.04.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2350 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома пос. Новый, 15 | Производство тепловой энергии | решение №2322-01 от 11.04.2019 44:27-6.2319 (вх.81-314/24) |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Вокзальная, 56 | Производство тепловой энергии | решение №2337-01 от 11.04.2019 (вх.81-214/24) 44:27-6.2318 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Пастуховская, 37а | Производство тепловой энергии | решение №3965-01 от 13.06.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2699 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Водяная, 95 | Производство тепловой энергии Котельная № 28 | Решение № 10435-01 от 24.12.2018 (вх.81-313/24) 44:27-6.2290 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. 2-я Загородная, 40 | Производство тепловой энергии | решение №3964-01 от 13.06.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2697 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Шагова, 205, стр.1 | Производство тепловой энергии | Решение №2320-01 от 11.04.2019 (вх.81-314) 44:27-6.2295 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Боровая, 4 | Производство тепловой энергии | Решение №2338-01 от 11.04.2019 (вх.81-314) 44:27-6.2294 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, Кинешемское ш, 86 | Производство тепловой энергии | решение №2323-01 от 11.04.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2293 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Машиностроителей, 6 | Производство тепловой энергии | решение №2265-01 от 09.04.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2288 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Советская, 22а | Производство тепловой энергии | Решение №2268-01 от 09.04.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2286 |
|  | МУП г. Костромы « Городские скти» | г. Кострома, ул. Машиностроителей, 5, стр.1 | Производство тепловой энергии | решение № 2267-01 от 09.04.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2321 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Сутырина, 8 | Производство тепловой энергии | решение № 2642-01 от 23.04.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2364 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Лесная, 27а | Производство тепловой энергии | решение №4732-01 от 12.07.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2822 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Сплавщиков, 4 | Производство тепловой энергии | решение №2655-01 от 23.04.2019 44:27-6.2363 (вх. 81-214/24) |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Советская, 122а | Производство тепловой энергии | решение № 2216-01 от 08.04.2019 (вх.81-214/24) 44:27-6.2287 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Ю.Смирнова, 41а | Производство тепловой энергии | решение №2321-01 от 11.04.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2320 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, Кинешемское ш. 72 | Производство тепловой энергии | решение №2640-01 от 23.04.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2362 |
|  | МУП г.Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Беленогова, 18 | Производство тепловой энергии | решение №2269-01 от 09.04.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2289 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, Речной проезд, 7 | Производство тепловой энергии | решение №2324-01 от 11.04.2019 44:27-6.2386 (вх.81-314) |
|  | ООО «Предприятие ФЭСТ» | г. Кострома, Рабочий пр-т, 7 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | решение № 1448-01 от 13.07.2023 (вх.81-231/24) 44:27-6.5714 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 1,3 | Производство тепловой энергии | решение №4664-01 от 10.07.2019 (вх.№ 81-314/24) 44:27-6.2823 |
|  | ООО «Экрон-САХ» | г. Кострома, ул. Галичская, 126 | Деятельность по обращению с опасными отходами | решение 2371-01 от 08.10.2024 (вх.81-11/25) 44:27-6.7888 |
|  | ООО «Лента» | г. Кострома, м-н Давыдовский-3, 11 | Деятельность торгово-развлекательных центров Торговый компекс Лента - 244 | Решение от 21.12.2018 №10317-01 44:27-6.2104 (вх.81-313/24) |
|  | НАО «СВЕЗА КОСТРОМА» | г. Кострома, ул. Комсомольская, 13 | Производство фанеры и ДСтП | решение № 227-01 от 22.01.2020 (вх.81-314/24) 44:27-6.3055 |
|  | ОАО «КОЭК» | г. Кострома, ул. Партизанская, 37, стр. 1 | Производство тепловой энергии котельная № 29 | Решение от 24.12.2018 № 10436-01 (вх.81-313) 44:27-6.2291 |
|  | ЗАО «Межрегион Торг Инвест» | г. Кострома, ул. Солониковская, 6 | Производство цементно-стружечных плит | Решение от 21.12.2018 №10318-01 (вх.81-313/24) |
|  | ИП Кисловой А. Ю. | г. Кострома, ул. Солониковская, 6 | Цех по выпуску блоков из отходов основного производства ЦСП | решение № 61-01 от 13.01.2020 (вх.81-314/24) 44:27-6.3154 |
|  | ООО «Мебельный комбинат № 7» | г. Кострома, ул. Московская, 105 | Производство деталей корпусной мебели | решение №2991-01 от 17.06.2022 (вх.81-232/24) 44:27-6.4949 |
|  | ООО «Искра» | г. Кострома, ул. Коммунаров, 5, пом.1 | Переработка отходов и лома драгоценных металлов | решение № 738-01 от 25.04.2023 (вх.81-231/24) 44:27-6.5673 |
|  | ООО «Кострома-Медико» | г. Кострома, ул. Магистральная, 59 | Производство медицинских изделий одноразового применения | решение № 8058-01 от 25.12.2019 (вх.81/314/24) 44:27-6.3027 |
|  | Филиал АО «Газпром Газораспределение Кострома» | г. Кострома, ул. Скворцова, 5а | Обслуживание и ремонт автомашин | решение № 60-01 от 13.01.2020 (вх.81-242/24) 44:27-6.3155 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Береговая, 45а котельная № 4 | Производство тепловой энергии | решение № 4663-01 от 10.07.2019 (вх.№81-314/24) 44:27-6.2863 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, Военный городок | Производство тепловой энергии | решение №3967-01 от 13.06.2019 44:27-6.2700 (вх.81-134/24) |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, ул. Почтовая, 9а | Производство тепловой энергии | решение № 3966-01 от 13.06.2019 (вх.81-214/24) 44:27-6.2698 |
|  | МУП г. Костромы «Городские сети» | г. Кострома, п. Волжский котельная № 8 | Производство тепловой энергии | решение №2687-01 от 23.04.2019 44:27-6.2365 (вх.81-214/24) |
|  | ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области Костромская ТЭЦ-1 | г. Кострома, ул. Ерохова, 11 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии | решение № 5418-01 от 17.07.2020 (вх.№81-245/24) 44:27-6.3238 |
|  | Акционерное общество "Костромской судомеханический завод" | г. Кострома, ул. Береговая, 45 | Строительство судов | решение №21536-01 от 22.12.2020 (вх.81-245/24) 44:27-6.3436 |
|  | ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" | г. Кострома, ул. Индустриальная, 38 | Производство тепловой энергии | решение №8009-01 от 20.12.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.3026 |
|  | ООО «Прогресс» | г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, 91 | АЗС | решение №98-01 от 15.01.2020 (вх.81-314/24) 44:27-6.3081 |
|  | ООО «Резилюкс-Волга» | г. Кострома, ул. Базовая,12, 12в | Производство заготовок для пластиковых бутылок | решение № 1784-01 от 10.04.2020 (вх.81-245/24) 44:27-6.3153 |
|  | ОАО «Цвет» | ул. Локомотивная, 1 | Прокладки резиновые, ёмкости стальные, люки, мешалки, днища, ёмкости СИП | решение 934-01 от 14.05.2024 (вх.81-11/25) 44:27-6.7647 |
|  | ООО «Синтез» | г. Кострома, ул. П. Щербины,9 | Станкостроение, автоматические линии, оборудование для лесопромышленного комплекса, оборудование для ювелирной промышленности | решение № 2234-01 от 19.09.2023 (вх.81-231/24) 44:27-6.6160 |
|  | ООО «Космол» | г. Кострома, ул. Советская, 144а | Молоко, кефир, творог, кремы | решение № 4987 от 06.07.2018 44:27-6.2109 |
|  | АО «РН- Ярославль» | г. Кострома, ш. Волгореченское, 3б | АЗС № 207 | решение № 1295-01 от 21.06.2023 (вх.81-231/24) 44:27-6.5686 |
|  | АО «РН- Ярославль» | г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 23 | АЗС № 202 | решение № 1147-01 от 06.06.2023 (вх.81-231/24) 44:27-6.5687 |
|  | АО "РН-Ярославль" | г. Кострома, ул. Костромская, 107 | АЗС № 204 | решение №1297-01 от 21.06.2023 (вх.81-231/24) 44:27-6.5720 |
|  | ДМРЛ-С Кострома | 44:27:051001:207 г. Кострома, ул. Костромская, 120 | Доплеровский метерологический радиолокатор-Кострома | 44:27-6.3381 |
|  | ПНЗ №4 Кострома | г. Кострома, ул. Индустриальная д. 59 стр. 1 (ПНЗ-4) | Пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха №4 Кострома | 44:00-6.558 |
|  | ПНЗ №2 Кострома | г. Кострома, ул. Заволжская, в районе д. 4 (ПНЗ-2) | Пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха №2 Кострома | 44:27-6.3382 |
|  | ПНЗ №3 Кострома | г. Кострома, ул. Коммунаров, в районе д.4 | Пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха №3 Кострома | 44:27-6.3384 |
|  | ПНЗ №1 Кострома | г. Кострома, пр. Березовый в районе д.2 | Пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха №1 Кострома | 44:27-6.3383 |
|  | АО "Костромская верфь" | г. Кострома, ул Запрудня, 1 | Производственное предприятие | Решение от 13.08.2018 №6148-01 (вх.81-313/24) 44:27-6.3495 |
|  | ООО «Строительная компания «КостромаСтройИнвест» | г. Кострома, ул. Дзержинского, 9 | КНС | Решение от 07.08.2018 № 5911-01 (вх.81-313/24) |
|  | Миролюбов А. В. | г. Кострома, Кинешемское ш., 4г | Автосервис самообслуживания | Решение от 10.08.2018 № 6088-01 (вх.81-313/24) |
|  | ИП Паисьева С. Л. | г. Кострома, ул. Индустриальная, 83а | Коммунально-складское здание | Решение от 22.08.2018 № 6454-01 (вх.81-313/24) |
|  | ИП Погуляйко М. Ю. | г. Кострома, мкрн Давыдовский- 2, 59а | Магазин игрушек | Решение №1884-01 от 22.03.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2702 |
|  | МКУ «Автохозяйство» | г. Кострома, ул. Привокзальная, 17 | Гаражи | решение № 6774-01 от 04.10.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.2937 |
|  | ООО «Ю.К.ГолдСтрим» | г. Кострома, ул. Костромская, 78 | Предприятие | решение № 7496-01 от 25.11.2019 (вх.81-314/24) 44:27-6.3028 |
|  | ООО «Неман» | г. Кострома, ул. Льняная, 8а | Промплощадка | решение № 1792-01 от 18.02.2022 (вх.81-232/24) 44:27-6.4129 |
|  | ООО «Костромские просторы», ООО «ГТА» | г. Кострома, ул. Галичская, 117, 119 | Промышленный узел | решение № 2313-01 от 12.05.2022 (вх.81-232/24) 44:27-6.4654 |
|  | ООО «Восток» | г. Кострома, ул. Вокзальная, 54 | Предприятие | решение №3410-01 от 01.08.2022 (вх.81-232/24) 44:27-6.6279 |
|  | АО «КС-Октябрь» | г. Кострома, ул. Мелиоративная, 6 | Промплощадка | решение № 4419-01 от 14.12.2022 (вх. 81-232/24) |
|  | АО «Кострома-Лада-Сервис» | Г .Кострома, ул. 2-я Волжская, 14 | Промплощадка | решение №760-01 от 20.02.2020 (вх.81-245/24) 44:27-6.3082 |
|  | ФГБУ ГААС «Костромская» | г. Кострома, просп. Мира, 53а | Испытательная лаборатория | решение №1092-01 от 16.03.2020 (вх.81-245/24) 44:27-6.3133 |
|  | ООО «Костромская бумага» | г. Кострома, ул. Солониковская, 12 | Предприятие | решение № 3266-01 от 29.05.2020 (вх. 81-245/24) |
|  | ООО «Венер» | г. Кострома, пер. Инженерный, 3 | Предоставление | решение №7149-01 от 15.08.2020 (вх.81-245/24) 44:27-6.3343 |
|  | ОАО «Костромской речной порт» | г. Кострома, п. Новая Байдарка | Речной порт | Заключение № 44.КЦ.01.000.Т.000230.07.10 от 29.07.2010 (письмо Роспотребнадзора от 09.04.2024 № 657-01) |
|  | АО «А-ТЕРМИНАЛ» | г. Кострома, ул. Петра Щербины, д. 7 | Предприятие | решение 44-00-01/30-2351-2024 от 25.11.2024 (вх.81-11/25) |
|  | ООО «Новотекс+» | г. Кострома, ул. Локомотивная, 8 | Предприятие | решение 44-00-01/39-3578-2024 от 04.12.2024 (вх.81-11/25) 44:27-6.8025 |
|  | ООО «Космол» | г. Кострома, ул. Галичская, 142 | Производство пищевых продуктов | решение 952-01 от 15.05.2024 (вх.81-11/25) 44:27-6.7096 |
|  | ООО «Мултиколор» | г. Кострома, ул. Димитрова, 26 | Предприятие | решение № 260-01 от 15.02.2023 (вх.81-231/24) |
|  | ООО «Газпром газомоторное топливо», | г. Кострома, ул. Индустриальная, д.67 | АГНКС-1 г. Кострома) | решение №737-01 от 25.04.2023 (вх.81-231/24) 44:27-6.5672 |
|  | ООО "Газпром газомоторное топливо", | г. Кострома, ул. Московская, д. 100 | АГНКС-2 | решение № 738-01 от 25.04.2023 (вх.81-231/24) 44:27-6.5673 |
|  | ООО «Метмикс», | г. Кострома, пр-кт Мира, д. 151 | Производство | решение № 2150-01 от 06.09.2023 (вх.81-231/24) 44:27-6.5719 |
|  | ИП Чесноков А.М., ИП Красников А.Л., | г. Кострома, ул. Боровая, д.4 | Промышленный узел | решение № 2275-01 от 26.09.2023 (вх.81-231/24) 44:27-6.6165 |
|  | Охранная зона объекта "ПС Северная 110/6 кВ" | г. Кострома, ул. Катушечная, д. 157 | Энергообеспечение | 44:27-6.5126 |
|  | МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» | г. Кострома, ул. Юбилейная, 65 | Васильевские очистные сооружения | 44:27-6.702 |
|  | АО "РН-Ярославль" | г. Кострома, ул. Галичская, 111 | АЗС № 12 | 44:27-6.3709 |
|  | ООО "КТК" | г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.58 | АЗС № 200, | 44:27-6.3554 |
|  | МКУ г. Костромы "Дорожное хозяйство" | г. Кострома, ул. Сутырина, 4 | Производственная база | 44:27-6.2974 |
|  | НАО "СВЕЗА КОСТРОМА" | г. Кострома, ул. Петра Щербины, 25 | Промплощадка | 44:27-6.3549 |
|  | МКУ г. Костромы "Дорожное хозяйство" | г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 56 | Асфальтобетонный завод | 44:27-6.3565 |
|  | ОАО"Костромакровля" | г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 19 | предприятия по производству кровельных материалов | 44:27-6.3576 |
|  | ФГУП РТРС"Костромской областной радиотелевизионный передающий центр" | г. Кострома, ул. Мясницкая, 19д | Зона ограничения застройки антенно-мачтового сооружения на высоте до 50 м. | 44:27-6.1842 |
|  | ФГУП РТРС"Костромской областной радиотелевизионный передающий центр" | г. Кострома, ул. Мясницкая, 19д | Зона ограничения застройки антенно-мачтового сооружения на высоте до 40 м. | 44:27-6.1843 |
|  | ФГУП РТРС"Костромской областной радиотелевизионный передающий центр" | г. Кострома, ул. Мясницкая, 19д | Зона ограничения застройки антенно-мачтового сооружения на высоте до 30 м. | 44:27-6.1844 |
|  | ООО «Новая Костромская льняная мануфактура» | г. Кострома, ул. Ерохова, 3 | предприятие | решение №13933-01 от 28.10.2020 (вх.81-245/24) |
|  | МУП г.Костромы "Городские сети" | г. Кострома, ул. Красная Байдарка для домов 7,8,8а,8б | Тепловая энергия | решение №4674-01 от 10.07.2019 44:27-6.2824 |

»;

1.1.4. подраздел «Воздушный транспорт» раздела 2.11.4. изложить в следующей редакции:

«Воздушный транспорт

На территории города, в его северо-восточной части, расположен аэродром «Сокеркино», являющийся аэродромом являющийся аэродромом совместного базирования. Площадь аэродрома 352 га. Взлётно-посадочная полоса бетонная длиной 1700 метров, шириной 50 метров. Класс аэродрома – 4. Взлётно-посадочная полоса позволяет принимать самолёты типа ЯК-40, АН-24. Кроме того аэродром оборудован для приёма вертолётов всех типов. Костромскому авиапредприятию принадлежат здание аэровокзала и производственно-ремонтная база. Класс аэропорта – 3.

Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Кострома (Сокеркино) установлена приказом Росавиации от 27.02.2024 №206-П. Полностью документ см. том 6, приложения к Генеральному плану г. Костромы.

Ранее установленная приказом Центрального МТУ Росавиации от 29.01.2021 №61 приаэродромная территория признана утратившей силу приказом Центрального МТУ Росавиацииот 16.07.2024 №644.

Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Кострома (Сокеркино) установлена путем наложения границ семи подзон.

В подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Кострома (Сокеркино) устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности):

первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Кострома (Сокеркино) является зоной с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 1 июля 2017 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» (далее - Федеральный закон N 135-ФЗ) на приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Кострома (Сокеркино) установлены ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Кострома (Сокеркино):

Таблица 2.11.4.3

| Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности | Обоснование ограничений |
| --- | --- |
| В границах первой подзоны запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. | 1. Подпункт 1 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ. 3. Подпункт "а" пункта 1(1) Положения. |

Вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Кострома (Сокеркино):

Таблица 2.11.4.4

| Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности | Обоснование ограничений |
| --- | --- |
| В границах второй подзоны запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта. | 1. Подпункт 2 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 2 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ. 3. Подпункт "а" пункта 1(1) Положения. |

Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Кострома (Сокеркино):

Таблица 2.11.4.5

| Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности |  | Обоснование ограничений |
| --- | --- | --- |
| 1. В границах третьей подзоны запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, приведенные в пункте 2 настоящей таблицы. 2. Строительство и реконструкция зданий, сооружений в границах третьей подзоны разрешается только после определения максимально допустимой высоты здания, сооружения в зависимости от местоположения путем проведения соответствующих расчетов в соответствии с требованиями ФАП-262 с учетом следующих абсолютных высот ограничения объектов в Балтийской системе высот 1977 года: Переходная поверхность |  | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения. |
| Сектор 1 | от 176 м до 186 м |  |
| Сектор 2 | от 166 м до 186 м |  |
| Сектор 3 | от 156 м до 186 м |  |
| Сектор 4 | от 146 м до 186 м |  |
| Сектор 5 | от 160 м до 186 м |  |
| Сектор 6 | от 136 м до 160 м |  |
| Сектор 7 | от 160 м до 186 м |  |
| Сектор 8 | от 134 м до 160 м |  |
| Сектор 9 | от 160 м до 186 м |  |
| Сектор 10 | от 134 м до 160 м |  |
| Сектор 11 | от 160 м до 186 м |  |
| Сектор 12 | от 135 м до 160 м |  |
| Сектор 13 | от 160 м до 186 м |  |
| Сектор 14 | от 136 м до 160 м |  |
| Сектор 15 | от 160 м до 186 м |  |
| Сектор 16 | от 137 м до 160 м |  |
| Сектор 17 | от 147 м до 186 м |  |
| Сектор 18 | от 157 м до 186 м |  |
| Сектор 19 | от 167 м до 186 м |  |
| Сектор 20 | от 177 м до 186 м |  |
| Сектор 21 | от уровня земли |  |
| Сектор 22 | от 176 м до 186 м |  |
| Сектор 23 | от 166 м до 186 м |  |
| Сектор 24 | от 156 м до 186 м |  |
| Сектор 25 | от 146 м до 186 м |  |
| Сектор 26 | от 160 м до 186 м |  |
| Сектор 27 | от 136 м до 160 м |  |
| Сектор 28 | от 160 м до 186 м |  |
| Сектор 29 | от 134 м до 160 м |  |
| Сектор 30 | от 160 м до 186 м |  |
| Сектор 31 | от 134 м до 160 м |  |
| Сектор 32 | от 160 м до 186 м |  |
| Сектор 33 | от 135 м до 160 м |  |
| Сектор 34 | от 160 м до 186 м |  |
| Сектор 35 | от 136 м до 160 м |  |
| Сектор 36 | от 160 м до 186 м |  |
| Сектор 37 | от 137 м до 160 м |  |
| Сектор 38 | от 147 м до 186 м |  |
| Сектор 39 | от 157 м до 186 м |  |
| Сектор 40 | от 167 м до 186 м |  |
| Сектор 41 | от 177 м до 186 м |  |
| Поверхности захода на посадку с учетом поверхностей взлета |  |  |
| Сектор 1 | от 136 м до 139 м |  |
| Сектор 2 | от 139 м до 145 м |  |
| Сектор 3 | от 145 м до 151 м |  |
| Сектор 4 | от 151 м до 157 м |  |
| Сектор 5 | от 157 м до 163 м |  |
| Сектор 6 | от 163 м до 169 м |  |
| Сектор 7 | от 169 м до 175 м |  |
| Сектор 8 | от 175 м до 181 м |  |
| Сектор 9 | от 181 м до 187 м |  |
| Сектор 10 | от 187 м до 193 м |  |
| Сектор 11 | от 193 м до 199 м |  |
| Сектор 12 | от 199 м до 205 м |  |
| Сектор 13 | от 205 м до 211 м |  |
| Сектор 14 | от 211 м до 212 м |  |
| Сектор 15 | от 212 м до 218 м |  |
| Сектор 16 | от 218 м до 224 м |  |
| Сектор 17 | от 224 м до 230 м |  |
| Сектор 18 | от 220 м до 236 м |  |
| Сектор 19 | от 236 м до 242 м |  |
| Сектор 20 | от 242 м до 248 м |  |
| Сектор 21 | от 248 м до 254 м |  |
| Сектор 22 | от 254 м до 260 м |  |
| Сектор 23 | от 260 м до 266 м |  |
| Сектор 24 | от 266 м до 272 м |  |
| Сектор 25 | от 272 м до 278 м |  |
| Сектор 26 | от 278 м до 284 м |  |
| Сектор 27 | от 284 м до 286 м |  |
| Сектор 28 | от 286 м до 313 м |  |
| Сектор 29 | от 313 м до 316 м |  |
| Сектор 30 | от 134 м до 137 м |  |
| Сектор 31 | от 137 м до 143 м |  |
| Сектор 32 | от 143 м до 150 м |  |
| Сектор 33 | от 150 м до 156 м |  |
| Сектор 34 | от 156 м до 162 м |  |
| Сектор 35 | от 162 м до 168 м |  |
| Сектор 36 | от 168 м до 174 м |  |
| Сектор 37 | от 174 м до 180 м |  |
| Сектор 38 | от 180 м до 186 м |  |
| Сектор 39 | от 186 м до 192 м |  |
| Сектор 40 | от 192 м до 198 м |  |
| Сектор 41 | от 198 м до 204 м |  |
| Сектор 42 | от 204 м до 210 м |  |
| Сектор 43 | от 210 м до 211 м |  |
| Сектор 44 | от 211 м до 217 м |  |
| Сектор 45 | от 217 м до 224 м |  |
| Сектор 46 | от 224 м до 230 м |  |
| Сектор 47 | от 230 м до 236 м |  |
| Сектор 48 | от 236 м до 242 м |  |
| Сектор 49 | от 242 м до 248 м |  |
| Сектор 50 | от 248 м до 254 м |  |
| Сектор 51 | от 254 м до 260 м |  |
| Сектор 52 | от 260 м до 266 м |  |
| Сектор 53 | от 266 м до 272 м |  |
| Сектор 54 | от 272 м до 278 м |  |
| Сектор 55 | от 278 м до 284 м |  |
| Сектор 56 | от 284 м до 286 м |  |
| Сектор 57 | от 286 м до 311 м |  |
| Сектор 58 | от 311 м до 314 м |  |
| Внутренняя горизонтальная поверхность |  |  |
| Секторы 1, 2 | 186 м |  |
| Коническая поверхность |  |  |
| Сектор 1 | от 186 м до 211 м |  |
| Сектор 2 | от 211 м до 236 м |  |
| Сектор 3 | от 236 м до 261 м |  |
| Сектор 4 | от 261 м до 286 м |  |
| Сектор 5 | от 186 м до 211 м |  |
| Сектор 6 | от 211 м до 236 м |  |
| Сектор 7 | от 236 м до 261 м |  |
| Сектор 8 | от 261 м до 286 м |  |
| Внешняя горизонтальная поверхность |  |  |
| Секторы 1, 2 | 286 м |  |

Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Кострома (Сокеркино), в которой в соответствии с постановлением № 1240 абсолютная высота ограничения объектов устанавливается в Балтийской системе высот 1977 года:

Таблица 2.11.4.6

| Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности |  | Обоснование ограничений |
| --- | --- | --- |
| 1. В границах четвертой подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны. 2. В границах четвертой подзоны запрещается без согласования с оператором аэродрома размещение объектов, превышающих следующие абсолютные высотные ограничения: |  | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения. |
| Сектор 1 | 142 м |  |
| Сектор 2 | 136 м |  |
| Сектор 2* | 156 м |  |
| Сектор 3 | 124 м |  |
| Сектор 3* | 177 м |  |
| Сектор 4 | 146 м |  |
| Сектор 5 | 151 м |  |
| Сектор 6 | 155 м |  |
| Сектор 7 | 159 м |  |
| Сектор 8 | 164 м |  |
| Сектор 9 | 168 м |  |
| Сектор 10 | 172 м |  |
| Сектор 11 | 177 м |  |
| Сектор 12 | 181 м |  |
| Сектор 13 | 186 м |  |
| Сектор 14 | 190 м |  |
| Сектор 15 | 194 м |  |
| Сектор 16 | 199 м |  |
| Сектор 17 | 203 м |  |
| Сектор 18 | 207 м |  |
| Сектор 19 | 212 м |  |
| Сектор 20 | 216 м |  |
| Сектор 21 | 220 м |  |
| Сектор 22 | 225 м |  |
| Сектор 23 | 229 м |  |
| Сектор 24 | 233 м |  |
| Сектор 25 | 238 м |  |
| Сектор 26 | 242 м |  |
| Сектор 27 | 246 м |  |
| Сектор 28 | 251 м |  |
| Сектор 29 | 255 м |  |
| Сектор 30 | 259 м |  |
| Сектор 31 | 264 м |  |
| Сектор 32 | 269 м |  |
| Сектор 33 | 146 м |  |
| Сектор 34 | 151 м |  |
| Сектор 35 | 155 м |  |
| Сектор 36 | 159 м |  |
| Сектор 37 | 164 м |  |
| Сектор 38 | 168 м |  |
| Сектор 39 | 172 м |  |
| Сектор 40 | 177 м |  |
| Сектор 41 | 181 м |  |
| Сектор 42 | 186 м |  |
| Сектор 43 | 190 м |  |
| Сектор 44 | 194 м |  |
| Сектор 45 | 199 м |  |
| Сектор 46 | 203 м |  |
| Сектор 47 | 207 м |  |
| Сектор 48 | 212 м |  |
| Сектор 49 | 216 м |  |
| Сектор 50 | 220 м |  |
| Сектор 51 | 225 м |  |
| Сектор 52 | 229 м |  |
| Сектор 53 | 233 м |  |
| Сектор 54 | 238 м |  |
| Сектор 55 | 242 м |  |
| Сектор 56 | 246 м |  |
| Сектор 57 | 251 м |  |
| Сектор 58 | 255 м |  |
| Сектор 59 | 259 м |  |
| Сектор 60 | 264 м |  |
| Сектор 61 | 269 м |  |

Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Кострома (Сокеркино):

Таблица 2.11.4.7

| Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности | Обоснование ограничений |
| --- | --- |
| 1. В границах пятой подзоны запрещается размещать опасные производственные объекты <6>, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. 2. В границах пятой подзоны допускается эксплуатация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация (далее - размещение) опасных производственных объектов при их соответствии установленным в пункте 3 настоящей таблицы ограничениям. 3. Максимальные радиусы зон поражения при происшествиях техногенного характера на опасных производственных объектах, находящихся в пятой подзоне, в которых размещение таких объектов возможно, не должны достигать: по вертикали - высоты пролета воздушных судов (высота поверхности ограничения препятствий в третьей подзоне); по горизонтали - внешних границ первой и второй подзон. 4. При невозможности соблюдения ограничений, предусмотренных пунктом 3 настоящей таблицы, размещение опасных производственных объектов должно выполняться на основании обоснования безопасности опасного производственного объекта, разрабатываемого на основании Федерального закона N 116-ФЗ. | 1. Подпункт 5 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 5 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ. 3. Подпункт "г" пункта 1(1) Положения. 4. Пункт 4 статьи 3 Федерального закона N 116-ФЗ. |

Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Кострома (Сокеркино):

Таблица 2.11.4.8

| Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности | Обоснование ограничений |
| --- | --- |
| 1. В границах шестой подзоны запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. 2. Допускается размещать в границах шестой подзоны объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами, пищевыми и биологическими отходами в случае наличия заключения по результатам орнитологического исследования на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, и (или) достаточности мер защиты указанных объектов от привлечения и массового скопления птиц, проведенного в соответствии с пунктом 1(4) Положения. | 1. Подпункт 6 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 6 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ. 3. Подпункт "д" пункта 1(1), пункт 1(4) Положения. |

Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Кострома (Сокеркино):

| Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности | Обоснование ограничений |
| --- | --- |
| В границах седьмой подзоны ввиду превышения уровня шумового воздействия в зоне запрета строительства нормируемых объектов запрещается размещать: а) палаты больниц и санаториев, операционные больниц; б) кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев; в) классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек; г) музыкальные классы; д) жилые комнаты квартир, домов стационарных организаций социального обслуживания, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спальные помещения в школах-интернатах, дошкольных образовательных организациях, домов отдыха, пансионатов; е) жилые комнаты общежитий и номера гостиниц; ж) территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев; з) территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций; и) территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий; к) площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций. | 1. Подпункт 7 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 7 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ. 3. Подпункт "е" пункта 1(1) Положения. 4. Пункт 4 статьи 1, пункт 7 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 5. Пункт 1 статьи 23 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением N 2. |

»;

1.1.5. Раздел 2.11.5 изложить в следующей редакции:

- 2.11.5. Зоны затопления, подтопления и заболачивания территории

Часть территории города расположена в Костромской низине, которая в настоящее время защищена комплексом гидротехнических сооружений от затопления и подтопления в результате строительства Горьковского водохранилища. Уровень воды Горьковского водохранилища регулируется Нижегородским гидроузлом. Уровневый режим Костромской низины регулируется гидроузлом (насосной станцией) дамбы судоверфи в городе Костроме.

В случае возникновения неблагоприятных природных процессов, а также при возникновении аварийных ситуаций, например, сбросе воды на Рыбинском водохранилище, возможно затопление, подтопление и заболачивание (при длительном стоянии воды на поверхности) части территорий города, как следствие подъёма уровня реки Волги и разлива малых рек, находящихся на территории города.

Территория, требующая защиты от затопления и подтопления в случае разлива Горьковского водохранилища, включает в себя земли посёлков Первомайский, Северный, Ипатьевская слобода, совхоза Волжский. Основными районами города, требующими защиты от заболачивания и подтопления по данным инженерно-геологического районирования являются: территория Ипатьевской слободы, включающей в себя «Музей деревянного зодчества», район Трудовой слободы и Рабочей слободы и селитебные территории, находящиеся между пос. Первомайский и пос. Ребровка, которые являются частью Костромской низины, а также территория между пос. Фанерник и промышленной зоной; правобережная часть территории от ул. Ярославской, включая пос. Козелино вверх по течению реки Волги; территория по берегам рек Волги, Чёрной, Кубани.

Общая площадь, в границах города Костромы при сбросе воды на Рыбинском водохранилище составляет: возможного подтопления - 6700 га, возможного затопления – 5342 га.

Границы затопления и подтопления города Костромы в результате весенего паводка показаны в соответствии с проектом разработанным ООО институтом «Гипроводхоз» в 2019 году.

Проект «Определение границ зон затопления и подтопления на территории города Костромы выполнен в границах зон затопления и подтопления с максимальным уровнем весеннего паводка 1%, 3%, 5%. 10%. 25%, 50% обеспеченности на реках Баклановка, Игументка, Ключовка, Коряковка, Кострома, Кострома нижняя, Крячёвка, Ребровка, Солонка, Чёрная, ручьи Грязки и без названия.

Границы зон затопления и подтопления паводковыми водами нанесены на «Карту территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с принятыми условными обозначениями проекта ООО «Гипроводхоз», а также отражены на Карте ограничения использования территорий.

Зона умеренного подтопления при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров на территории городского округа г. Костромы и населенных пунктов Костромского муниципального района в соответствии с ген. планом с учетом перспективной застройки, р. Баклановка. Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет «575» кв. м. Зона устанавливается в соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», приказом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) от 27 декабря 2019 года № 443 «Об установлении зон затопления, подтопления реками бассейна реки Волга в границах городского округа город Кострома на территории Костромской области».

Работы в зоне затопления, подтопления должны выполняться с соблюдением действующих санитарных правил, гигиенических нормативов, строительных норм и правил и государственных стандартов.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

На территории городского округа город Кострома расположено 9 гидротехническх сооружений, 5 из которых имеет расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имущесству физических и юридических лиц в результате авариии гидротехнического сооружения.

Гидротехнические сооружения находятся в оперативном управлении МКУ г. Костромы «Центр граджданской защиты города Костромы». По итогам проведенного обследования уровень безопасности гидротехнических сооружений пониженный или нормальный.

Кроме того, территорию города Костромы от негативного воздействия вод защищает комплекс защитных сооружений Костромской низины, находящийся в федеральной собственности. Эксплуатирующая организация — филиал «Защитные сооружения Костромской низины» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз».

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления

Защитные мероприятия на подтопляемых, затопляемых и заболачиваемых территориях включают в себя:

- выполнение строительства с учётом подсыпки грунта до отметок паводка 1% обеспеченности;

- чёткую организацию поверхностного стока путём выполнения вертикальной планировки территории;

- прокладку закрытых водостоков;

- устройство локальных дренажных систем (кольцевых и пристенных дренажей вокруг зданий и сооружений, и попутных – вдоль коммуникаций;

- ликвидацию утечек из водонесущих инженерных коммуникаций и ёмкостей;

- организацию надежного отвода грунтовых вод.

Кроме того, необходимо вести регулярный контроль над состоянием всех существующих дамб и обвалований, периодически проводить очистку существующей сети каналов и прудов от заиливания, выполнить строительство открытой осушительной сети для ликвидации заболоченных участков.

Учитывая площадь затапливаемой и подтапливаемой территории, проектируемую застройку и возможный уровень воды, в качестве мероприятий применить метод искусственного повышения рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок, в соответствии с СП 104.13330.2016 Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.6.15-85.

При защите территории от затопления подсыпкой отметку бровки берегового откоса территории следует определять в соответствии с требованиями п. 5.12 СП 38.13330.2012 «Свод правил. Плотины из грунтовых материалов» и принимать не менее чем на 0,5 м. выше расчётного уровня воды, с учётом расчётной высоты волны и её наката.

При выборе технологии работ по искусственному повышению поверхности территории путём отсыпки грунта или намыва необходимо предусматривать перемещение грунтовых масс с не затапливаемых участков коренного берега или поймы на затапливаемые. При дефиците грунтов надлежит использовать полезные выемки при углублении русел рек для целей судоходства, расчистки и благоустройства стариц, протоков и других водоёмов, расположенных на защищаемой территории либо вблизи её.

Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом её в дренажную сеть. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учётом приёма максимального количества дренажных вод.

Повышение грунтовых вод изменяет гидрогеологические свойства и несущую способность почв, для обеспечения необходимой устойчивости и безопасности проектируемых зданий и сооружений должны предусматриваться такие мероприятия как гидроизоляция фундаментов, использование свай, сплошной (плитный) фундамент.

Берегоукрепление

После наполнения Горьковского и Костромского водохранилищ и подъёма уровня воды в реках Волга и Кострома в результате водного и волнового воздействия происходит разрушение береговой линии в черте города Костромы. На существующих берегоукрепительных сооружениях из железобетонных плит и монолитного железобетона наблюдаются повреждения, разрушения покрытий, размыв подготовки под покрытие.

В качестве мероприятий по берегоукреплению необходимо предусмотреть комплекс мер по защите от разрушения берегов путём устройства набережных и других берегоукрепительных сооружений. Защиту береговой линии от размыва следует выполнять с помощью искусственных сооружений (волнозащитных и волногасящих).

Также необходимо проводить мониторинг технического состояния берегоукрепительных сооружений и при обнаружении каких-либо дефектов, проводить их своевременный ремонт.

При реализации проекта изменений Генерального плана предлагается дополнительно выполнить берегоукрепительные работы на следующих участках:

- выполнить ремонт, реконтсрукцию берегоукрепления правого берега Горьковского водохранилища на участке 598-599 км судового хода;

- обустроить набережную от улицы Чайковского до городского пляжа протяженностью 360 м;

- предусмотреть строительство берегоукрепления:

- на левом берегу Горьковского водохранилища на участке 600 км судового хода;

-  на правом берегу Горьковского водохранилища (район поселка Селище до существующего берегоукрепления в районе завода ООО "Экско");

- на правый берег реки Волги (в районе существующего пляжа) до автопешеходного моста протяженностью 1460 м;

- от улицы Молочная гора до автопешеходного моста через реку Кострому и далее в районе улицы Запрудня протяженностью 4710 м;

- на правом берегу от автопешеходного моста до железнодорожного моста протяженностью 1260 м;

- на левом берегу от реки Чёрная до железнодорожного моста протяженностью 930 м.».

1.2. дополнить том VI «Материалы по обоснованию изменений Генерального плана города Костромы. Приложения» приказом Росавиации от 27.02.2024 № 206-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Кострома (Сокеркино)»;

1.3. карту ограничений использования территорий изложить в новой редакции согласно приложению 1 к проекту изменений Материалов по обоснованию в Генеральный план города Костромы;

1.4. карту особо охраняемых природных территорий и городской системы озеленения изложить в новой редакции согласно приложению 2 к проекту изменений Материалов по обоснованию в Генеральный план города Костромы.