| «Согласовано» директор МУП г. Костромы «Городские сети» _____________________Соловьева С.Г. |  |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения городского округа город Кострома на период

с 2021 года по 2035 год

(актуализация на 2026 год)

Книга 2. Обосновывающие материалы.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Договор от 11.07.2025 года №33/2025

2025 год

Содержание

| 1 | Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения | 3 |
|  | 2.1. Макроэкономические параметры | 4 |
|  | 2.2. Структура цены на тепловую энергию | 4 |
|  | 2.3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения | 7 |
| 3 | Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации | 9 |
| 4 | Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей | 9 |

- Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных)последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

По сравнению с утвержденной Схемой теплоснабжения, в части оценки ценовых (тарифных) последствий, произошли следующие изменения:

- учтены изменения в составе теплоснабжающих, теплосетевых организаций, эксплуатирующих теплосиловое хозяйство города;

- учтены изменения в составе единых теплоснабжающих организаций;

- актуализированы индексы-дефляторы.

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов Схемы теплоснабжения произведен в соответствии со следующими нормативными документами:

- пунктом 81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 (в редакции Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276);

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Методические указания), утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э;

- приложением 47 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (далее – МУ), утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 (ред. от 20.12.2022).

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения, в настоящей Главе выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения (и по зонам ЕТО, и по каждой системе теплоснабжения) и результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основе разработанных тарифно-балансовых моделей.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки (корректировки) инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;

- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;

- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, при этом, компромиссный вариант инвестиционной программы должен, за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей, обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проектов инвестиционных программ и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки Схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, приведенные в настоящей Главе Схемы теплоснабжения, носят только оценочный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на теплоэнергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

  - Макроэкономические параметры

Использование индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использованы макроэкономические параметры, содержащиеся в наиболее актуальных на момент разработки схемы теплоснабжения официальных прогнозах и сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации, размещенных на официальном сайте Минэкономразвития России:

- прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 30.09.2024);

- на 2026 год и последующие периоды индексы роста цен приняты в соответствии cПрогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.).

Прогноз индексов изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2035 г. (в %, за год к предыдущему году) представлен в таблице 2.1 главы12. Значения индексов-дефляторов подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, в случае актуализации Прогнозов Министерства экономического развития.

  - Структура цены на тепловую энергию

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий	 на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации.

В расчетах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии;

- неподконтрольные расходы, в том числе:

  - отчисления на социальные нужды;

  - амортизационные отчисления;

  - налог на имущество;

  - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним;

  - налог на прибыль;

  - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов;

  - арендная плата, концессионная плата;

  - расходы на оплату услуг сетевым организациям;

  - расходы по сомнительным долгам;

  - расходы на обязательное страхование;

  - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность

- расходы на ресурсы, в том числе:

  - затраты на топливо;

  - затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию, теплоноситель, воду и услуги водоотведения;

- прибыль, в том числе:

  - нормативная прибыль;

  - предпринимательская прибыль.

Необходимая валовая выручка теплоснабжающих организацийопределена по формуле:

где:

- операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, формула для расчета представлена ниже;

- неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 Методических указаний, тыс. руб.;

- прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.;

РППi - расчетная предпринимательская прибыль, определяемая в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования, тыс. руб.

2.2.1 Операционные расходы

На текущий год величина операционных расходов принята согласно материалам тарифных решений, то есть. по составляющим операционных расходов их экономической обоснованности для теплоснабжения потребителей. На перспективный период операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии определены на основе базового уровня операционных расходов и в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации, в соответствии с формулой:

где:

- операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах, принят по Приложению 1 Методических указаний;

- индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

- индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год в соответствии с пунктом 38 Методических указаний.

    - Неподконтрольные расходы определены по составляющим:

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, включают расходы на оплату услуг теплосетевых организаций по передаче тепловой энергии и (или) расходы на отведение промышленно-ливневых стоков, относимых на тепловую энергию.

Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии рассчитаны с учетом прогнозируемого изменения объемов передачи тепловой энергии при реализации мероприятий Схемы теплоснабжения и с учетом цен на услуги по передаче, рассчитанных в рамках настоящей Главы 14, установленных для организаций до 2024 гг. (при наличии), либо рассчитанных на основе действующих тарифов с использованием индексов-дефляторов.

  - Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

  - Отчисления на социальные нужды на перспективный период рассчитаны на основе утвержденных значений, с учетом индекса потребительских цен, индекса изменения количества активов на производство и передачу теплоэнергии и коэффициента эластичности затрат по росту активов (аналогично решениям об установлении долгосрочных тарифов):

где:

ОСНi – отчисления на социальные нужды в i-м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.

  - Амортизация объектов:

    - амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств. Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»:

- для источников тепловой энергии – от 7 до 10 лет (пятая группа, код ОКОФ - 330.25.30);

- для тепловых сетей – от 7 до 10 лет ((пятая группа, код ОКОФ - 330.25.30).

    - амортизационные отчисления по существующим объектам приняты постоянными на весь расчетный период (без ежегодной индексации – переоценка стоимости основных фондов не предполагается).

    - Расходы на ресурсы определены по составляющим:

- Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива, учитывающего изменение показателей работы при реализации Схемы теплоснабжения, и цены топлива.

- Затраты на электроэнергию, воду, теплоноситель определены, исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе утвержденной цены на 2023 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- Затраты на тепловую энергию определены, исходя из годового объема покупки тепловой энергии от каждого из поставщиков и цен, рассчитанных для каждого из поставщиков на основе цен, рассчитанных в рамках настоящей Главы 14 (при наличии) либо цен, с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

    - Прибыль определена по составляющим:

Нормативная прибыль определена, исходя из необходимых расходов на капитальные вложения, необходимых расходов на возврат и обслуживание заемных средств, привлекаемых на финансирование мероприятий Схемы теплоснабжения (при наличии необходимости), а также с учетом необходимых расходов на прочие цели.

Объем расчетной предпринимательской прибыли на каждый год перспективного периода определяется в размере не более 5% включаемых в необходимую валовую выручку расходов, определяемых в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Детализация тарифно-балансовых моделей по каждой системе теплоснабжения представлена в п.4 настоящей главы.

Результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода, по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне действия теплоисточников с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ в отношении систем теплоснабжения)

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026* | 2027* | 2028* | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на поставку тепловой энергии с коллекторов | руб./Гкал | 1325,76 | 1438,1 | 1466,76 | 1426,53 | 1554,51 | 1616,7 | 1681,4 | 1748,6 | 1818,6 | 1891,3 | 1967,0 | 2045,6 |
| Тариф на поставку тепловой энергии через тепловые сети | руб./Гкал | 2253,78 | 2546,69 | 2516,43 | 2654,72 | 2660,34 | 2766,8 | 2877,4 | 2992,5 | 3112,2 | 3236,7 | 3366,2 | 3500,8 |
| Тариф на поставку тепловой энергии, теплоноситель пар с давлением от 2,5 до 7 ати | руб./Гкал | 1867,81 | 2183,29 | 2104,95 | 2144,45 | 2256,41 | 2346,7 | 2440,5 | 2538,2 | 2639,7 | 2745,3 | 2855,1 | 2969,3 |
| Индекс роста цены | % |  | 13,8 | 6,7 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на поставку тепловой энергии с коллекторов | руб./Гкал | 1325,76 | 1438,1 | 1499,9 | 1559,9 | 1622,3 | 1687,2 | 1754,7 | 1824,9 | 1897,9 | 1973,8 | 2052,8 | 2134,9 |
| Тариф на поставку тепловой энергии через тепловые сети | руб./Гкал | 2253,78 | 2546,69 | 2656,2 | 2762,4 | 2872,9 | 2987,9 | 3107,4 | 3231,7 | 3360,9 | 3495,4 | 3635,2 | 3780,6 |
| Тариф на поставку тепловой энергии, теплоноситель пар с давлением от 2,5 до 7 ати | руб./Гкал | 1867,81 | 2183,29 | 2277,2 | 2368,3 | 2463,0 | 2561,5 | 2664,0 | 2770,5 | 2881,3 | 2996,6 | 3116,5 | 3241,1 |
| Индекс роста цены | % | 8,0 | 5,8 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 1389,2 | 1455,5 | 1402,9 | 1508,75 | 1514,82 | 1533,25 | 1538,36 | 1548,46 | 1553,7 | 1558,36 | 1560,54 | 1560,54 |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка тепловой энергии (за исключением потребителей, подключенных к тепловой сети до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105) | руб./Гкал | 2283,33 | 2656,2 | 2770,4 | 2881,2 | 2996,5 | 3116,3 | 3241,0 | 3370,6 | 3505,5 | 3645,7 | 3791,5 | 3943,2 |
| Поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта) | руб./Гкал | 1563,77 | 1788,87 | 1865,8 | 1940,4 | 2018,0 | 2098,8 | 2182,7 | 2270,0 | 2360,8 | 2455,3 | 2553,5 | 2655,6 |
| Индекс роста цены | % |  | 6,84 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка тепловой энергии (за исключением потребителей, подключенных к тепловой сети до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105) | руб./Гкал | 2172,00 | 2258,88 | 2349,24 | 2443,20 | 2540,93 | 2642,57 | 2748,27 | 2858,20 | 2972,53 | 3091,43 | 3215,09 | 3343,69 |
| Поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта) | руб./Гкал | 1487,63 | 1547,14 | 1609,02 | 1673,38 | 1740,32 | 1809,93 | 1882,33 | 1957,62 | 2035,92 | 2117,36 | 2202,06 | 2290,14 |
| Индекс роста цены | % | 8,00 | 5,80 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 361,82 | 361,82 | 361,82 | 361,82 | 361,82 | 361,82 | 361,82 | 361,82 | 361,82 | 361,82 | 361,82 | 361,82 |
| ЕТО №2 ООО «КостромаТеплоРемонт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка тепловой энергии | руб./Гкал | 2738,76 | 3167,74 | 3303,00 | 3444,37 | 3591,79 | 3745,88 | 3906,58 | 4074,56 | 4249,76 | 4432,93 | 4623,99 | 4823,28 |
| Индекс роста цены | % |  | 15,66 | 4,27 | 4,28 | 4,28 | 4,29 | 4,29 | 4,30 | 4,30 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка тепловой энергии | руб./Гкал | 2738,76 | 2897,61 | 3022,21 | 3143,09 | 3268,82 | 3399,57 | 3535,55 | 3676,97 | 3824,05 | 3977,02 | 4136,10 | 4301,54 |
| Индекс роста цены | % | 8,00 | 5,80 | 4,30 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 14,07 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |
| ЕТО №3 ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2214,24 | 2476,64 | 2582,39 | 2692,92 | 2808,18 | 2928,65 | 3054,29 | 3185,62 | 3322,60 | 3465,81 | 3615,18 | 3771,00 |
| Всего | руб./Гкал |  | 11,85 | 4,27 | 4,28 | 4,28 | 4,29 | 4,29 | 4,30 | 4,30 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| Индекс роста цены | % | 2214,24 | 2476,64 | 2582,39 | 2692,92 | 2808,18 | 2928,65 | 3054,29 | 3185,62 | 3322,60 | 3465,81 | 3615,18 | 3771,00 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка тепловой энергии | руб./Гкал | 2214,24 | 2342,67 | 2443,40 | 2541,14 | 2642,78 | 2748,49 | 2858,43 | 2972,77 | 3091,68 | 3215,35 | 3343,96 | 3477,72 |
| Индекс роста цены | % | 8,0 | 5,8 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 21,61 | 23,30 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |

* тариф на 2025-2028гг. год будет корректироваться до 20 декабря 2025 года в связи с утверждением 30.09.2024г. Министерством экономического развития новых параметров регулирования, которые отличаются от значений, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, установленных постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2023г. № 23/472, от 27.12.2023 № 23/569, 23.11.2022 №22/404, от 18.12.2023 №23/523

3. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Детализация тарифно-балансовых моделей представлена в п. 4 Главы. Так же в приложении А представлены технико-экономические показатели организации при осуществлении деятельности по выработке и передаче тепловой энергии, теплоносителя ПАО «ТГК-2».

Результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода, по каждой ЕТО представлены в таблице 3.1.

4. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены ценовые последствия для потребителей.

В таблицах 4.1, 4.2 и 4.3. представлена детализация ценовых последствий по утвержденным ЕТО.

Таблица 3.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ в отношении ЕТО)

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на поставку тепловой энергии в горячей воде | руб./Гкал | 2253,78 | 2423,22 | 2516,43 | 2654,72 | 2660,34 | 2766,75 | 2877,42 | 2992,52 | 3112,22 | 3236,71 | 3366,18 | 3500,83 |
| Индекс роста цены | % |  | 8% | 4% | 5% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Тариф на поставку тепловой энергии в паре | руб./Гкал | 1867,81 | 1985,38 | 2104,95 | 2144,95 | 2256,41 | 2346,67 | 2440,53 | 2538,15 | 2639,68 | 2745,27 | 2855,08 | 2969,28 |
| Индекс роста цены | % |  | 6% | 6% | 2% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Всего | руб./Гкал | 2062,21 | 2217,25 | 2302,53 | 2429,07 | 2434,21 | 2531,58 | 2632,84 | 2738,16 | 2847,68 | 2961,59 | 3080,05 | 3203,26 |
| Индекс роста цены | % |  | 8% | 4% | 5% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на поставку тепловой энергии в горячей воде | руб./Гкал | 2253,78 | 2423,22 | 2 743,09 | 2 995,45 | 3 142,23 | 3 296,19 | 3 457,71 | 3 627,14 | 3 804,87 | 3 991,30 | 4 186,88 | 4 392,04 |
| Индекс роста цены | % |  | 8% | 13,2 | 9,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Тариф на поставку тепловой энергии в паре | руб./Гкал | 1867,81 | 1985,38 | 2 247,45 | 2 454,22 | 2 574,47 | 2 700,62 | 2 832,95 | 2 971,77 | 3 117,38 | 3 270,13 | 3 430,37 | 3 598,46 |
| Индекс роста цены | % |  | 6% | 13,2 | 9,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Всего | руб./Гкал | 2062,21 | 2217,25 | 2 509,92 | 2 740,84 | 2 875,14 | 3 016,02 | 3 163,80 | 3 318,83 | 3 481,45 | 3 652,04 | 3 830,99 | 4 018,71 |
| Индекс роста цены | % |  | 8% | 13,2 | 9,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 1412,97 | 1455,45 | 1488,57 | 1508,75 | 1514,82 | 1533,25 | 1538,36 | 1548,46 | 1553,7 | 1558,36 | 1560,54 | 1560,54 |
| ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка тепловой энергии (за исключением потребителей, подключенных к тепловой сети до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105) | руб./Гкал | 2 283,33 | 2 656,20 | 2770,42 | 2881,23 | 2996,48 | 3116,34 | 3241,00 | 3370,64 | 3505,46 | 3645,68 | 3791,51 | 3943,17 |
| Индекс роста цены | % |  | 16,3% | 4,3% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта) | руб./Гкал | 1 487,63 | 1 563,77 | 1 788,87 | 1860,42 | 1934,84 | 2012,24 | 2092,72 | 2176,43 | 2263,49 | 2354,03 | 2448,19 | 2546,12 |
| Индекс роста цены | % |  | 5,1% | 14,4% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Всего | руб./Гкал | 2 246,21 | 2 605,23 | 2 724,62 | 2 833,61 | 2 946,95 | 3 064,83 | 3 187,42 | 3 314,92 | 3 447,52 | 3 585,42 | 3 728,83 | 3 877,99 |
| Передача тепловой энергии в горячей воде | руб./Гкал | 526,58 | 593,22 | 616,95 | 641,63 | 667,29 | 693,98 | 721,74 | 750,61 | 780,64 | 811,86 | 844,34 | 878,11 |
| Индекс роста цены | % |  | 12,7% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Передача тепловой энергии в паре | руб./Гкал | 368,63 | 416,2 | 432,85 | 450,16 | 468,17 | 486,90 | 506,37 | 526,63 | 547,69 | 569,60 | 592,38 | 616,08 |
| Индекс роста цены | % |  | 12,9% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Всего | руб./Гкал | 519,21 | 584,96 | 608,36 | 632,69 | 658,00 | 684,32 | 711,69 | 740,16 | 769,77 | 800,56 | 832,58 | 865,89 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка тепловой энергии (за исключением потребителей, подключенных к тепловой сети до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105) | руб./Гкал | 2 283,33 | 2 656,20 | 3 006,82 | 3 283,45 | 3 444,33 | 3 613,11 | 3 790,15 | 3 975,87 | 4 170,68 | 4 375,05 | 4 589,42 | 4 814,31 |
| Индекс роста цены | % |  | 16,3% | 13,2 | 9,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта) | руб./Гкал | 1 487,63 | 1 563,77 | 1 770,19 | 1 933,04 | 2 027,76 | 2 127,12 | 2 231,35 | 2 340,69 | 2 455,38 | 2 575,70 | 2 701,91 | 2 834,30 |
| Индекс роста цены | % |  | 5,1% | 13,2 | 9,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Всего | руб./Гкал | 2 246,21 | 2 605,23 | 2 949,12 | 3 220,44 | 3 378,24 | 3 543,78 | 3 717,42 | 3 899,58 | 4 090,66 | 4 291,10 | 4 501,36 | 4 721,93 |
| Передача тепловой энергии в горячей воде | руб./Гкал | 526,58 | 593,22 | 671,53 | 733,31 | 769,24 | 806,93 | 846,47 | 887,95 | 931,46 | 977,10 | 1 024,97 | 1 075,20 |
| Индекс роста цены | % |  | 12,7% | 13,2 | 9,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Передача тепловой энергии в паре | руб./Гкал | 368,63 | 416,2 | 471,14 | 514,48 | 539,69 | 566,14 | 593,88 | 622,98 | 653,50 | 685,53 | 719,12 | 754,35 |
| Индекс роста цены | % |  | 12,9% | 13,2 | 9,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Всего | руб./Гкал | 526,27 | 592,88 | 671,14 | 732,88 | 768,79 | 806,46 | 845,98 | 887,43 | 930,92 | 976,53 | 1 024,38 | 1 074,57 |
| Полезный отпуск ЕТО | Гкал | 430763,9 | 490130,1 | 461179,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №3 ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2124,33 | 2374,78 | 2 476,90 | 2 575,98 | 2 679,02 | 2 786,18 | 2 897,62 | 3 013,53 | 3 134,07 | 3 259,43 | 3 389,81 | 3 525,40 |
| Тариф для потроебителей | руб./Гкал | 2 214,24 | 2476,64 | 2583,14 | 2686,46 | 2793,92 | 2905,68 | 3021,90 | 3142,78 | 3268,49 | 3399,23 | 3535,20 | 3676,61 |
| Всего | руб./Гкал | 2 214,24 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 | 2 476,64 |
| Индекс роста цены | % |  | 11,79% | 4,30% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на генерацию | руб./Гкал | 2124,33 | 2374,78 | 2481,13 | 2580,37 | 2683,59 | 2790,93 | 2902,57 | 3018,67 | 3139,42 | 3265,00 | 3395,60 | 3531,42 |
| Тариф для потроебителей | руб./Гкал | 2 214,24 | 2476,64 | 2583,14 | 2686,46 | 2793,92 | 2905,68 | 3021,90 | 3142,78 | 3268,49 | 3399,23 | 3535,20 | 3676,61 |
| Индекс роста цены | % |  | 5,80% | 4,30% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Полезный отпуск ЕТО | тыс. Гкал | 21,61 | 21,45 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |

Таблица 4.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №1 ПАО «ТГК-2»

| № п/п | Наименование показателя (в доле на тепловую энергию) | Ед. изм. | 2024 | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 484844 | 500156 | 522663 | 541479 | 560972 | 581167 | 602089 | 623764 | 646220 | 669484 | 693585 | 718554 |
| 2 | Материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 23801 | 24553 | 25658 | 26582 | 27539 | 28530 | 29557 | 30621 | 31723 | 32865 | 34049 | 35274 |
| 3 | Затраты на текущий и капитальный ремонт (материалы давальческие и хоз. способ + услуги подрядных организаций) без ФОТ хоз. способ | тыс. руб. | 79100 | 81598 | 85270 | 88340 | 91520 | 94815 | 98228 | 101764 | 105428 | 109223 | 113155 | 117229 |
| 4 | Оплата труда | тыс. руб. | 277799 | 286572 | 299468 | 310249 | 321418 | 353238 | 365954 | 379129 | 392777 | 406917 | 421566 | 436743 |
| 5 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организации | тыс. руб. | 7565 | 7803 | 8154 | 8448 | 8752 | 9067 | 9393 | 9731 | 10082 | 10445 | 10821 | 11210 |
| 6 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 80228 | 82761 | 86485 | 89599 | 92824 | 96166 | 99628 | 103215 | 106930 | 110780 | 114768 | 118899 |
| 7 | Арендная плата | тыс. руб. | 1366 | 1409 | 1472 | 1525 | 1580 | 1637 | 1696 | 1757 | 1820 | 1886 | 1954 | 2024 |
| 8 | прочие расходы | тыс. руб. | 1578 | 1627 | 1700 | 1761 | 1825 | 1891 | 1959 | 2029 | 2102 | 2178 | 2256 | 2337 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 202792 | 194876 | 205010 | 212390 | 220036 | 227957 | 236164 | 244666 | 253474 | 262599 | 272052 | 281846 |
| 10 | налог на имущество | тыс. руб. | 26259 | 23791 | 25004 | 26130 | 27305 | 28534 | 29818 | 31160 | 32562 | 34027 | 35559 | 37159 |
| 11 | транспортный налог | тыс. руб. | 380 | 380 | 399 | 417 | 436 | 456 | 476 | 498 | 520 | 544 | 568 | 594 |
| 12 | плата за ПДВ | тыс. руб. | 88 | 88 | 92 | 97 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 | 126 | 132 | 137 |
| 13 | Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 83895 | 86545 | 90959 | 95052 | 99329 | 103799 | 108470 | 113351 | 118452 | 123782 | 129353 | 135173 |
| 14 | Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 87627 | 79554 | 83611 | 87374 | 91306 | 95414 | 99708 | 104195 | 108884 | 113783 | 118904 | 124254 |
| 15 | Арендная плата | тыс. руб. | 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 327 | 337 | 354 | 370 | 387 | 404 | 422 | 441 | 461 | 482 | 504 | 526 |
| 17 | услуги банка | тыс. руб. | 327 | 337 | 354 | 370 | 387 | 404 | 422 | 441 | 461 | 482 | 504 | 526 |
| 18 | проценты по кредитам банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Расходы на энергоресурсы | тыс. руб. | 2449853,6 | 3348421,4 | 2603272,7 | 2688283,1 | 2749385,2 | 2814456,0 | 2878593,3 | 2944248,4 | 3011458,5 | 3080265,2 | 3150707,9 | 3222829,6 |
| 21 | Расход воды, руб. | тыс. руб. | 13989 | 14576 | 15276 | 16009 | 16777 | 18119 | 18989 | 19901 | 20856 | 21857 | 22906 | 24006 |
| 22 | Расход натурального топлива газа, руб. | тыс. руб. | 2383727,6 | 3279510,1 | 2531061,5 | 2612612,3 | 2670089,7 | 2728831,7 | 2788866,0 | 2850221,1 | 2912925,9 | 2977010,3 | 3042504,5 | 3109439,6 |
| 23 | Расход мазута | тыс. руб. | 231 | 249,2 | 253,2 | 258,8 | 264,5 | 270,3 | 276,3 | 282,3 | 288,6 | 294,9 | 301,4 | 308,0 |
| 24 | Расход э/энергии | тыс. руб. | 51906 | 54086 | 56682 | 59403 | 62254 | 67235 | 70462 | 73844 | 77388 | 81103 | 84996 | 89076 |
| 25 | Итого себестоимость | тыс. руб. | 3137489,6 | 4043453,4 | 3330945,7 | 3442152,1 | 3530393,2 | 3623580,0 | 3716846,3 | 3812678,4 | 3911152,5 | 4012348,2 | 4116344,9 | 4223229,6 |
| 26 | Себестоимость (без покупной тэ) | руб./Гкал | 2258,49 | 2778,05 | 2374,33 | 2281,38 | 2330,60 | 2363,26 | 2416,05 | 2462,18 | 2517,32 | 2574,66 | 2637,84 | 2706,33 |
| 27 | Итого расходы до налогообложения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Расходы, относимые на прибыль после налогообложения |  | 182780 | 207404 | 216530 | 226057 | 236004 | 254884 | 266099 | 277807 | 290031 | 302792 | 316115 | 330024 |
| 29 | капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 171538 | 195807 | 204423 | 213417 | 222807 | 240632 | 251220 | 262274 | 273814 | 285861 | 298439 | 311571 |
| 30 | прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 11242 | 11597 | 12107 | 12640 | 13196 | 14252 | 14879 | 15534 | 16217 | 16931 | 17676 | 18453 |
| 31 | Прочие расходы из прибыли (не учитываемые в тарифах) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 44732 | 49802 | 51794 | 53866 | 56020 | 58261 | 60592 | 63015 | 65536 | 68157 | 70884 | 73719 |
| 33 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 39929 | 40692 | 42320 | 44012 | 45773 | 47604 | 49508 | 51488 | 53548 | 55690 | 57917 | 60234 |
| 34 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | -273979,4 | -634644,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3404930,6 | 4341351,4 | 3641589,7 | 3766087,1 | 3868190,2 | 3984329,0 | 4093045,3 | 4204988,4 | 4320267,5 | 4438987,2 | 4561260,9 | 4687206,6 |
| 36 | Необходимая валовая выручка с покупной тепловой энергии | тыс. руб. | 2823418 | 3039242 | 3220544 | 3360748 | 3507139 | 4027427 | 4204634 | 4389737 | 4583092 | 4785072 | 4996065 | 5216478 |
| 37 | Тариф средний | руб./Гкал | 2451,00 | 2982,72 | 2595,76 | 2496,08 | 2553,60 | 2598,53 | 2660,59 | 2715,52 | 2780,63 | 2848,43 | 2922,95 | 3003,66 |
| 38 | Тариф с учетом НДС | руб./Гкал | 2941,20 | 3579,27 | 3114,91 | 2995,30 | 3064,32 | 3118,24 | 3192,70 | 3258,63 | 3336,76 | 3418,11 | 3507,54 | 3604,39 |
| 39 | Полезный отпуск тепловой энергии | Тыс. Гкал | 1389,2 | 1455,5 | 1402,9 | 1508,8 | 1514,8 | 1533,3 | 1538,4 | 1548,5 | 1553,7 | 1558,4 | 1560,5 | 1560,5 |
| 40 | Выработка тепловой энергии на теплоснабжение | Тыс. Гкал | 1779 | 1860,1 | 1589,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Тариф на поставку тепловой энергии, без НДС | руб./Гкал | 2253,78 | 2546,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход газа | тыс. м3 | 353144,8 | 450281,1 | 342045,4 | 345465,9 | 348920,5 | 352409,7 | 355933,8 | 359493,2 | 363088,1 | 366719,0 | 370386,2 | 374090,0 |
|  | индекс цен на газ | % | 117,8 | 107,9 | 101,6 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |

* тариф на 2026-2028 гг. год будет корректироваться до 20 декабря 2025 года в связи с утверждением 30.09.2024г. Министерством экономического развития новых параметров регулирования, которые отличаются от значений, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, установленных постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2023г. № 23/472, от 27.12.2023 № 23/569

Таблица 4.2 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №2 МУП г. Костромы «Городские сети»

| № п/п | Показатели |  | Ед. изм. |  | Год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  |
|  | Поставка тепловой энергии (за исключением потребителей, подключенных к тепловой сети до теплового пункта от котельной ул. Московская, д. 105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии |  | Гкал |  | 512875,5 |  | 518004,3 |  | 528364,3 |  | 538931,6 |  | 549710,3 |  | 560704,5 |  | 571918,6 |  | 583356,9 |  | 595024,1 |  | 606924,5 |  | 619063,0 |  | 631444,3 |  |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла |  | Гкал |  | 14938,4 |  | 13405,8 |  | 13405,8 |  | 13405,8 |  | 13405,8 |  | 13405,8 |  | 13405,8 |  | 13405,8 |  | 13405,8 |  | 13405,8 |  | 13405,8 |  | 13405,8 |  |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть |  | Гкал |  | 497937,1 |  | 504598,5 |  | 514958,5 |  | 525525,8 |  | 536304,5 |  | 547298,7 |  | 558512,8 |  | 569951,1 |  | 581618,3 |  | 593518,7 |  | 605657,2 |  | 618038,5 |  |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети |  | Гкал |  | 136112,5 |  | 134751,4 |  | 132056,3 |  | 129415,2 |  | 126826,9 |  | 124290,4 |  | 121804,6 |  | 119368,5 |  | 116981,1 |  | 114641,5 |  | 112348,7 |  | 110101,7 |  |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | Гкал |  | 361824,6 |  | 369847,1 |  | 382902,2 |  | 396110,6 |  | 409477,5 |  | 423008,3 |  | 436708,2 |  | 450582,6 |  | 464637,2 |  | 478877,3 |  | 493308,6 |  | 507936,8 |  |
| 2 | Расходы на производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Операционные (подконтрольные) расходы |  | тыс. руб. |  | 206542,4 |  | 218521,8 |  | 227918,3 |  | 237035 |  | 246516,4 |  | 256377,1 |  | 266632,1 |  | 277297,4 |  | 288389,3 |  | 299924,9 |  | 311921,9 |  | 324398,8 |  |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы |  | тыс. руб. |  | 15094,7 |  | 15970,2 |  | 16656,9 |  | 17323,2 |  | 18016,1 |  | 18736,8 |  | 19486,2 |  | 20265,7 |  | 21076,3 |  | 21919,4 |  | 22796,2 |  | 23708 |  |
| 1.2. | Оплата труда |  | тыс. руб. |  | 153786,8 |  | 162706,4 |  | 169702,8 |  | 176490,9 |  | 183550,5 |  | 190892,6 |  | 198528,3 |  | 206469,4 |  | 214728,2 |  | 223317,3 |  | 232250 |  | 241540 |  |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом |  | тыс. руб. |  | 5259,2 |  | 5564,2 |  | 5803,4 |  | 6035,6 |  | 6277 |  | 6528,1 |  | 6789,2 |  | 7060,8 |  | 7343,2 |  | 7636,9 |  | 7942,4 |  | 8260,1 |  |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  | тыс. руб. |  | 4336,3 |  | 4587,8 |  | 4785,1 |  | 4976,5 |  | 5175,5 |  | 5382,6 |  | 5597,9 |  | 5821,8 |  | 6054,7 |  | 6296,8 |  | 6548,7 |  | 6810,7 |  |
| 1.5. | Другие расходы |  | тыс. руб. |  | 28065,4 |  | 29693,2 |  | 30970 |  | 32208,9 |  | 33497,2 |  | 34837,1 |  | 36230,6 |  | 37679,8 |  | 39187 |  | 40754,5 |  | 42384,6 |  | 44080 |  |
| II | Неподконтрольные расходы |  | тыс. руб. |  | 69184 |  | 73196,7 |  | 76344,2 |  | 79397,9 |  | 82573,9 |  | 85876,8 |  | 89311,9 |  | 92884,4 |  | 96599,7 |  | 100463,7 |  | 104482,3 |  | 108661,6 |  |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. |  | 46254,7 |  | 48937,5 |  | 51041,8 |  | 53083,4 |  | 55206,8 |  | 57415,1 |  | 59711,7 |  | 62100,1 |  | 64584,1 |  | 67167,5 |  | 69854,2 |  | 72648,4 |  |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  | тыс. руб. |  | 8874,8 |  | 9389,5 |  | 9793,3 |  | 10185 |  | 10592,4 |  | 11016,1 |  | 11456,7 |  | 11915 |  | 12391,6 |  | 12887,3 |  | 13402,8 |  | 13938,9 |  |
| 2.3. | Арендная плата |  | тыс. руб. |  | 455,8 |  | 482,2 |  | 503 |  | 523,1 |  | 544 |  | 565,8 |  | 588,4 |  | 611,9 |  | 636,4 |  | 661,9 |  | 688,4 |  | 715,9 |  |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |  | тыс. руб. |  | 5432,9 |  | 5748 |  | 5995,2 |  | 6235 |  | 6484,4 |  | 6743,8 |  | 7013,5 |  | 7294,1 |  | 7585,9 |  | 7889,3 |  | 8204,9 |  | 8533,1 |  |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы |  | тыс. руб. |  | 8165,8 |  | 8639,5 |  | 9011 |  | 9371,4 |  | 9746,3 |  | 10136,1 |  | 10541,5 |  | 10963,2 |  | 11401,7 |  | 11857,8 |  | 12332,1 |  | 12825,4 |  |
| III | Расходы на энергетические ресурсы |  | тыс. руб. |  | 712411,7 |  | 769528,2 |  | 756452,2 |  | 769610,4 |  | 785159,9 |  | 801164,8 |  | 817641,4 |  | 834606,3 |  | 852076,7 |  | 870071,1 |  | 888607,8 |  | 907706,4 |  |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) |  | тыс. руб. |  | 464435,1 |  | 506136,7 |  | 481350,6 |  | 484193,2 |  | 489035,1 |  | 493925,5 |  | 498864,7 |  | 503853,4 |  | 508891,9 |  | 513980,8 |  | 519120,6 |  | 524311,8 |  |
| Расход газа |  | тыс. м3 | 68805,2 | 69493,3 |  | 70188,2 |  | 70188,2 |  | 70890,1 |  | 71599,0 |  | 72315,0 |  | 73038,1 |  | 73768,5 |  | 74506,2 |  | 75251,2 |  | 76003,7 |  |
|  | индекс цен на газ |  | % |  | 117,8 |  | 107,9 |  | 101,6 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию |  | тыс. руб. |  | 61855,1 |  | 65566,4 |  | 68844,8 |  | 70910,1 |  | 73037,4 |  | 75228,5 |  | 77485,4 |  | 79810 |  | 82204,2 |  | 84670,4 |  | 87210,5 |  | 89826,8 |  |
| 3.3. | Расходы на покупную тепловую энергию |  | тыс. руб. |  | 162360,2 |  | 171777 |  | 179163,5 |  | 186330 |  | 193783,2 |  | 201534,5 |  | 209595,9 |  | 217979,7 |  | 226698,9 |  | 235766,9 |  | 245197,6 |  | 255005,5 |  |
| 3.4. | Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.5. | Расходы на холодную воду, водоотведение |  | тыс. руб. |  | 22717,9 |  | 24944,2 |  | 25942 |  | 26979,7 |  | 28058,9 |  | 29181,2 |  | 30348,5 |  | 31562,4 |  | 32824,9 |  | 34137,9 |  | 35503,4 |  | 36923,6 |  |
| 3.6. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  | тыс. руб. |  | 1043,4 |  | 1103,9 |  | 1151,3 |  | 1197,4 |  | 1245,3 |  | 1295,1 |  | 1346,9 |  | 1400,8 |  | 1456,8 |  | 1515,1 |  | 1575,7 |  | 1638,7 |  |
| IV | Предпринимательская прибыль |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| V. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения |  | тыс. руб. |  | 14590,1 |  | 15202,9 |  | 15841,4 |  | 16506,8 |  | 17200,1 |  | 17922,5 |  | 18675,2 |  | 19459,6 |  | 20276,9 |  | 21128,5 |  | 22015,9 |  | 22940,6 |  |
| VI. | Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| VII. | Выпадающие доходы/экономия средств |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| VIII. | Необходимая валовая выручка, всего |  | тыс. руб. |  | 988138,1 |  | 1061246,7 |  | 1060714,7 |  | 1086043,3 |  | 1114250,2 |  | 1143418,7 |  | 1173585,4 |  | 1204788,1 |  | 1237065,7 |  | 1270459,7 |  | 1305012,0 |  | 1340766,8 |  |
| 3 | Тариф на 1 Гкал |  | тыс. руб. |  | 2730,99 |  | 2869,42 |  | 2770,20 |  | 2741,77 |  | 2721,15 |  | 2703,06 |  | 2687,34 |  | 2673,84 |  | 2662,43 |  | 2653,00 |  | 2645,43 |  | 2639,63 |  |
|  |  |  |  |  | Поставка тепловой энергии от котельной ул. Московская, д. 105 (потребители, подключенные к тепловой сети до теплового пункта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии |  | Гкал |  | 22684,4 |  | 30377,7 |  | 30377,7 |  | 30377,7 |  | 30377,7 |  | 30377,7 |  | 30377,7 |  | 30377,7 |  | 30377,7 |  | 30377,7 |  | 30377,7 |  | 30377,7 |  |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла |  | Гкал |  | 814,2 |  | 1100,8 |  | 1100,8 |  | 1100,8 |  | 1100,8 |  | 1100,8 |  | 1100,8 |  | 1100,8 |  | 1100,8 |  | 1100,8 |  | 1100,8 |  | 1100,8 |  |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия |  | Гкал |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть |  | Гкал |  | 21870,2 |  | 29276,9 |  | 29276,9 |  | 29276,9 |  | 29276,9 |  | 29276,9 |  | 29276,9 |  | 29276,9 |  | 29276,9 |  | 29276,9 |  | 29276,9 |  | 29276,9 |  |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети |  | Гкал |  | 811,8 |  | 6679,7 |  | 6679,7 |  | 6679,7 |  | 6679,7 |  | 6679,7 |  | 6679,7 |  | 6679,7 |  | 6679,7 |  | 6679,7 |  | 6679,7 |  | 6679,7 |  |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | Гкал |  | 21058,3 |  | 22597,2 |  | 22597,2 |  | 22597,2 |  | 22597,2 |  | 22597,2 |  | 22597,2 |  | 22597,2 |  | 22597,2 |  | 22597,2 |  | 22597,2 |  | 22597,2 |  |
| 2 | Расходы на производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Операционные (подконтрольные) расходы |  | тыс. руб. |  | 4973,4 |  | 5261,8 |  | 5488,1 |  | 5707,6 |  | 5935,9 |  | 6173,3 |  | 6420,3 |  | 6677,1 |  | 6944,2 |  | 7221,9 |  | 7510,8 |  | 7811,2 |  |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы |  | тыс. руб. |  | 755,3 |  | 799,1 |  | 833,5 |  | 866,8 |  | 901,5 |  | 937,6 |  | 975,1 |  | 1014,1 |  | 1054,6 |  | 1096,8 |  | 1140,7 |  | 1186,3 |  |
| 1.2. | Оплата труда |  | тыс. руб. |  | 3186,2 |  | 3371 |  | 3516 |  | 3656,6 |  | 3802,9 |  | 3955 |  | 4113,2 |  | 4277,7 |  | 4448,8 |  | 4626,8 |  | 4811,9 |  | 5004,3 |  |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом |  | тыс. руб. |  | 626,8 |  | 663,2 |  | 691,7 |  | 719,4 |  | 748,2 |  | 778,1 |  | 809,2 |  | 841,6 |  | 875,2 |  | 910,2 |  | 946,6 |  | 984,5 |  |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  | тыс. руб. |  | 75,6 |  | 80 |  | 83,5 |  | 86,8 |  | 90,3 |  | 93,9 |  | 97,6 |  | 101,5 |  | 105,6 |  | 109,8 |  | 114,2 |  | 118,8 |  |
| 1.5. | Другие расходы |  | тыс. руб. |  | 329,4 |  | 348,5 |  | 363,5 |  | 378 |  | 393,1 |  | 408,8 |  | 425,2 |  | 442,2 |  | 459,9 |  | 478,3 |  | 497,4 |  | 517,3 |  |
| II | Неподконтрольные расходы |  | тыс. руб. |  | 2029,3 |  | 2147 |  | 2239,3 |  | 2328,9 |  | 2422 |  | 2518,9 |  | 2619,7 |  | 2724,4 |  | 2833,4 |  | 2946,8 |  | 3064,6 |  | 3187,2 |  |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. |  | 1289,1 |  | 1363,9 |  | 1422,6 |  | 1479,5 |  | 1538,6 |  | 1600,2 |  | 1664,2 |  | 1730,8 |  | 1800 |  | 1872 |  | 1946,9 |  | 2024,7 |  |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  | тыс. руб. |  | 110,1 |  | 116,5 |  | 121,5 |  | 126,3 |  | 131,4 |  | 136,6 |  | 142,1 |  | 147,8 |  | 153,7 |  | 159,9 |  | 166,2 |  | 172,9 |  |
| 2.3. | Арендная плата |  | тыс. руб. |  | 80 |  | 84,7 |  | 88,3 |  | 91,8 |  | 95,5 |  | 99,3 |  | 103,3 |  | 107,4 |  | 111,7 |  | 116,2 |  | 120,8 |  | 125,7 |  |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |  | тыс. руб. |  | 292,1 |  | 309,1 |  | 322,3 |  | 335,2 |  | 348,6 |  | 362,6 |  | 377,1 |  | 392,2 |  | 407,9 |  | 424,2 |  | 441,2 |  | 458,8 |  |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы |  | тыс. руб. |  | 257,9 |  | 272,9 |  | 284,6 |  | 296 |  | 307,9 |  | 320,2 |  | 333 |  | 346,3 |  | 360,1 |  | 374,6 |  | 389,5 |  | 405,1 |  |
| III | Расходы на энергетические ресурсы |  | тыс. руб. |  | 23716,9 |  | 33418,5 |  | 34030,2 |  | 34804,0 |  | 35595,5 |  | 36405,1 |  | 37233,5 |  | 38081,1 |  | 38948,4 |  | 39835,6 |  | 40743,4 |  | 41672,2 |  |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) |  | тыс. руб. |  | 21467,38 |  | 31019,02 |  | 31515,33 |  | 32208,7 |  | 32917,3 |  | 33641,4 |  | 34381,5 |  | 35137,9 |  | 35911,0 |  | 36701,0 |  | 37508,4 |  | 38333,6 |  |
| Расход газа |  | тыс. м3 | 3180,35 | 4258,95 |  | 4258,95 |  | 4258,95 |  | 4258,95 |  | 4258,95 |  | 4258,95 |  | 4258,95 |  | 4258,95 |  | 4258,95 |  | 4258,95 |  | 4258,95 |  |
|  | индекс цен на газ |  | % |  | 117,8 |  | 107,9 |  | 101,6 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию |  | тыс. руб. |  | 1827 |  | 1936,6 |  | 2033,4 |  | 2094,4 |  | 2157,3 |  | 2222 |  | 2288,7 |  | 2357,3 |  | 2428 |  | 2500,9 |  | 2575,9 |  | 2653,2 |  |
| 3.3. | Расходы на покупную тепловую энергию |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.4. | Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.5. | Расходы на холодную воду, водоотведение |  | тыс. руб. |  | 398,5 |  | 437,5 |  | 455 |  | 473,3 |  | 492,2 |  | 511,9 |  | 532,3 |  | 553,6 |  | 575,8 |  | 598,8 |  | 622,8 |  | 647,7 |  |
| 3.6. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  | тыс. руб. |  | 24 |  | 25,4 |  | 26,5 |  | 27,6 |  | 28,7 |  | 29,8 |  | 31 |  | 32,3 |  | 33,6 |  | 34,9 |  | 36,3 |  | 37,7 |  |
| IV | Предпринимательская прибыль |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| V. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения |  | тыс. руб. |  | 805,7 |  | 864,6 |  | 900,9 |  | 938,7 |  | 978,2 |  | 1019,2 |  | 1062 |  | 1106,7 |  | 1153,1 |  | 1201,6 |  | 1252 |  | 1304,6 |  |
| VI. | Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| VII. | Выпадающие доходы/экономия средств |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| VIII. | Необходимая валовая выручка, всего |  | тыс. руб. |  | 29275,8 |  | 39292,4 |  | 40143,6 |  | 41183,9 |  | 42253,4 |  | 43352,8 |  | 44483,5 |  | 45646,1 |  | 46841,7 |  | 48071,3 |  | 49335,8 |  | 50636,6 |  |
| 3 | Тариф на 1 Гкал |  | тыс. руб. |  | 1390,23 |  | 1738,82 |  | 1776,49 |  | 1822,52 |  | 1869,85 |  | 1918,50 |  | 1968,54 |  | 2019,99 |  | 2072,90 |  | 2127,31 |  | 2183,27 |  | 2240,84 |  |
|  |  |  |  |  | Услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель - вода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии |  | Гкал |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла |  | Гкал |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия |  | Гкал |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть |  | Гкал |  | 1102269 |  | 1102269 |  | 1102269 |  | 1102269 |  | 1102269 |  | 1102269 |  | 1102269 |  | 1102269 |  | 1102269 |  | 1102269 |  | 1102269 |  | 1102269 |  |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети |  | Гкал |  | 115091,5 |  | 115091,5 |  | 115091,5 |  | 115091,5 |  | 115091,5 |  | 115091,5 |  | 115091,5 |  | 115091,5 |  | 115091,5 |  | 115091,5 |  | 115091,5 |  | 115091,5 |  |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | Гкал |  | 987177,5 |  | 898132,9 |  | 898132,9 |  | 898132,9 |  | 898132,9 |  | 898132,9 |  | 898132,9 |  | 898132,9 |  | 898132,9 |  | 898132,9 |  | 898132,9 |  | 898132,9 |  |
| 2 | Расходы на производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Операционные (подконтрольные) расходы |  | тыс. руб. |  | 243262,5 |  | 257371,7 |  | 268438,7 |  | 279176,2 |  | 290343,3 |  | 301957 |  | 314035,3 |  | 326596,7 |  | 339660,6 |  | 353247 |  | 367376,9 |  | 382072 |  |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы |  | тыс. руб. |  | 52009,3 |  | 55025,8 |  | 57391,9 |  | 59687,6 |  | 62075,1 |  | 64558,1 |  | 67140,4 |  | 69826 |  | 72619,1 |  | 75523,9 |  | 78544,8 |  | 81686,6 |  |
| 1.2. | Оплата труда |  | тыс. руб. |  | 148231,6 |  | 156829,1 |  | 163572,7 |  | 170115,6 |  | 176920,2 |  | 183997,1 |  | 191356,9 |  | 199011,2 |  | 206971,7 |  | 215250,5 |  | 223860,5 |  | 232815 |  |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом |  | тыс. руб. |  | 33297,9 |  | 35229,1 |  | 36744 |  | 38213,8 |  | 39742,3 |  | 41332 |  | 42985,3 |  | 44704,7 |  | 46492,9 |  | 48352,6 |  | 50286,7 |  | 52298,2 |  |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  | тыс. руб. |  | 6974,7 |  | 7379,3 |  | 7696,6 |  | 8004,4 |  | 8324,6 |  | 8657,6 |  | 9003,9 |  | 9364,1 |  | 9738,6 |  | 10128,2 |  | 10533,3 |  | 10954,6 |  |
| 1.5. | Другие расходы |  | тыс. руб. |  | 2749 |  | 2908,4 |  | 3033,5 |  | 3154,9 |  | 3281 |  | 3412,3 |  | 3548,8 |  | 3690,7 |  | 3838,4 |  | 3991,9 |  | 4151,6 |  | 4317,6 |  |
| II | Неподконтрольные расходы |  | тыс. руб. |  | 47808,6 |  | 50581,5 |  | 52756,5 |  | 54866,7 |  | 57061,4 |  | 59343,9 |  | 61717,6 |  | 64186,3 |  | 66753,8 |  | 69423,9 |  | 72200,9 |  | 75088,9 |  |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. |  | 44583,9 |  | 47169,7 |  | 49198 |  | 51165,9 |  | 53212,6 |  | 55341,1 |  | 57554,7 |  | 59856,9 |  | 62251,2 |  | 64741,2 |  | 67330,9 |  | 70024,1 |  |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.3. | Арендная плата |  | тыс. руб. |  | 284,1 |  | 300,6 |  | 313,5 |  | 326 |  | 339,1 |  | 352,6 |  | 366,7 |  | 381,4 |  | 396,6 |  | 412,5 |  | 429 |  | 446,2 |  |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |  | тыс. руб. |  | 2355,4 |  | 2492 |  | 2599,1 |  | 2703,1 |  | 2811,2 |  | 2923,7 |  | 3040,6 |  | 3162,2 |  | 3288,7 |  | 3420,3 |  | 3557,1 |  | 3699,4 |  |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы |  | тыс. руб. |  | 585,3 |  | 619,2 |  | 645,9 |  | 671,7 |  | 698,6 |  | 726,5 |  | 755,6 |  | 785,8 |  | 817,2 |  | 849,9 |  | 883,9 |  | 919,3 |  |
| III | Расходы на энергетические ресурсы |  | тыс. руб. |  | 199896,9 |  | 211491 |  | 219950,6 |  | 228748,6 |  | 237898,6 |  | 247414,5 |  | 257311,1 |  | 267603,5 |  | 278307,7 |  | 289440 |  | 301017,6 |  | 313058,3 |  |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.3. | Расходы на покупную тепловую энергию |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.4. | Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. руб. |  | 199896,9 |  | 211491 |  | 220585,1 |  | 229408,5 |  | 238584,8 |  | 248128,2 |  | 258053,3 |  | 268375,5 |  | 279110,5 |  | 290274,9 |  | 301885,9 |  | 313961,3 |  |
| 3.5. | Расходы на холодную воду, водоотведение |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.6. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| IV | Предпринимательская прибыль |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| V. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения |  | тыс. руб. |  | 3517,4 |  | 3665,1 |  | 3819 |  | 3979,4 |  | 4146,6 |  | 4320,7 |  | 4502,2 |  | 4691,3 |  | 4888,3 |  | 5093,6 |  | 5307,5 |  | 5530,5 |  |
| VI. | Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| VII. | Выпадающие доходы/экономия средств |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| VIII. | Необходимая валовая выручка, всего |  | тыс. руб. |  | 494485,3 |  | 523109,2 |  | 544964,8 |  | 566771 |  | 589449,8 |  | 613036,1 |  | 637566,2 |  | 663077,8 |  | 689610,3 |  | 717204,5 |  | 745902,9 |  | 775749,6 |  |
| 3 | Тариф на 1 Гкал |  | тыс. руб. |  | 500,9 |  | 582,4 |  | 606,8 |  | 631,1 |  | 656,3 |  | 682,6 |  | 709,9 |  | 738,3 |  | 767,8 |  | 798,6 |  | 830,5 |  | 863,7 |  |
|  |  |  |  |  | Услуги по передаче тепловой энергии (теплоноситель - пар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии |  | Гкал |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла |  | Гкал |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия |  | Гкал |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть |  | Гкал |  | 2000,3 |  | 2000,3 |  | 2000,3 |  | 2000,3 |  | 2000,3 |  | 2000,3 |  | 2000,3 |  | 2000,3 |  | 2000,3 |  | 2000,3 |  | 2000,3 |  | 2000,3 |  |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети |  | Гкал |  | 249,3 |  | 249,3 |  | 249,3 |  | 249,3 |  | 249,3 |  | 249,3 |  | 249,3 |  | 249,3 |  | 249,3 |  | 249,3 |  | 249,3 |  | 249,3 |  |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | Гкал |  | 1751 |  | 1751 |  | 1751 |  | 1751 |  | 1751 |  | 1751 |  | 1751 |  | 1751 |  | 1751 |  | 1751 |  | 1751 |  | 1751 |  |
| 2 | Расходы на производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Операционные (подконтрольные) расходы |  | тыс. руб. |  | 150,1 |  | 158,8 |  | 165,7 |  | 172,3 |  | 179,2 |  | 186,3 |  | 193,8 |  | 201,6 |  | 209,6 |  | 218 |  | 226,7 |  | 235,8 |  |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы |  | тыс. руб. |  | 17,8 |  | 18,9 |  | 19,7 |  | 20,5 |  | 21,3 |  | 22,1 |  | 23 |  | 24 |  | 24,9 |  | 25,9 |  | 26,9 |  | 28 |  |
| 1.2. | Оплата труда |  | тыс. руб. |  | 106,3 |  | 112,4 |  | 117,3 |  | 122 |  | 126,8 |  | 131,9 |  | 137,2 |  | 142,7 |  | 148,4 |  | 154,3 |  | 160,5 |  | 166,9 |  |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом |  | тыс. руб. |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  | тыс. руб. |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,9 |  | 2 |  | 2,1 |  |
| 1.5. | Другие расходы |  | тыс. руб. |  | 24,4 |  | 25,8 |  | 26,9 |  | 28 |  | 29,1 |  | 30,3 |  | 31,5 |  | 32,7 |  | 34 |  | 35,4 |  | 36,8 |  | 38,3 |  |
| II | Неподконтрольные расходы |  | тыс. руб. |  | 36,7 |  | 38,8 |  | 40,4 |  | 42,1 |  | 43,7 |  | 45,5 |  | 47,3 |  | 49,2 |  | 51,2 |  | 53,2 |  | 55,4 |  | 57,6 |  |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. |  | 32,1 |  | 34 |  | 35,4 |  | 36,8 |  | 38,3 |  | 39,9 |  | 41,4 |  | 43,1 |  | 44,8 |  | 46,6 |  | 48,5 |  | 50,4 |  |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.3. | Арендная плата |  | тыс. руб. |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |  | тыс. руб. |  | 3,2 |  | 3,4 |  | 3,6 |  | 3,7 |  | 3,8 |  | 4 |  | 4,2 |  | 4,3 |  | 4,5 |  | 4,7 |  | 4,9 |  | 5,1 |  |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы |  | тыс. руб. |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,1 |  |
| III | Расходы на энергетические ресурсы |  | тыс. руб. |  | 425,9 |  | 450,6 |  | 468,6 |  | 487,3 |  | 506,8 |  | 527,1 |  | 548,2 |  | 570,1 |  | 592,9 |  | 616,6 |  | 641,3 |  | 667 |  |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.3. | Расходы на покупную тепловую энергию |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.4. | Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. руб. |  | 425,9 |  | 450,6 |  | 469,9 |  | 488,7 |  | 508,3 |  | 528,6 |  | 549,8 |  | 571,8 |  | 594,6 |  | 618,4 |  | 643,2 |  | 668,9 |  |
| 3.5. | Расходы на холодную воду, водоотведение |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.6. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  | тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| IV | Предпринимательская прибыль |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| V. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения |  | тыс. руб. |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,9 |  | 2 |  | 2,1 |  |
| VI. | Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| VII. | Выпадающие доходы/экономия средств |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| VIII. | Необходимая валовая выручка, всего |  | тыс. руб. |  | 614 |  | 649,6 |  | 676,1 |  | 703,2 |  | 731,3 |  | 760,6 |  | 791 |  | 822,6 |  | 855,5 |  | 889,8 |  | 925,4 |  | 962,4 |  |
| 3 | Тариф на 1 Гкал |  | тыс. руб. |  | 350,64 |  | 370,96 |  | 386,14 |  | 401,58 |  | 417,65 |  | 434,36 |  | 451,73 |  | 469,8 |  | 488,6 |  | 508,14 |  | 528,47 |  | 549,61 |  |

* тарифы на 2026-2027 гг. будут ежегодно корректироваться до 20 декабря 2025 года, предшествующего периоду регулирования, на который устанавливаются цены (тарифы), в том числе с связи с установлением параметров регулирования, отличных от значений, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, установленных постановлениями департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 23.11.2022 №22/404, от 18.12.2023 №23/523

Таблица 4.3 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №2 ООО «КостромаТеплоРемонт»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии | Гкал | 22962,3 | 23 393,05 | 23 393,05 | 23 393,05 | 23 393,05 | 23 393,05 | 23 393,05 | 23 393,05 | 23 393,05 | 23 393,05 | 23 393,05 | 23 393,05 |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла | Гкал | 586,3 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 | 586,33 |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 22376,0 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 22 376,00 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 | 22 806,71 |
| 1.6.1. | в т. ч. потери в сетях МУП г. Костромы "Городские сети" | Гкал | 2 831,68 | 2 831,68 | 2 831,68 | 2 831,68 | 2 831,68 | 2 831,68 | 2 831,68 | 2 831,68 | 2 831,68 | 2 831,68 | 2 831,68 | 2 831,68 |
| 2 | Расходы на производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 12 165,93 | 12 816,37 | 13 501,72 | 14 223,87 | 14 984,79 | 15 786,57 | 16 631,42 | 17 521,66 | 18 459,72 | 19 448,20 | 20 489,80 | 21 587,39 |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 488,83 | 508,38 | 528,72 | 549,87 | 571,86 | 594,74 | 618,53 | 643,27 | 669 | 695,76 | 723,59 | 752,53 |
| 1.2. | Оплата труда | тыс. руб. | 9 406,26 | 9 923,60 | 10 469,40 | 11 045,22 | 11 652,71 | 12 293,61 | 12 969,75 | 13 683,09 | 14 435,66 | 15 229,62 | 16 067,25 | 16 950,95 |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 1 048,81 | 1 101,25 | 1 156,31 | 1 214,13 | 1 274,84 | 1 338,58 | 1 405,51 | 1 475,78 | 1 549,57 | 1 627,05 | 1 708,40 | 1 793,82 |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 193,55 | 203,23 | 213,39 | 224,06 | 235,26 | 247,02 | 259,38 | 272,34 | 285,96 | 300,26 | 315,27 | 331,04 |
| 1.5. | Другие расходы | тыс. руб. | 1 028,48 | 1 079,90 | 1 133,90 | 1 190,59 | 1 250,12 | 1 312,63 | 1 378,26 | 1 447,17 | 1 519,53 | 1 595,51 | 1 675,29 | 1 759,05 |
| II | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 253,18 | 3 373,49 | 3 498,26 | 3 627,66 | 3 761,87 | 3 901,06 | 4 045,43 | 4 195,17 | 4 350,47 | 4 511,55 | 4 678,61 | 4 851,89 |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 965,71 | 2 034,51 | 2 105,72 | 2 179,42 | 2 255,70 | 2 334,65 | 2 416,36 | 2 500,93 | 2 588,46 | 2 679,06 | 2 772,83 | 2 869,88 |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 119,68 | 124,47 | 129,45 | 134,62 | 140,01 | 145,61 | 151,43 | 157,49 | 163,79 | 170,34 | 177,16 | 184,24 |
| 2.3. | Арендная плата | тыс. руб. | 221,87 | 230,74 | 239,97 | 249,57 | 259,56 | 269,94 | 280,74 | 291,97 | 303,64 | 315,79 | 328,42 | 341,56 |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 578,87 | 602,02 | 626,11 | 651,15 | 677,2 | 704,28 | 732,46 | 761,75 | 792,22 | 823,91 | 856,87 | 891,14 |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 367,06 | 381,74 | 397,01 | 412,89 | 429,41 | 446,58 | 464,45 | 483,03 | 502,35 | 522,44 | 543,34 | 565,07 |
| III | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 30 425,79 | 27 528,98 | 28 067,19 | 28 759,72 | 29 470,43 | 30 199,81 | 30 948,39 | 31 716,74 | 32 505,39 | 33 314,94 | 34 145,99 | 34 999,14 |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) | тыс. руб. | 26 335,58 | 23 279,25 | 23 651,72 | 24 172,05 | 24 703,84 | 25 247,32 | 25 802,76 | 26 370,42 | 26 950,57 | 27 543,49 | 28 149,44 | 28 768,73 |
|  | Расход газа | тыс. м3 | 3 137,42 | 3 196,27 | 3 196,27 | 3 196,27 | 3 196,27 | 3 196,27 | 3 196,27 | 3 196,27 | 3 196,27 | 3 196,27 | 3 196,27 | 3 196,27 |
|  | индекс цен на газ | % | 117,8 | 107,9 | 101,6 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 3 877,91 | 4 029,15 | 4 186,29 | 4 349,55 | 4 519,18 | 4 695,43 | 4 878,55 | 5 068,82 | 5 266,50 | 5 471,89 | 5 685,30 | 5 907,02 |
| 3.3. | Расходы на холодную воду, водоотведение | тыс. руб. | 212,3 | 220,58 | 229,18 | 238,12 | 247,41 | 257,06 | 267,08 | 277,5 | 288,32 | 299,56 | 311,25 | 323,39 |
| IV | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 45 844,90 | 43 718,84 | 45 067,17 | 46 611,25 | 48 217,09 | 49 887,44 | 51 625,24 | 53 433,57 | 55 315,58 | 57 274,69 | 59 314,40 | 61 438,42 |
| 3 | Тариф на 1 Гкал | тыс. руб. | 2 048,84 | 1 916,93 | 1 976,05 | 2 043,75 | 2 114,16 | 2 187,40 | 2 263,60 | 2 342,89 | 2 425,41 | 2 511,31 | 2 600,74 | 2 693,87 |
| 4 | Тариф на услуги по передаче МУП г. Костромы "Городские сети" | тыс. руб. | 601,05 | 625,09 | 650,1 | 676,1 | 703,14 | 731,27 | 760,52 | 790,94 | 822,58 | 855,48 | 889,7 | 925,29 |
| 5 | Тариф на 1 Гкал с учетом передачи через тепловые сети МУП г. Костромы "Городские сети" | тыс. руб. | 2 649,89 | 2 542,02 | 2 626,15 | 2 719,85 | 2 817,30 | 2 918,67 | 3 024,12 | 3 133,83 | 3 247,99 | 3 366,79 | 3 490,44 | 3 619,16 |

* тариф на 2026-2028гг. год будет корректироваться до 20 декабря 2025 года в связи с утверждением 30.09.2024г. Министерством экономического развития новых параметров регулирования, которые отличаются от значений, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, установленных постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2023г. № 23/472, от 27.12.2023 № 23/569

Таблица 4.4 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО №3 ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 |  | 2025* |  | 2026* |  | 2027* |  | 2028* |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Произведено тепловой энергии | Гкал | 22524,66 |  | 22369,83 |  | 22258,61 |  | 22258,61 |  | 22258,61 |  | 22258,61 |  | 22258,61 |  | 22258,61 |  | 22258,61 |  | 22258,61 |  | 22258,61 |  |
| 1.2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепла | Гкал | 229,49 |  | 269,54 |  | 228,31 |  | 228,31 |  | 228,31 |  | 228,31 |  | 228,31 |  | 228,31 |  | 228,31 |  | 228,31 |  | 228,31 |  |
| 1.3. | Покупная теплоэнергия | Гкал |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 22295,17 |  | 22100,29 |  | 22030,3 |  | 22030,3 |  | 22030,3 |  | 22030,3 |  | 22030,3 |  | 22030,3 |  | 22030,3 |  | 22030,3 |  | 22030,3 |  |
| 1.5. | Потери теплоэнергии в сети | Гкал | 651,03 |  | 645,37 |  | 646,48 |  | 646,48 |  | 646,48 |  | 646,48 |  | 646,48 |  | 646,48 |  | 646,48 |  | 646,48 |  | 646,48 |  |
| 1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 21614,72 |  | 21454,92 |  | 21383,82 |  | 21383,82 |  | 21383,82 |  | 21383,82 |  | 21383,82 |  | 21383,82 |  | 21383,82 |  | 21383,82 |  | 21383,82 |  |
| 2 | Расходы на производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 8 986,71 |  | 9 455,39 |  | 9 948,65 |  | 10 467,78 |  | 11 014,15 |  | 11 589,19 |  | 12 194,42 |  | 12 831,42 |  | 13 501,88 |  | 14 207,55 |  | 14 950,30 |  |
| 1.1. | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 534,91 |  | 556,31 |  | 578,56 |  | 601,7 |  | 625,77 |  | 650,8 |  | 676,83 |  | 703,91 |  | 732,06 |  | 761,34 |  | 791,8 |  |
| 1.2. | Оплата труда | тыс. руб. | 4 938,89 |  | 5 210,53 |  | 5 497,11 |  | 5 799,45 |  | 6 118,42 |  | 6 454,93 |  | 6 809,95 |  | 7 184,50 |  | 7 579,65 |  | 7 996,53 |  | 8 436,34 |  |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 609,91 |  | 640,41 |  | 672,43 |  | 706,05 |  | 741,35 |  | 778,42 |  | 817,34 |  | 858,2 |  | 901,11 |  | 946,17 |  | 993,48 |  |
| 1.4. | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 218,19 |  | 1 279,10 |  | 1 343,05 |  | 1 410,21 |  | 1 480,72 |  | 1 554,75 |  | 1 632,49 |  | 1 714,12 |  | 1 799,82 |  | 1 889,81 |  | 1 984,30 |  |
| 1.5. | Другие расходы | тыс. руб. | 1 684,81 |  | 1 769,05 |  | 1 857,50 |  | 1 950,38 |  | 2 047,90 |  | 2 150,29 |  | 2 257,81 |  | 2 370,70 |  | 2 489,23 |  | 2 613,69 |  | 2 744,38 |  |
| II | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 858,01 |  | 1 924,86 |  | 1 994,14 |  | 2 065,91 |  | 2 140,28 |  | 2 217,34 |  | 2 297,17 |  | 2 379,89 |  | 2 465,60 |  | 2 554,40 |  | 2 646,41 |  |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 491,54 |  | 1 543,74 |  | 1 597,77 |  | 1 653,70 |  | 1 711,58 |  | 1 771,48 |  | 1 833,48 |  | 1 897,66 |  | 1 964,07 |  | 2 032,82 |  | 2 103,96 |  |
| 2.2. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 306,54 |  | 318,8 |  | 331,55 |  | 344,82 |  | 358,61 |  | 372,95 |  | 387,87 |  | 403,39 |  | 419,52 |  | 436,3 |  | 453,75 |  |
| 2.3. | Арендная плата | тыс. руб. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 28,42 |  | 29,56 |  | 30,74 |  | 31,97 |  | 33,25 |  | 34,58 |  | 35,96 |  | 37,4 |  | 38,89 |  | 40,45 |  | 42,07 |  |
| 2.5. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 31,5 |  | 32,76 |  | 34,07 |  | 35,43 |  | 36,85 |  | 38,32 |  | 39,86 |  | 41,45 |  | 43,11 |  | 44,83 |  | 46,63 |  |
| III | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 24 233,49 |  | 25 109,21 |  | 26 349,35 |  | 29 122,14 |  | 29 841,36 |  | 30 579,46 |  | 31 336,98 |  | 32 114,48 |  | 32 912,51 |  | 33 731,68 |  | 34 572,55 |  |
| 3.1. | Расходы на топливо (природный газ) | тыс. руб. | 20 115,00 |  | 20 830,10 |  | 21 903,35 |  | 24 502,75 |  | 25 041,81 |  | 25 592,73 |  | 26 155,77 |  | 26 731,20 |  | 27 319,28 |  | 27 920,31 |  | 28 534,55 |  |
|  | Расход газа | тыс. м3 | 2980 |  | 2860 |  | 2960 |  | 3240 |  | 3240 |  | 3240 |  | 3240 |  | 3240 |  | 3240 |  | 3240 |  | 3240 |  |
|  | индекс цен на газ | % | 117,8 |  | 107,9 |  | 101,6 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  | 102,2 |  |
| 3.2. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 3 955,57 |  | 4 109,84 |  | 4 270,12 |  | 4 436,66 |  | 4 609,69 |  | 4 789,46 |  | 4 976,25 |  | 5 170,33 |  | 5 371,97 |  | 5 581,48 |  | 5 799,15 |  |
| 3.3. | Расходы на холодную воду, водоотведение | тыс. руб. | 162,92 |  | 169,27 |  | 175,88 |  | 182,73 |  | 189,86 |  | 197,27 |  | 204,96 |  | 212,95 |  | 221,26 |  | 229,89 |  | 238,85 |  |
| IV | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 696,61 |  | 723,78 |  | 752,01 |  | 781,33 |  | 811,81 |  | 843,47 |  | 876,36 |  | 910,54 |  | 946,05 |  | 982,95 |  | 1 021,28 |  |
| V. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| VI. | Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов | тыс. руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| VII. | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| VIII. | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 35 774,82 |  | 38 557,11 |  | 40 206,00 |  | 41 926,68 |  | 43 722,36 |  | 45 596,36 |  | 47 552,17 |  | 49 593,44 |  | 51 723,98 |  | 53 947,77 |  | 56 268,97 |  |
| 3 | Тариф на 1 Гкал | тыс. руб. | 1 655,11 |  | 1 797,12 |  | 1 880,21 |  | 1 960,67 |  | 2 044,65 |  | 2 132,28 |  | 2 223,75 |  | 2 319,20 |  | 2 418,84 |  | 2 522,83 |  | 2 631,38 |  |
| 4 | Тариф на услуги по передаче МУП г. Костромы "Городские сети" | тыс. руб. | 500,9 |  | 582,4 |  | 606,8 |  | 631,1 |  | 656,3 |  | 682,6 |  | 709,9 |  | 738,3 |  | 767,8 |  | 798,6 |  | 830,5 |  |
| 5 | Тариф на 1 Гкал с учетом передачи через тепловые сети МУП г. Костромы "Городские сети" | тыс. руб. | 2 156,01 |  | 2 379,52 |  | 2 487,01 |  | 2 591,77 |  | 2 700,95 |  | 2 814,88 |  | 2 933,65 |  | 3 057,50 |  | 3 186,64 |  | 3 321,43 |  | 3 461,88 |  |

* тариф на 2026-2028гг. год будет корректироваться до 20 декабря 2025 года в связи с утверждением 30.09.2024г. Министерством экономического развития новых параметров регулирования, которые отличаются от значений, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, установленных постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2023г. № 23/472, от 27.12.2023 № 23/569

Приложение А. Технико-экономические показатели организации при осуществлении деятельности по выработке и передаче тепловой энергии, теплоносителя

| Наименование показателя (в доле на тепловую энергию) | Ед. изм. | ИТОГО ПАО "ТГК-2" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г. (факт) | 2024г. (факт) | с 2025г. (тариф) | с 2026г. (тариф) | с 2027г. (тариф) | с 2028г. (тариф) |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1843431,0 | 1778967 | 1860063 | 1589559 | 1589559 | 1589559 |
| Потери тепловой энергии в т/с, в том числе | Гкал | 447085,0 | 385641 | 400443 | 398326 | 362853,0 | 362853,0 |
| нормативные (учитываемые в тарифе для расчета компенсации потерь) |  | 184440,0 | 186438 | 1848369 | 1827196 | 190296,0 | 190296,0 |
| Полезный отпуск всего, в том числе | Гкал | 1392611,0 | 1389181 | 1455453 | 1402918 | 1412965,0 | 1412965,0 |
| по регулируемым тарифам (без учета потребителей по свободной цене) | Гкал | 1354390,0 | 1369119,0 | 1369119,0 | 1369119,0 | 1369119,0 | 1369119,0 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 626755,0 | 484844,0 | 500156,0 | 514960,0 | 530203,0 | 545897,0 |
| Материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 26846,0 | 23801,0 | 24553,0 | 25280,0 | 26028,0 | 26799,0 |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт (материалы давальческие и хоз. способ + услуги подрядных организаций) без ФОТ хоз. способ | тыс. руб. | 132770,0 | 79100,0 | 81598,0 | 84013,0 | 86500,0 | 89061,0 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 314411,0 | 277799,0 | 286572,0 | 295055,0 | 303789,0 | 312781,0 |
| Численность персонала | чел. | 469,7 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 |
| Средний размер зарплаты | руб. | 55788,0 | 56197,0 | 57971,0 | 59687,0 | 61454,0 | 63273,0 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 8603,0 | 7565,0 | 7803,0 | 8034,0 | 8272,0 | 8517,0 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 121251,0 | 80228,0 | 82761,0 | 85211,0 | 87733,0 | 90330,0 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 1983,0 | 1366,0 | 1409,0 | 1451,0 | 1494,0 | 1538,0 |
| прочие расходы | тыс. руб. | 20890,0 | 1578,0 | 1627,0 | 1676,0 | 1725,0 | 1776,0 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 270653,0 | 202792,0 | 194876,0 | 212916,0 | 207274,0 | 207274,0 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 29381,0 | 26259,0 | 23791,0 | 21929,0 | 19783,0 | 19783,0 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 308,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| плата за ПДВ | тыс. руб. | 91,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 96475,0 | 83895,0 | 86545,0 | 86545,0 | 86545,0 | 86545,0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 142396,0 | 87627,0 | 79554,0 | 74191,0 | 70695,0 | 70695,0 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 25,0 | 27,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 162351,0 | 327,0 | 337,0 | 347,0 | 357,0 | 368,0 |
| услуги банка | тыс. руб. | 744,0 | 327,0 | 337,0 | 347,0 | 357,0 | 368,0 |
| проценты по кредитам банка | тыс. руб. | 111424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 50184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| создание запасов топлива | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расчетная прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Недополученный доход | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на энергоресурсы |  | 1592736,0 | 2449853,6 | 3348421,4 | 2603272,7 | 2688283,1 | 2749385,2 |
| Расход воды | тыс.м3 | 5283,0 | 5202,0 | 5202,0 | 5202,0 | 5202,0 | 5202,0 |
|  | тыс. руб. | 14286,0 | 13989,0 | 14576,0 | 15159,0 | 15766,0 | 16396,0 |
| Расход натурального топлива газа | тыс.м3 |  | 353144,8 | 450281,1 | 342045,4 | 345465,9 | 348920,5 |
|  | тыс. руб. | 1526376,0 | 2383727,6 | 3279510,1 | 2531061,5 | 2612612,3 | 2670089,7 |
| Расход мазута | тыс. т | 0,0105 | 0,0105 | 0,0104 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 |
|  | тыс. руб. | 80,0 | 231 | 249,2 | 253,2 | 258,8 | 264,5 |
| Расход э/энергии | тыс. кВт*ч | 9005,0 | 8433,0 | 8433,0 | 8433,0 | 8433,0 | 8433,0 |
|  | тыс. руб. | 51839,0 | 51906,0 | 54086,0 | 56249,0 | 58499,0 | 60839,0 |
| Итого себестоимость | тыс. руб. | 2490145,0 | 3137489,6 | 4043453,4 | 3330945,7 | 3442152,1 | 3530393,2 |
| Себестоимость (без покупной тэ) | руб./Гкал | 1788,0 | 2258,49 | 2778,05 | 2374,33 | 2281,38 | 2330,60 |
| Итого расходы до налогообложения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения |  | 150313,0 | 182780,0 | 207404,0 | 219188,0 | 220528,0 | 220083,0 |
| капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 122420,0 | 171538,0 | 195807,0 | 207247,0 | 208234,0 | 207425,0 |
| прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 27893,0 | 11242,0 | 11597,0 | 11940,0 | 12294,0 | 12658,0 |
| Прочие расходы из прибыли (не учитываемые в тарифах) | тыс. руб. | 383681,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 22217,0 | 44732,0 | 49802,0 | 49802,0 | 49802,0 | 49802,0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 39929,0 | 40692,0 | 42472,0 | 41832,0 | 44029,0 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,0 | -49281,0 | -40000,0 | -30000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3208708,0 | 3404930,6 | 4341351,4 | 3641589,7 | 3766087,1 | 3868190,2 |
| Тариф средний | руб./Гкал |  | 2451,00 | 2982,72 | 2595,76 | 2496,08 | 2553,60 |
| Тариф с учетом НДС | руб./Гкал |  | 2941,20 | 3579,27 | 3114,91 | 2995,30 | 3064,32 |
| Покупная тепловая энергия (покупка услуг по транспортировке) | тыс. руб. | 166700,0 | 450180,0 | 484412,0 | 508576,0 | 528919,0 | 550075,0 |
| Необходимая валовая выручка с покупной тепловой энергии | тыс. руб. | 3375408,0 | 3571630,6 | 4791531,4 | 4126001,7 | 4274663,1 | 4397109,2 |
| Тариф средний | руб./Гкал |  | 2571,0 | 3292,0 | 2941,1 | 2833,2 | 2902,8 |
| Тариф с учетом НДС | руб./Гкал |  | 3085,20 | 3950,42 | 3529,26 | 3399,79 | 3483,32 |

Приложение Б. Сведения о плановых объемах реализации тепловой энергии потребителям в зоне деятельности ЕТО №2 МУП г. Костромы "Городские сети" на 2025 и 2026 годы

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Факт реализации тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  | Плановый объем реализации тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. |  | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | Котельная ул. Московская, 105 | 102 902,88 | 121 563,28 |  | 111 033,69 |  | 105 013,60 | 103 371,35 |  | 111 833,28 | 106 431,12 |
| 2 | Котельная ул. 2-я Загородная, 40а | 3 758,96 | 4 269,93 |  | 4 119,63 |  | 3 940,80 | 3 862,38 |  | 4 049,51 | 3 974,27 |
| 3 | Котельная ул. Беленогова, 18/1 | 2 476,54 | 2 372,84 |  | 2 348,44 |  | 2 443,86 | - |  | - | - |
| 4 | БМК ул. Беленогова в районе д. 18 | - | - |  | - |  | - | 2 349,58 |  | 2 399,27 | 2 380,63 |
| 5 | Котельная ул. Боровая, 4 | 18 819,77 | 20 765,44 |  | 20 152,59 |  | 19 507,80 | 18 961,06 |  | 19 912,60 | 19 540,48 |
| 6 | Котельная ул. Водяная, 95а | 3 495,53 | 3 757,16 |  | 3 602,10 |  | 3 186,20 | 3 128,18 |  | 3 618,26 | 3 305,49 |
| 7 | Котельная ул. Вокзальная, 1 | 665,51 | 761,92 |  | 1 199,08 |  | 1 254,00 | 1 202,90 |  | 875,50 | 1 218,66 |
| 8 | Котельная Кинешемское шоссе, 72 | 1 999,22 | 2 290,16 |  | 2 271,59 |  | 2 365,20 | 2 522,20 |  | 2 186,99 | 2 386,33 |
| 9 | Котельная Кинешемское шоссе, 86 | 1 921,98 | 2 105,90 |  | 2 148,17 |  | 2 349,40 | 2 475,42 |  | 2 058,68 | 2 324,33 |
| 10 | Котельная ул. Лесная, 27 стр. 1 | 4 770,29 | 6 940,06 |  | 6 758,34 |  | 5 930,70 | 5 624,29 |  | 6 156,23 | 6 104,44 |
| 11 | Котельная ул. Машиностроителей, 5 стр.1 | 9 094,19 | 10 010,22 |  | 9 627,67 |  | 8 672,30 | 8 293,93 |  | 9 577,36 | 8 864,63 |
| 12 | Котельная ул. Машиностроителей, 6 | 3 471,59 | 3 454,39 |  | 3 589,99 |  | 3 174,30 | 3 237,52 |  | 3 505,32 | 3 333,94 |
| 13 | Котельная ул. Пастуховская, 37 | 31 798,95 | 35 471,06 |  | 32 955,32 |  | 30 782,10 | 30 383,98 |  | 33 374,55 | 31 308,18 |
| 14 | Котельная ул. посёлок Новый, 15 | 10 121,91 | 11 749,16 |  | 11 426,37 |  | 10 081,40 | 10 640,42 |  | 11 099,15 | 10 716,06 |
| 15 | Котельная посёлок Учхоза | 1 782,97 | 1 939,19 |  | 1 843,90 |  | 1 619,20 | 1 582,35 |  | 1 855,35 | - |
| 16 | БМК пос. Учхоза | - | - |  | - |  | - | - |  | - | 1 681,82 |
| 17 | Котельная ул. Просвещения, 22 стр. 1 | 1 900,05 | 2 351,97 |  | 2 104,41 |  | 2 158,70 | 1 977,40 |  | 2 118,81 | 2 080,17 |
| 18 | Котельная ул. Советская, 22а | 2 441,12 | 2 641,97 |  | 2 497,74 |  | 2 238,00 | 2 201,40 |  | 2 526,94 | 2 312,38 |
| 19 | Котельная ул. Сплавщиков, 4 | 1 213,19 | 1 338,01 |  | 1 282,50 |  | 1 090,80 | 1 056,11 |  | 1 277,90 | 1 020,62 |
| 20 | Котельная ул. Сутырина, 8 | 16 344,30 | 18 099,24 |  | 17 384,41 |  | 16 615,30 | 16 366,39 |  | 17 275,98 | 16 788,70 |
| 21 | Котельная ул. Шагова, 205 стр.1 | 10 696,48 | 12 777,98 |  | 12 242,39 |  | 11 515,10 | 11 280,69 |  | 11 905,62 | 11 679,39 |
| 22 | Котельная ул. Советская, 122а | 7 542,85 | 8 526,79 |  | 8 794,56 |  | 7 890,40 | 7 855,48 |  | 8 288,07 | 8 180,15 |
| 23 | Котельная ул. Солоница, 5 | 2 554,30 | 2 797,12 |  | 2 607,24 |  | 2 358,30 | 2 380,09 |  | 2 652,89 | 2 448,54 |
| 24 | БМК-0,35 МВт для ж.д. 1,3 | 508,68 | 477,14 |  | 487,20 |  | 497,00 | 437,42 |  | 491,01 | 473,87 |
| 25 | БМК-0,25 МВт для ж.д. 7,8,8а,8б | 452,23 | 496,11 |  | 494,22 |  | 430,80 | 450,02 |  | 480,85 | 458,35 |
| 26 | Котельная ул. Береговая, 45 | 15 730,09 | 18 557,27 |  | 17 008,33 |  | 15 857,40 | 15 970,72 |  | 16 841,10 | 16 166,44 |
| 27 | городок Военный 1-й, 10 | 1 229,37 | 1 303,42 |  | 1 279,36 |  | - | - |  | - | - |
| 28 | БМК Военный городок-1, 12 | - | - |  | - |  | 1 115,00 | 1 159,75 |  | 1 270,72 | 1 184,70 |
| 29 | Котельная ул. Вокзальная, 56 | 624,13 | 418,07 |  | 394,15 |  | 376,60 | 390,80 |  | 478,78 | 387,18 |
| 30 | Котельная ул. Голубкова, 9а | 11 126,30 | 10 817,48 |  | 10 323,87 |  | 10 461,20 | 10 293,09 |  | 10 755,88 | 10 359,39 |
| 31 | Котельная ул. Почтовая, 9 | 11 684,40 | 13 775,32 |  | 12 777,52 |  | 12 312,30 | 12 453,29 |  | 12 745,75 | 12 514,37 |
| 32 | Котельная пос. Волжский | 4 158,21 | 4 380,28 |  | 4 138,84 |  | 3 863,50 | 5 838,91 |  | 14 527,79 | 9 964,32 |
| 33 | п. Санатория Костромской | 2 034,94 | 1 742,97 |  | 1 616,74 |  | 1 502,50 | 1 607,60 |  | 1 798,22 | 1 555,69 |
| 34 | Котельная пос. Первый | - | - |  | - |  | - | 4 522,57 |  | - | - |
| 35 | Котельная ул. Никитская, 47в | 39 032,57 | 52 798,79 |  | 72 387,87 |  | 61 272,10 | 60 167,91 |  | 67 277,19 | 64 609,29 |
| 36 | БМК ул. Ленина в районе дома 154 | - | 1 322,67 |  | 1 316,44 |  | 1 041,20 | 989,09 |  | 1 032,73 | 1 115,58 |
| 37 | АИТ ул. Бульварная, 6 | 183,61 | 522,65 |  | 512,60 |  | 576,70 | 518,99 |  | 512,16 | 536,10 |
| 38 | АИТ ул. Профсоюзная, 12в | - | 460,89 |  | 790,33 |  | 900,20 | 1 029,13 |  | 800,51 | 906,55 |
| 39 | АИТ Речной пpоспект, 72 | - | 68,63 |  | 139,88 |  | 114,60 | 123,78 |  | 132,98 | 126,09 |
| 40 | АИТ Речной проспект, 145 | - | 158,04 |  | 246,81 |  | 228,20 | 298,00 |  | 246,17 | 257,67 |
| 41 | АИТ ул. Шарьинская, 45 | - | - |  | - |  | 797,20 | 919,29 |  | 730,91 | 705,96 |
| 42 | АИТ ул. Китицынская, 15 | - | - |  | - |  | 815,80 | 663,48 |  | 812,04 | 714,07 |
| 43 | БМК Речной проспект, 143 | - | - |  | - |  | 576,30 | 1 296,66 |  | 1 245,06 | 1 161,94 |
| 44 | БМК ул. Профсоюзная, 50а | - | - |  | - |  | - | 621,35 |  | 1 095,88 | 1 051,60 |
| 45 | БМК ул. Даремская, 2 | - | - |  | - |  | - | 537,88 |  | 1 187,36 | 1 200,29 |
| 46 | АИТ б-р Маршала Василевского, 4 | - | - |  | - |  | - | - |  | - | 639,35 |
| 47 | АИТ мкр. Венеция, 11 | - | - |  | - |  | - | - |  | - | 636,59 |
| 48 | АИТ ул. Профсоюзная, 50 | - | - |  | - |  | - | - |  | - | 724,55 |
| 49 | Котельная ул. Партизанская, 37 стр. 1 | 542,36 | 589,94 |  | 484,06 |  | 509,40 | 553,28 |  | 538,79 | 515,58 |
| 50 | Котел наружного размещения ул. Костромская, 48а | 125,35 | 153,58 |  | 154,94 |  | 155,00 | 140,08 |  | 150,83 | 150,01 |
| 51 | АИТ ул. Линейная, 5 | - | - |  | 378,74 |  | 438,70 | 556,57 |  | 378,74 | 458,00 |
| 52 | АИТ ул. Санаторная, 21 | - | - |  | - |  | - | - |  | - | 711,34 |
| 53 | БМК ул. Муромская, 7 | - | - |  | - |  | - | - |  | - | 1 200,29 |
| 54 | Котельная ул. Костромская, 99 | 14 225,22 | 15 235,82 |  | 14 267,59 |  | 13 611,80 | 13 478,03 |  | 19 975,00 | 13 785,81 |
| 55 | ЦТП ул. Запрудня, 19 | - | - |  | - |  | 1 971,47 | 4 207,25 |  | 4 607,43 | 3 846,97 |
| 56 | ЦТП пр-д Строительный, 3Б | - | - |  | - |  | 3 155,96 | 8 224,87 |  | 9339,47 | 8576,24 |
| 57 | ЦТП ул. Южная, 9 (стр.1) | - | - |  | - |  | 915,87 | 1 498,10 |  | 1695,18 | 1672,54 |
| 58 | ЦТП м/р-н Паново, 8-А | - | - |  | - |  | 2 417,30 | 3 385,25 |  | 4285,76 | 4075,62 |
| 59 | ЦТП м/р-н Паново, 18, стр.1 | - | - |  | - |  | 640,98 | 1 054,79 |  | 1209,03 | 1194,91 |
| 60 | ЦТП ул. Ярославская, 37-В | - | - |  | - |  | 105,96 | 161,40 |  | 190,18 | 188,24 |
| 61 | ЦТП м/р-н Паново, 28-Б | - | - |  | - |  | 1 490,34 | 2 493,01 |  | 2955,94 | 2892,72 |
| 62 | ЦТП м/р-н Паново, 30-А | - | - |  | - |  | 1 045,35 | 1 675,88 |  | 1746,83 | 1767,18 |
| 63 | ЦТП ул. Беговая, 31а | - | - |  | - |  | 277,26 | 392,67 |  | 373,16 | 385,76 |
| 64 | ЦТП ул. Беговая, 57 (стр.1) | - | - |  | - |  | 366,70 | 452,77 |  | 557,74 | 538,23 |
| 65 | ЦТП ул. Калиновская, 25а | - | - |  | - |  | 353,67 | 510,38 |  | 591,66 | 573,04 |
| 66 | ЦТП ул. Катушечная, 56 стр.1 | - | - |  | - |  | 598,06 | 869,52 |  | 943,99 | 934,01 |
| 67 | ЦТП проезд Кирпичный, 3а | - | - |  | - |  | 670,09 | 913,41 |  | 1027,67 | 1018,09 |
| 68 | ЦТП ул. Козуева, 66 | - | - |  | - |  | 207,09 | 239,18 |  | 280,95 | 265,23 |
| 69 | ЦТП ул. Коммунальная, 30 | - | - |  | - |  | 601,06 | 791,30 |  | 882,78 | 860,73 |
| 70 | ЦТП ул. Ленина, 100 (ул. Пушкина, 43/102) | - | - |  | - |  | 281,42 | 369,69 |  | 452,79 | 424,88 |
| 71 | ЦТП ул. Маяковского, 12 | - | - |  | - |  | 29,73 | 52,10 |  | 62,64 | 59,84 |
| 72 | ЦТП ул. Новый быт, 2 | - | - |  | - |  | 766,82 | 644,51 |  | 1071,33 | 730,66 |
| 73 | ЦТП пл. Мира, 2 | - | - |  | - |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 74 | ЦТП пр. Мира, 8/6 (стр. 1) | - | - |  | - |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 75 | ЦТП ул. Пушкина, 1б | - | - |  | - |  | 175,72 | 283,47 |  | 278,66 | 287,71 |
| 76 | ЦТП ул. Ткачей, 6 | - | - |  | - |  | 160,46 | 156,77 |  | 269,58 | 184,01 |
| 77 | ЦТП Рабочий проспект, 34А | - | - |  | - |  | 341,72 | 474,98 |  | 738,41 | 674,01 |
| 78 | ЦТП м/р-н Якиманиха, 3 (стр.1) | - | - |  | - |  | 1 270,54 | 1 507,89 |  | 2231,77 | 2071,32 |
| 79 | ЦТП м/р-н Якиманиха, 8а | - | - |  | - |  | 1 380,64 | 1 926,70 |  | 2469,90 | 2336,47 |
| 80 | ЦТП ул. 2-я Дорожная, 3 | - | - |  | - |  | 453,69 | 557,83 |  | 947,10 | 838,14 |
| 81 | ЦТП ул. И.Сусанина, 37 (стр.1) | - | - |  | - |  | 950,97 | 1 560,01 |  | 1951,39 | 1916,01 |
| 82 | ЦТП ул. И.Сусанина, 50 (стр.1) | - | - |  | - |  | 225,93 | 443,00 |  | 784,72 | 695,10 |
| 83 | ЦТП ул. И.Сусанина, 54/17 (стр.1) | - | - |  | - |  | 371,52 | 525,51 |  | 854,58 | 770,56 |
| 84 | ЦТП Кинешемское шоссе, 26а | - | - |  | - |  | 160,55 | 120,43 |  | 163,77 | 148,19 |
| 85 | ЦТП ул. Никитская, 52 | - | - |  | - |  | 304,05 | 454,92 |  | 659,56 | 649,76 |
| 86 | ЦТП ул. Никитская, 60 (стр. 1) | - | - |  | - |  | 1 023,06 | 1 034,93 |  | 1818,21 | 1608,43 |
| 87 | ЦТП ул. Новосёлов, 11 стр.1 | - | - |  | - |  | 21,02 | 52,68 |  | 69,05 | 65,26 |
| 88 | ЦТП ул. Новосёлов, 19а | - | - |  | - |  | 955,04 | 1 262,60 |  | 1754,78 | 1606,98 |
| 89 | ЦТП ул. Профсоюзная, 26 (стр.1) | - | - |  | - |  | 370,88 | 789,14 |  | 1333,71 | 1176,66 |
| 90 | ЦТП ул. Профсоюзная, 34а (стр.1) | - | - |  | - |  | 1 390,34 | 1 254,38 |  | 3127,25 | 2588,68 |
| 91 | ЦТП ул. Профсоюзная, 38 (стр. 1) | - | - |  | - |  | 554,12 | 725,03 |  | 1465,93 | 1236,87 |
| 92 | ЦТП ул. Советская, 77 | - | - |  | - |  | 612,70 | 660,35 |  | 1583,72 | 1227,08 |
| 93 | ЦТП ул. Фестивальная, 28 (стр.1) | - | - |  | - |  | 368,45 | 655,53 |  | 923,90 | 906,82 |
| 94 | ЦТП м/р-н Юбилейный 18а | - | - |  | - |  | 759,20 | 781,39 |  | 1510,73 | 1255,61 |
| 95 | ЦТП м/р-н Юбилейный, 5б | - | - |  | - |  | 1 403,29 | 1 485,58 |  | 2583,63 | 2193,98 |
| 96 | ЦТП м/р-н Юбилейный, 21а | - | - |  | - |  | 1 373,05 | 1 523,92 |  | 2769,57 | 2130,15 |
| 97 | ЦТП м/р-н Давыдовский-1, 4а | - | - |  | - |  | 994,36 | 1 196,21 |  | 2004,71 | 1779,12 |
| 98 | ЦТП м/р-н Давыдовский-1, 12а | - | - |  | - |  | 1 947,75 | 2 390,26 |  | 3930,76 | 3543,03 |
| 99 | ЦТП м/р-н Давыдовский-1, 24, стр.1 | - | - |  | - |  | 1 155,28 | 1 439,75 |  | 2366,19 | 2057,60 |
| 100 | ЦТП м/р-н Давыдовский-2, 7а | - | - |  | - |  | 1 115,94 | 1 962,05 |  | 2650,02 | 2494,04 |
| 101 | ЦТП ул. Профсоюзная, 25/2 стр.1 | - | - |  | - |  | 1 223,60 | 1 831,75 |  | 2559,26 | 2382,06 |
|  | Итого от котельных | 341 430,03 |  | 399 262,86 |  | 399 189,61 | 371 640,96 |  | 375 770,77 | 414 054,71 | 392 351,30 |  |
|  | Итого от ЦТП | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 36 958,96 |  | 54 993,15 | 76 075,40 | 68 828,50 |  |
|  | Всего | 341 430,0 |  | 399 262,9 |  | 399 189,6 | 408 599,9 |  | 430 763,9 | 490 130,1 | 461 179,8 |  |