| «Согласовано» директор МУП г. Костромы «Городские сети» _____________________Соловьева С.Г. |  |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения городского округа город Кострома на период

с 2021 года по 2035 год

(актуализация на 2026 год)

Книга 2. Обосновывающие материалы.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Договор от 11.07.2025 года №33/2025

2025 год

Содержание

| 1 | Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (в т.ч. расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии) | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе | 6 |
| 3 | Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации | 35 |
| 4 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 36 |
| 5 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе | 46 |
| 6 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой эергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 48 |
| 7 | Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки | 48 |

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (в том числе расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии)

Данные базового уровня (тепловая нагрузка и потребление тепловой энергии в ретроспективном периоде) приведены в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1 - Расчетные тепловые нагрузки абонентов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, по состоянию на 01.01.2025 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВСср | ГВСмакс | технология в паре | сумма с учетом ГВСср |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | 118,919 | 13,841 | 43,698 | 104,874 | 41,132 | 217,589 |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | 238,272 | 14,846 | 90,619 | 217,397 | 0,212 | 344,012 |
| 3 | Районная котельная Р-2 | 21,447 | 6,156 | 13,133 | 31,519 | 0,000 | 40,736 |
|  | Итого по ТГК-2 | 378,638 | 34,843 | 147,45 | 353,79 | 41,344 | 602,337 |
| 4 | Котельная ул. Беленогова, 18/1 | 0,9433 | 0,2290 | 0,8300 | 0,0000 |  | 2,0023 |
| 5 | Котельная ул. Береговая, 45 | 7,6488 | 0,0000 | 1,7538 | 0,0000 |  | 9,4026 |
| 6 | Котельная ул. Боровая, 4 | 7,3774 | 0,3140 | 4,5697 | 0,0000 |  | 12,5211 |
| 7 | Котельная ул. Водяная, 95а | 1,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 1,8000 |
| 8 | Котельная ул. Вокзальная, 1 | 0,5260 | 0,0000 | 0,1170 | 0,0000 |  | 0,7340 |
| 9 | Котельная пос. Волжский | 1,8090 | 0,0000 | 0,4571 | 0,0000 |  | 10,0361 |
| 10 | Котельная ул. Голубкова, 9а | 4,9906 | 0,0000 | 0,9530 | 0,0000 |  | 5,9436 |
| 11 | Котельная ул. 2-я Загородная, 40а | 2,0636 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 2,0636 |
| 12 | Котельная Кинешемское шоссе, 72 | 0,8040 | 0,0000 | 0,2300 | 0,0000 |  | 1,0340 |
| 13 | Котельная Кинешемское шоссе, 86 | 0,6865 | 0,0000 | 0,4410 | 0,0000 |  | 1,1275 |
| 14 | Котел наружного размещения ул. Костромская, 48а | 0,0610 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0610 |
| 15 | Котельная ул. Машиностроителей, 5 стр.1 | 3,4493 | 0,0000 | 3,3620 | 0,0000 |  | 6,8113 |
| 16 | Котельная ул. Машиностроителей, 6 | 1,3120 | 0,0000 | 0,8410 | 0,0000 |  | 2,1530 |
| 17 | Котельная п. Новый, 15 | 4,6101 | 0,0000 | 5,0370 | 0,0000 |  | 9,6471 |
| 18 | Котельная ул. Партизанская, 37 стр.1 | 0,2580 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,2580 |
| 19 | Котельная ул. Пастуховская, 37 | 14,9741 | 1,3038 | 8,6612 | 0,0000 |  | 24,9391 |
| 20 | Котельная ул. Почтовая, 9 | 6,1619 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 6,1619 |
| 21 | Котельная ул. Просвещения, 22 стр.1 | 1,4080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 1,4080 |
| 22 | Котельная ул. Советская, 22а | 1,3005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 1,3005 |
| 23 | Котельная ул. Солоница, 5 | 1,1028 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 1,1028 |
| 24 | Котельная ул. Сплавщиков, 4 | 0,4340 | 0,0000 | 0,2330 | 0,0000 |  | 0,6670 |
| 25 | Котельная ул. Сутырина, 8 | 6,5934 | 0,0000 | 1,4841 | 0,0000 |  | 8,0775 |
| 26 | Котельная п. Учхоза | 0,5130 | 0,0000 | 0,0410 | 0,0000 |  | 0,5540 |
| 27 | Котельная ул. Шагова, 205 стр.1 | 4,8150 | 0,5240 | 2,1298 | 0,0000 |  | 7,4688 |
| 28 | Котельная ул. Московская, 105 | 56,5702 | 1,1300 | 29,0915 | 0,0000 |  | 86,8917 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 122а | 4,5203 | 0,1106 | 0,0000 | 0,0000 |  | 4,6309 |
| 30 | Котельная п. Санаторий Костромской | 0,9026 | 0,0000 | 0,2341 | 0,0000 |  | 1,1367 |
| 31 | Котельная ул. Вокзальная, 56 | 0,3180 | 0,0000 | 0,1010 | 0,0000 |  | 0,4190 |
| 32 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 | 0,1910 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 |  | 0,2910 |
| 33 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б | 0,1803 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,1803 |
| 34 | Котельная ул. Лесная, 27 стр.1 | 2,9060 | 1,5290 | 0,4520 | 0,0000 |  | 4,8870 |
| 35 | АИТ ул. Бульварная, 6 | 0,3200 | 0,1900 | 0,0800 | 0,0000 |  | 0,5900 |
| 36 | АИТ ул. Линейная, 5 | 0,0920 | 0,0000 | 0,0330 | 0,0000 |  | 0,1250 |
| 37 | АИТ пр. Речной, 72 | 0,0655 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0655 |
| 38 | АИТ пр. Речной, 145 | 0,0905 | 0,0475 | 0,0963 | 0,0000 |  | 0,2343 |
| 39 | АИТ ул. Профсоюзная, 12в | 0,2170 | 0,0780 | 0,2160 | 0,0000 |  | 0,5110 |
| 40 | Котельная ул. Никитская, 47в | 25,1127 | 0,9016 | 13,8992 | 0,0000 |  | 39,9135 |
| 41 | БМК Военный городок-1, 12 | 0,5688 |  |  |  |  | 0,5688 |
| 42 | АИТ ул. Шарьинская, 45 | 0,5781 |  |  |  |  | 0,5781 |
| 43 | АИТ ул. Китицынская, 15 | 0,5806 |  |  |  |  | 0,5806 |
| 44 | АИТ пр. Речной, 143 | 1,4414 |  |  |  |  | 1,4414 |
| 45 | ул. Даремская, 2 | 0,4230 | 0,8460 | 0,2075 | 0,0000 |  | 1,4765 |
| 46 | ул. Профсоюзная, 50а | 1,2600 |  |  |  |  | 1,2600 |
| 47 | ул. Ленина, 154 | 0,3081 |  |  |  |  | 0,3081 |
|  | мр-н Венеция, 11* | 0,4410 |  |  |  |  | 0,4410 |
|  | б-р Маршала Василевского, 4* | 0,2808 |  |  |  |  | 0,2808 |
|  | ул. Профсоюзная, 50* | 0,2364 |  |  |  |  | 0,2364 |
|  | Итого по МУП г. Костромы «Городские сети2 | 173,2466 | 7,2035 | 75,6512 |  |  | 264,3222 |
|  | Котельная ул. Костромская, 99 | 9,296 | 0,0000 | 1,181 | 2,8344 | 1,426 | 15,278 |
|  | БМК Черноречье, 20а | 10,695 | 0,0000 | 0,37 | 0,888 | 0,0000 | 11,065 |
|  | Всего по ГО г. Кострома | 571,8756 | 42,0465 | 224,6522 | 357,5124 | 45,0664 | 868,0852 |

Таблица 1.2 - Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городском округе, за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Реализация тепловой энергии потребителям, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | на отопление и вентиляцию | на нужды ГВС |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | 507053,4 | 407312,0 | 99741,4 |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | 776513,0 | 598741,9 | 177771,0 |
| 3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | 105615,0 | 75530,4 | 30084,6 |
| 4 | Береговая, 45а | 15970,7 | 14424,0 | 1546,6 |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 18961,1 | 18961,1 | 0,0 |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 3128,2 | 3128,2 | 0,0 |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | 1159,7 | 1159,7 | 0,0 |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 5838,9 | 5774,7 | 64,2 |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | 10293,1 | 8027,1 | 2266,0 |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 3862,4 | 3862,4 | 0,0 |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 2522,2 | 1740,5 | 781,5 |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 2475,4 | 1630,2 | 845,1 |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | 140,1 | 140,1 | 0,0 |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | 8293,9 | 5090,6 | 3203,3 |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 3237,5 | 2013,3 | 1224,2 |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 10640,4 | 6680,5 | 3960,0 |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 553,3 | 553,3 | 0,0 |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 30384,0 | 24844,2 | 5539,7 |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 12453,3 | 12453,3 | 0,0 |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 1977,4 | 1977,4 | 0,0 |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 2201,4 | 2201,4 | 0,0 |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | 2380,1 | 2380,1 | 0,0 |
| № п/п | Наименование теплоисточника | Реализация тепловой энергии потребителям, Гкал |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | на отопление и вентиляцию | на отопление и вентиляцию |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 1056,1 | 991,0 | 65,0 |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 16366,2 | 10365,6 | 6000,6 |
| 25 | Котельная поселок Учхоза | 1582,4 | 1500,0 | 82,3 |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 11280,7 | 6975,6 | 4305,1 |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | 103371,4 | 103371,4 | 0,0 |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | 7855,5 | 7855,5 | 0,0 |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 390,8 | 282,9 | 107,8 |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 437,4 | 437,4 | 0,0 |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 450,0 | 450,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 5624,3 | 5624,3 | 0,0 |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | 60167,9 | 54360,2 | 5807,7 |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 1202,9 | 1162,2 | 40,7 |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 519,0 | 519,0 | 0,0 |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 556,6 | 556,6 | 0,0 |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 123,8 | 123,8 | 0,0 |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 298,0 | 298,0 | 0,0 |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 1029,1 | 1029,1 | 0,0 |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | 919,3 | 919,3 | 0,0 |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | 663,5 | 663,5 | 0,0 |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | 1296,7 | 1296,7 | 0,0 |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 14068,6 | 13271,1 | 797,5 |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 19827,6 | 19235,0 | 592,6 |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 1607,6 | 1399,0 | 208,6 |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 2349,6 | 2167,8 | 181,8 |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | 417,9 | 307,1 | 110,8 |

- Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В качестве расчетных элементов территориального деления в схеме теплоснабжения приняты кадастровые кварталы.

Рисунок 2.1 – Деление территории г. Костромы с использованием кадастровых

Динамика численности населения за последние 10 лет, представленная в таблице 2.1, принята по данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/)

.

Таблица 2.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 10 лет

| Наименование | Численность населения (к окончанию года), тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Фактическая численность населения | 276,1 | 276,7 | 277,6 | 277,3 | 276,1 | 276,9 | 267,5 | 266,7 | 266,0 | 265,8 | 265,0 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, % | - | 0,22 | 0,35 | -0,13 | -0,44 | 0,31 | -3,41 | -0,28 | -0,29 | -0,07 | -0.3 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) с 2014, % | - | 0,22 | 0,56 | 0,43 | -0,01 | 0,30 | -3,12 | -3,39 | -3,67 | -3,74 | -4,2 |

За последние 10 лет численность населения города снизилась на 26,7 тыс. чел (-5,45%).

Рисунок 2.2 – Динамика численности населения г. Костромы

Динамика изменения площадей строительных фондов представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе

| Параметр | Значение на конец 2023 г., тыс. м2 |
| --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | нет данных |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 203,1 |
| новое строительство, в т.ч.: | 203,1 |
| многоквартирные жилые здания | 133,1 |
| общественно-деловая застройка | 1,2 |
| индивидуальная жилищная застройка | 68,9 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0,0 |
| Общая отапливая площадь на конец года | нет данных |

Изменение среднегодовой численности населения г. Кострома за последние 10 лет составляет -11,7 тыс. чел., или -4,2%.

Принимая во внимание аномальную убыль численности населения в период 2019-2020 гг., а также демографическую политику Российской Федерации, целями которой являются стабилизация численности населения и создание условий для его роста, проектом Схемы теплоснабжения предусмотрено, что численность населения на расчетный период (до 2035 г.) сохранится на текущем уровне.

Прогноз прироста площадей строительных фондов, потребления тепловой мощности и энергии составлен на основании реестра перспективных потребителей, приведенного в таблице 2.3.

Целевые показатели по площадям строительных фондов представлены на рисунках 2.3 и 2.4.

.

Таблица 2.3 – Перечень перспективных потребителей тепловой энергии

| № п/п | Название объекта | Адресная привязка | РЭТД | Источник тепловой энергии | Год ввода | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | О+В | ГВС (ср.) | ГВС (макс.) | технология | сумма с учетом ср. ГВС | сумма с учетом макс. ГВС |
| 1 | Здание дошкольной образовательной организации на 70 мест (совмещенный с начальной школой) | в районе поселка Волжский, земельный участок с кадастровым номером 44:27:030101:5386 | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2025 | 0,066 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,070 | 0,075 |
| 2 | Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест | в районе улицы Волгоградской | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2025 | 0,263 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,278 | 0,299 |
| 3 | Здание дошкольной образовательной организации на 250 мест | в районе улица Солигаличской | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2026 | 0,235 | 0,013 | 0,032 | 0,000 | 0,249 | 0,267 |
| 4 | Здание организации дополнительного образования на 40 мест (здание детского дошкольного учреждения дополнительного и специального образования) | в районе поселка Волжского | 44:27:020111 | Автономное теплоснабжение | 2026 | 0,038 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,040 | 0,043 |
| 5 | Здание дошкольной образовательной организации на 90 мест | в районе улицы Героев | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2027 | 0,085 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,089 | 0,096 |
| 6 | Здание дошкольной образовательной организации на 90 мест | улица Владимира Люсина | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2027 | 0,085 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,089 | 0,096 |
| 7 | Здание дошкольной образовательной организации на 130 мест | улица Растопчина, в районе дома №42 | 44:27:020209 | Автономное теплоснабжение | 2028 | 0,102 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,109 | 0,119 |
| 8 | Здание дошкольной образовательной организации | улица Физкультурная, в районе дома №24 | 44:27:020301 | Автономное теплоснабжение | 2028 | 0,118 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,126 | 0,137 |
| 9 | Здание дошкольной образовательной организации на 140 мест | улица Линейная, 5 | 44:27:020313 | АИТ улица Линейная, 5 | 2029 | 0,110 | 0,007 | 0,018 | 0,000 | 0,117 | 0,128 |
| 10 | Здание дошкольной образовательной организации на 180-200 мест | Некрасовское шоссе, 44 | 44:27:010101 | Котельная улица Береговая, 45 | 2029 | 0,157 | 0,011 | 0,026 | 0,000 | 0,167 | 0,182 |
| 11 | Здание дошкольной образовательной организации на 95 мест | улица Береговая, 55 | 44:27:010114 | Автономное теплоснабжение | 2030 | 0,074 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,080 | 0,087 |
| 12 | Здание дошкольной образовательной организации на 140 мест | улица Ленина, 146 | 44:27:050502 | Автономное теплоснабжение | 2030 | 0,180 | 0,116 | 0,278 | 0,000 | 0,296 | 0,458 |
| 13 | Здание дошкольной образовательной организации на 190 мест | улица Новосельская, 59 | 44:27:040429 | Костромская ТЭЦ-1 | 2031 | 0,149 | 0,010 | 0,024 | 0,000 | 0,159 | 0,173 |
| 14 | Здание дошкольной образовательной организации на 400 мест | улица Рабочая 7-я, 41 | 44:27:040329 | Костромская ТЭЦ-1 | 2031 | 0,314 | 0,021 | 0,051 | 0,000 | 0,335 | 0,365 |
| 15 | Здание дошкольной образовательной организации на 400 мест | улица Рабочая 7-я | 44:27:040329 | Костромская ТЭЦ-1 | 2032 | 0,314 | 0,021 | 0,051 | 0,000 | 0,335 | 0,365 |
| 16 | Здание дошкольной образовательной организации на 140 мест | улица Рабочая 1-я, 19а | 44:27:040313 | Костромская ТЭЦ-1 | 2032 | 0,110 | 0,007 | 0,018 | 0,000 | 0,117 | 0,128 |
| 17 | Здание дошкольной образовательной организации | квартал, ограниченный улицами Красноармейской, Полянской, Новополянской, Горького | 44:27:040305 | Костромская ТЭЦ-1 | 2033 | 0,118 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,126 | 0,137 |
| 18 | Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест | улица Мясницкая, 11а | 44:27:040603 | Костромская ТЭЦ-2 | 2033 | 0,220 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,234 | 0,255 |
| 19 | Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест | улица Свердлова, 51а | 44:27:040604 | Костромская ТЭЦ-2 | 2034 | 0,274 | 0,019 | 0,045 | 0,000 | 0,293 | 0,319 |
| 20 | Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест | улица Смоленская, 23а | 44:27:040605 | Костромская ТЭЦ-2 | 2034 | 0,220 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,234 | 0,255 |
| 21 | Здание дошкольной образовательной организации на 280 мест | улица Мясницкая, 42 | 44:27:040610 | Костромская ТЭЦ-2 | 2035 | 0,220 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,234 | 0,255 |
| 22 | Здание дошкольной образовательной организации | в районе переулка Солнечного | 44:27:040620 | Костромская ТЭЦ-2 | 2035 | 0,118 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,126 | 0,137 |
| 23 | Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест | проезд Сосновый 2-й, 18 | 44:27:040636 | Костромская ТЭЦ-2 | 2025 | 0,329 | 0,019 | 0,045 | 0,000 | 0,348 | 0,374 |
| 24 | Здание дошкольной образовательной организации | улица Димитрова, 5 | 44:27:070218 | Костромская ТЭЦ-2 | 2025 | 0,141 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,149 | 0,160 |
| 25 | Здание дошкольной образовательной организации на 70 мест | улица Новоселов, 26 | 44:27:070234 | Костромская ТЭЦ-2 | 2026 | 0,066 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,070 | 0,075 |
| 26 | Здание дошкольной образовательной организации | улица Индустриальная, в районе дома №32 | 44:27:070209 | Костромская ТЭЦ-2 | 2026 | 0,141 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,149 | 0,160 |
| 27 | Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест | планируемый район к юго-западу от парка Победы | 44:27:070709 | Костромская ТЭЦ-2 | 2027 | 0,329 | 0,019 | 0,045 | 0,000 | 0,348 | 0,374 |
| 28 | Здание дошкольной образовательной организации на 350 мест | планируемый район к юго-западу от парка Победы | 44:27:070709 | Костромская ТЭЦ-2 | 2027 | 0,329 | 0,019 | 0,045 | 0,000 | 0,348 | 0,374 |
| 29 | Здание дошкольной образовательной организации на 120 мест | в районе улицы Жужелинской | 44:27:070409 | Костромская ТЭЦ-2 | 2028 | 0,094 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | 0,109 |
| 30 | Здание дошкольной образовательной организации на 95 мест | бульвар Маршала Васильевского | 44:27:080303 | Автономное теплоснабжение | 2028 | 0,074 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,080 | 0,087 |
| 31 | Здание дошкольной образовательной организации | проезд Студенческий, 23а | 44:27:080609 | Котельная улица Московская, 105 | 2029 | 0,118 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,126 | 0,137 |
| 32 | Здание дошкольной образовательной организации на 320 мест | в районе улицы Олега Юрасова | 44:27:080610 | Котельная улица Московская, 105 | 2029 | 0,251 | 0,017 | 0,041 | 0,000 | 0,268 | 0,292 |
| 33 | Здание дошкольной образовательной организации на 120 мест | в районе улицы Олега Юрасова | 44:27:080610 | Котельная улица Московская, 105 | 2030 | 0,094 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | 0,109 |
| 34 | Здание дошкольной образовательной организации на 120 мест | в районе улицы Олега Юрасова | 44:27:080610 | Котельная улица Московская, 105 | 2030 | 0,094 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,100 | 0,109 |
| 35 | Здание дошкольной образовательной организации | в районе пересечения улиц Магистральной и Олега Юрасова | 44:27:080610 | Котельная улица Московская, 105 | 2031 | 0,118 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,126 | 0,137 |
| 36 | Здание дошкольной образовательной организации на 240 мест | проезд Южный, 1 | 44:27:080522 | Котельная улица Московская, 105 | 2031 | 0,188 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,201 | 0,219 |
| 37 | Здание дошкольной образовательной организации на 240 мест | Волгореченское шоссе | 44:27:080612 | Котельная улица Московская, 105 | 2032 | 0,188 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,201 | 0,219 |
| 38 | Здание дошкольной образовательной организации на 240 мест | в районе пересечения улиц Магистральной и Московской | 44:27:090704 | Котельная улица Московская, 105 | 2032 | 0,188 | 0,013 | 0,031 | 0,000 | 0,201 | 0,219 |
| 39 | Здание начальной общеобразовательной организации на 90 мест | в районе поселка Волжский земельный участок с кадастровым номером 44:27:030101:5386 | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2034 | 0,071 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,075 | 0,082 |
| 40 | Здание общеобразовательной организации на 1000 мест | проезд Нейский | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2035 | 0,742 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,755 | 0,775 |
| 41 | Здание общеобразовательной организации на 400 мест | в районе улицы Героев | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2035 | 0,297 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,302 | 0,310 |
| 42 | Здание воскресной школы | в районе поселка Волжского | 44:27:020111 | Автономное теплоснабжение | 2025 | 0,141 | 0,008 | 0,019 | 0,000 | 0,149 | 0,160 |
| 43 | Здание начальной школы с детским садом на 100 мест | в районе улицы Запрудня | 44:27:020345 | Костромская ТЭЦ-1 | 2025 | 0,089 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,090 | 0,092 |
| 44 | Здание общеобразовательной организации на 825 мест | в районе улиц Новый Быт, Рабочая 7-я | 44:27:040311 | Костромская ТЭЦ-1 | 2026 | 0,734 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,745 | 0,761 |
| 45 | Здание общеобразовательной организации на 1000 мест | улица Рабочая 5-я | 44:27:040325 | Костромская ТЭЦ-1 | 2026 | 0,890 | 0,014 | 0,033 | 0,000 | 0,904 | 0,923 |
| 46 | Здание общеобразовательной организации | улица Мясницкая, 19а | 44:27:040607 | Костромская ТЭЦ-2 | 2027 | 0,133 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,136 | 0,138 |
| 47 | Здание общеобразовательной организации на 1320 мест | улица Новоселов, 11 | 44:27:070231 | Костромская ТЭЦ-2 | 2027 | 1,175 | 0,018 | 0,044 | 0,000 | 1,193 | 1,218 |
| 48 | Здание общеобразовательной организации | планируемый район к юго-западу от парка Победы | 44:27:070709 | Костромская ТЭЦ-2 | 2028 | 0,111 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,113 | 0,116 |
| 49 | Здание общеобразовательной организации на 1135 мест | улица Александра Зиновьева, 6 | 44:27:080522 | Котельная улица Московская, 105 | 2028 | 0,842 | 0,016 | 0,037 | 0,000 | 0,857 | 0,879 |
| 50 | Здание общеобразовательной организации на 982 мест | в районе улицы Радиозаводская и улицы Сергея Сухарева | 44:27:000000 | Автономное теплоснабжение | 2029 | 0,728 | 0,014 | 0,032 | 0,000 | 0,742 | 0,761 |
| 51 | Здание общеобразовательной организации на 660-1100 мест | в районе улицы Маршала Тимошенко | 44:27:080608 | Автономное теплоснабжение | 2029 | 0,816 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,831 | 0,852 |
| 52 | Здание общеобразовательной организации на 660-1100 мест | в районе улицы Маршала Тимошенко | 44:27:080608 | Автономное теплоснабжение | 2030 | 0,816 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,831 | 0,852 |
| 53 | Здание общеобразовательной организации на 825 мест | в районе пересечения улиц Магистральной, Московской | 44:27:090802 | Котельная улица Московская, 105 | 2030 | 0,612 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,623 | 0,639 |
| 54 | Объект дополнительного образования с возможностью размещения объекта спорта | в районе дома №14 в микрорайоне Юбилейный | 44:27:070704 | Костромская ТЭЦ-2 | 2031 | 0,111 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,113 | 0,116 |
| 55 | Объект спортивного назначения | в районе проезда Апраксинского | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2025 | 0,222 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,298 | 0,403 |
| 56 | Объект спортивного назначения | в районе проезда Чухломского | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2026 | 0,222 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,298 | 0,403 |
| 57 | Спортивная площадка | проезд Речной | 44:27:020312 | АИТ проспект Речной, 72 | 2027 | 0,222 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,298 | 0,403 |
| 58 | Здание спортивно-оздоровительное с бассейном и объектом общественного питания | в районе поселка Волжский | 44:27:020102 | Автономное теплоснабжение | 2028 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 59 | Объект спорта | территория, ограниченная улицей Заречной до улицы Запрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома | 44:27:020345 | Костромская ТЭЦ-1 | 2029 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 60 | Объект спорта | проспект Мира, 157а | 44:27:050502 | Костромская ТЭЦ-1 | 2030 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 61 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение. Ледовая дорожка | в районе парка Победы | 44:27:070705 | Костромская ТЭЦ-2 | 2031 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 62 | Открытое физкультурно-спортивное сооружение. Скоростной спуск | в районе улицы Дачный | 44:27:080202 | Котельная улица Почтовая, 9 | 2032 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 63 | Открытое плоскостное физкультурно-спортивное сооружение. Спортивная площадка | в районе проезда Нагорный | 44:27:080301 | Автономное теплоснабжение | 2033 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 64 | Здание организации дополнительного образования (Спортивной школы №5 имени выдающегося земляка А.Н. Герасимов) | улица Беленогова Юрия, 23а | 44:27:080124 | Автономное теплоснабжение | 2025 | 0,222 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,298 | 0,403 |
| 65 | Здание физкультурно-оздоровительного комплекса | в районе улицы Василия Маргелова | 44:27:000000 | Автономное теплоснабжение | 2026 | 0,222 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,298 | 0,403 |
| 66 | Объект спорта | в районе улицы Олега Юрасова | 44:27:080610 | Котельная улица Московская, 105 | 2027 | 0,222 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,298 | 0,403 |
| 67 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | территория, расположенная на пересечении улиц Магистральной и Радиозаводской | 44:27:080601 | Котельная улица Московская, 105 | 2028 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 68 | Открытое физкультурно-спортивное сооружение. Лыжероллерная трасса | в районе улыци Магистральной, 40 | 44:27:080522 | Котельная улица Московская, 105 | 2029 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 69 | Объект спорта | в районе улицы Александра Зиновьева | 44:27:080522 | Котельная улица Московская, 105 | 2030 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 70 | Объект спорта | территория в районе пересечения улиц Магистральной, Московской | 44:27:090802 | Котельная улица Московская, 105 | 2031 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 71 | Объект спорта | в районе поселка Рыбное | 44:27:090101 | Новая БМК пос. Рыбное | 2032 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 72 | Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс | улица Самоковская, 8а | 44:27:080516 | Районная котельная РК-2 | 2033 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 73 | Здание спортивно-оздоровительное (Спортивная школа №6) | проспект Речной, 65 | 44:27:020202 | Автономное теплоснабжение | 2034 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 74 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | проспект Речной, 65 | 44:27:020202 | Автономное теплоснабжение | 2035 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 75 | Объект культуры клубного типа (клуб на 290 мест с библиотекой и объектом общественного питания) | в районе поселка Волжский | 44:27:020102 | Автономное теплоснабжение | 2025 | 0,129 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,132 | 0,137 |
| 76 | Объект культуры (центр культурного развития) | в районе пересечения улицы Индустриальной, улицы Александра Сахаровского | 44:27:000000 | Автономное теплоснабжение | 2025 | 0,222 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,228 | 0,236 |
| 77 | Взрослая поликлиника ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа №1" на 500 посещений в смену | проспект Текстильщиков, 17 | 44:27:040203 | Костромская ТЭЦ-1 | 2025 | 0,204 | 0,098 | 0,235 | 0,000 | 0,301 | 0,438 |
| 78 | Детская и взрослая поликлиника ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" до 750 посещений в смену | микрорайон Венеция | 44:27:090401 | Автономное теплоснабжение | 2025 | 0,306 | 0,147 | 0,352 | 0,000 | 0,452 | 0,658 |
| 79 | Отделение взрослой поликлиники №3 ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа №1" | улица Запрудня, 15 | 44:27:020340 | Костромская ТЭЦ-1 | 2026 | 0,157 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,232 | 0,337 |
| 80 | Взрослая поликлиника ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" до 750 посещений в смену | Давыдовский микрорайон | 44:27:000000 | Автономное теплоснабжение | 2026 | 0,293 | 0,141 | 0,338 | 0,000 | 0,434 | 0,631 |
| 81 | ОГБУЗ "Родильный дом Костромы" на 150 коек | в районе санатория "Костромской" и улицы Радиозаводской | 44:27:080608 | Котельная улица Московская, 105 | 2027 | 0,071 | 0,034 | 0,081 | 0,000 | 0,104 | 0,152 |
| 82 | Здание музыкального театра | - | 44:27:000000 | Автономное теплоснабжение | 2028 | 0,185 | 0,006 | 0,013 | 0,000 | 0,191 | 0,199 |
| 85 | Крытый манеж на территории Костромского ипподрома | проспект Мира, 159 | 44:27:040312 | Костромская ТЭЦ-1 | 2029 | 0,185 | 0,075 | 0,181 | 0,000 | 0,261 | 0,366 |
| 86 | Здание областного государственного бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания по г. Костроме". Мощность форм нестационарного обслуживания - от 1000 человек в год | улица Рабочая 3-я, 33 | 44:27:040209 | Костромская ТЭЦ-1 | 2031 | 0,371 | 0,007 | 0,017 | 0,000 | 0,378 | 0,387 |
| 87 | Здание областного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Костромской автодорожный колледж" | улица Профсоюзная, 36 | 44:27:040221 | Костромская ТЭЦ-2 | 2032 | 0,185 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,189 | 0,194 |
| 88 | Здание областного государственного бюджетного профессионального учреждения "Костромской автотранспортный колледж" | улица Спасокукоцкого, 40 | 44:27:060101 | Костромская ТЭЦ-1 | 2033 | 0,185 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,189 | 0,194 |
| 89 | Здание областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова" | проспект Текстильщиков, 73 | 44:27:060101 | Костромская ТЭЦ-1 | 2034 | 0,185 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,189 | 0,194 |
| 91 | Объект анаэробного компостирования отходов (225 тыс. тонн/год (из них ТКО 126)) | - | 44:27:060101 | Костромская ТЭЦ-2 | 2025 | 0,249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,249 | 0,249 |
| 92 | Объект по производству ПЭТ - флекс (1,2 тыс. тонн/год) | - | 44:27:060101 | Костромская ТЭЦ-2 | 2025 | 0,249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,249 | 0,249 |
| 93 | Объект по производству полимерных гранул (1,5 тыс. тонн/год) | - | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2025 | 0,249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,249 | 0,249 |
| 94 | Объект по производству полимер-песчаной продукции (1,6 тыс. тонн/год) | - | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2025 | 0,249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,249 | 0,249 |
| 95 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 8-и квартирный жилой дом № 27 по ГП, 44:27:030101:3771 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2024 | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,015 | 0,020 |
| 96 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский,8-и квартирный жилой дом № 33 по ГП, 44:27:030101:3774 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2024 | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,015 | 0,020 |
| 97 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 8-и квартирный жилой дом № 30 по ГП, 44:27:030101:3767 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2024 | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,015 | 0,020 |
| 98 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 8-и квартирный жилой дом № 28 по ГП, 44:27:030101:3770 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2024 | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,015 | 0,020 |
| 99 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 8-и квартирный жилой дом № 32 по ГП, 44:27:030101:3773 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2024 | 0,014 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,018 | 0,024 |
| 100 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 8-и квартирный жилой дом № 29 по ГП, 44:27:030101:3769 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2024 | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,015 | 0,020 |
| 101 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 8-и квартирный жилой дом № 36 по ГП, 44:27:030101:3768 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,015 | 0,020 |
| 102 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 8-и квартирный жилой дом № 26 по ГП, 44:27:030101:3772 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,015 | 0,020 |
| 103 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 8-и квартирный дом № 34 по ГП, 44:27:030101:3775 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,015 | 0,020 |
| 104 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 8-и квартирный жилой дом № 35 по ГП, 44:27:030101:3776 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,012 | 0,003 | 0,008 | 0,000 | 0,015 | 0,020 |
| 105 | Многоквартирный жилой дом | Мантуровский проезд, 35, 8-и квартирный жилой дом № 8 по ГП, 44:27:030101:1723 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 106 | Многоквартирный жилой дом | Апраксинский проезд, 68, 8-и квартирный жилой дом № 9 по ГП, 44:27:030101:1725 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 107 | Многоквартирный жилой дом | Мантуровский проезд, 37, 8-и квартирный жилой дом № 10 по ГП, 44:27:030101:1726 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 108 | Многоквартирный жилой дом | Апраксинский проезд, 70, 8-и квартирный жилой дом № 11 по ГП, 44:27:030101:1727 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 109 | Многоквартирный жилой дом | Мантуровский проезд, 39, 8-и квартирный жилой дом № 12 по ГП, 44:27:030101:1728 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 110 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 8-и квартирный жилой дом № 30 по ГП, 44:27:030101:1746 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 111 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 8-и квартирный жилой дом № 45 по ГП, 44:27:030101:1799 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 112 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 8-и квартирный жилой дом № 46 по ГП, 44:27:030101:1800 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 113 | Многоквартирный жилой дом | пр. Нейский, д. 25, 2-х этажный 8-и квартирный жилой дом № 81 по ГП, 44:27:030101:1911 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,015 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 114 | Многоквартирный жилой дом | пр. Нейский, д. 27, 2-х этажный 8-и квартирный жилой дом № 83 по ГП, 44:27:030101:1910 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,015 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 115 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 2-х этажный 8-ми квартирный жилой дом № 85 по ГП, 44:27:030101:1909 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,015 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 116 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 2-х этажный 8-ми квартирный жилой дом № 69 по ГП, 44:27:030101:1904 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,015 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 117 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 2-х этажный 8-ми квартирный жилой дом № 66 по ГП, 44:27:030101:1887 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,015 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 118 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 2-х этажный 8-ми квартирный жилой дом № 87 по ГП, 44:27:030101:1905 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,015 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 119 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 2-х этажный 8-ми квартирный жилой дом № 86 по ГП, 44:27:030101:1908 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,015 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 120 | Многоквартирный жилой дом | пос. Волжский, 2-х этажный 8-ми квартирный жилой дом № 65 по ГП, 44:27:030101:1885 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,015 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 121 | Многоквартирный жилой дом | пр. Нейский, д. 29, 2-х этажный 8-ми квартирный жилой дом № 88 по ГП, 44:27:030101:1907 | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,015 | 0,004 | 0,010 | 0,000 | 0,019 | 0,025 |
| 122 | Многоквартирный жилой дом | Мантуровский проезд, 42, 8-и квартирный жилой дом № 27 по ГП, 44:27:030101:1743 | 44:27:080612 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 123 | Многоквартирный жилой дом | Макарьевский проезд, 37, 8-и квартирный жилой дом № 28 по ГП, 44:27:030101:1744 | 44:27:080612 | Поквартирное теплоснабжение | 2025 | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 124 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах земельного участка с кадастровым номером 44:27:080612:5, в районе шоссе Волгореченского | 44:27:040326 | Поквартирное теплоснабжение | 2027 | 1,931 | 0,669 | 1,605 | 0,000 | 2,600 | 3,536 |
| 125 | Помещения общественного назначения | Проект планировки территории, в границах земельного участка с кадастровым номером 44:27:080612:5, в районе шоссе Волгореченского | 44:27:040326 | Поквартирное теплоснабжение | 2028 | 0,053 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,054 | 0,056 |
| 126 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицей Ленина, 11-я Рабочая, 7-я Рабочая | 44:27:040408 | Поквартирное теплоснабжение | 2026 | 1,878 | 0,732 | 1,756 | 0,000 | 2,610 | 3,634 |
| 127 | Помещения общественного назначения | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицей Ленина, 11-я Рабочая, 7-я Рабочая | 44:27:040408 | Поквартирное теплоснабжение | 2027 | 0,081 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,083 | 0,085 |
| 128 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной ул. Ленина, Калиновской, Маяковского | 44:27:040706 | Поквартирное теплоснабжение | 2026 | 0,260 | 0,078 | 0,187 | 0,000 | 0,338 | 0,447 |
| 129 | Помещения общественного назначения | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной ул. Ленина, Калиновской, Маяковского | 44:27:040706 | Поквартирное теплоснабжение | 2027 | 0,044 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,045 | 0,046 |
| 130 | Нежилое здание | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной ул. Нижняя Дебря, переулком Коротким, ул. Лесной, переулком Мельничным | 44:27:000000 | Поквартирное теплоснабжение | 2026 | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,137 | 0,137 |
| 131 | Жилой дом по улице Новосельская, 61 | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной ул. Ленина, Пушкина, Цветочной | 44:27:040116 | Костромская ТЭЦ-1 | 2030 | 0,080 | 0,029 | 0,069 | 0,000 | 0,109 | 0,150 |
| 132 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной ул. Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по ул. Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной границей озелененной территории «Роща в карьере по ул. Ярославской», юго-восточной и юго-западной границами садоводческого товарищества «Березка-2», ул. Металлистов, юго-западными границами земельных участков по ул. Магистральной, 30а, 30 «Чемпион» | 44:27:040305 | Автономное теплоснабжение | 2028 | 0,080 | 0,029 | 0,069 | 0,000 | 0,109 | 0,150 |
| 133 | Помещения общественного назначения | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной ул. Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по ул. Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной границей озелененной территории «Роща в карьере по ул. Ярославской», юго-восточной и юго-западной границами садоводческого товарищества «Березка-2», ул. Металлистов, юго-западными границами земельных участков по ул. Магистральной, 30а, 30 «Чемпион» | 44:27:040303 | Автономное теплоснабжение | 2029 | 0,023 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,023 | 0,024 |
| 134 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Комсомольской , 1 мая, юго-восточной границей з.у. с к. н. 44:27:040116:7, урезом воды реки Волги | 44:27:040504 | Костромская ТЭЦ-1 | 2027 | 0,532 | 0,160 | 0,383 | 0,000 | 0,691 | 0,915 |
| 135 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории органиченной улицами Красноармейской, полянской, Ново-Полянской, Горького | 44:27:040723 | Костромская ТЭЦ-1 | 2027 | 0,532 | 0,160 | 0,383 | 0,000 | 0,691 | 0,915 |
| 136 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Козуева, Полянской, Юных пионеров, Горького | 44:27:040723 | Костромская ТЭЦ-1 | 2028 | 0,594 | 0,214 | 0,514 | 0,000 | 0,808 | 1,107 |
| 137 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Маршала Новикова, Шагова. Сенной, проездом от ул. Сенной до улицы Маршала Новикова вдоль дома 2 на площади Мира | 44:27:070707 | Костромская ТЭЦ-1 | 2028 | 0,040 | 0,014 | 0,035 | 0,000 | 0,055 | 0,075 |
| 138 | Застройка производственного назначения | Проект планировки территории, в районе бульвара Петрковского, площади Конституции, земельных участков по улице Советской, 118 | 44:27:070707 | Костромская ТЭЦ-2 | 2034 | 0,282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,282 | 0,282 |
| 139 | Помещения общественного назначения | Проект планировки территории, в районе бульвара Петрковского, площади Конституции, земельных участков по улице Советской, 118 | 44:27:050601 | Костромская ТЭЦ-2 | 2035 | 0,245 | 0,006 | 0,015 | 0,000 | 0,251 | 0,260 |
| 140 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Катинской, Бульварной, Профсоюзной, Черногорской, Профсоюзной | 44:27:080415 | Автономное теплоснабжение | 2025 | 0,270 | 0,116 | 0,278 | 0,000 | 0,386 | 0,549 |
| 141 | Помещения общественного назначения | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Катинской, Бульварной, Профсоюзной, Черногорской, Профсоюзной | 44:27:080415 | Автономное теплоснабжение | 2026 | 0,050 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,051 | 0,052 |
| 142 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в районе улицы Костромской и поселка Нового | 44:27:040619 | Автономное теплоснабжение | 2033 | 0,226 | 0,081 | 0,195 | 0,000 | 0,307 | 0,421 |
| 143 | Жилая застройка | Проект планировки территории, территории правого берега реки Волга между железнодорожным и автопешеходным мостами через реку Волга, от акватории реки Волга до строящихся объектов вдоль Чернигинской набережной | 44:27:020340 | Поквартирное теплоснабжение | 2027 | 0,405 | 0,122 | 0,292 | 0,000 | 0,527 | 0,697 |
| 144 | Административно бытовой корпус с гостиничными номерами, пункт писания и СПА-центр | Проект планировки территории, территории правого берега реки Волга между железнодорожным и автопешеходным мостами через реку Волга, от акватории реки Волга до строящихся объектов вдоль Чернигинской набережной | 44:27:020340 | Поквартирное теплоснабжение | 2028 | 0,073 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,078 | 0,085 |
| 145 | Жилая застройка | Проект планировки территории, ограниченной улицами Сусанина Ивана, Мясницкой, 8 Марта, Свердлова | 44:27:020340 | Костромская ТЭЦ-2 | 2028 | 1,332 | 0,623 | 1,495 | 0,000 | 1,955 | 2,827 |
| 146 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицей месного значения от улицы Заречной до улицыЗапрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома | 44:27:070401 | Костромская ТЭЦ-1 | 2027 | 0,473 | 0,164 | 0,393 | 0,000 | 0,636 | 0,865 |
| 147 | Общественно-деловая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицей месного значения от улицы Заречной до улицыЗапрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома | 44:27:070401 | Костромская ТЭЦ-1 | 2028 | 0,458 | 0,012 | 0,028 | 0,000 | 0,469 | 0,486 |
| 148 | Производственная застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицей местного значения от улицы Заречной до улицы Запрудня, улицей Запрудня, урезом воды реки Кострома | 44:27:040319 | Костромская ТЭЦ-1 | 2029 | 1,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,070 | 1,070 |
| 149 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориальной зоны размещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной | 44:27:040319 | Автономное теплоснабжение | 2031 | 1,555 | 0,727 | 1,745 | 0,000 | 2,282 | 3,301 |
| 150 | Общественно-деловая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориальной зоны размещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной | 44:27:090704 | Автономное теплоснабжение | 2032 | 1,008 | 0,026 | 0,062 | 0,000 | 1,034 | 1,070 |
| 151 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Козуева, Коммунаров, Ткачей | 44:27:090101 | Автономное теплоснабжение | 2025 | 0,236 | 0,087 | 0,210 | 0,000 | 0,323 | 0,446 |
| 152 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Козуева, Коммунаров, Ткачей | 44:27:020601 | Автономное теплоснабжение | 2026 | 0,034 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,036 | 0,039 |
| 153 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в районе пересечения улиц Магистральной, Московской («Венеция — 2») | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2027 | 1,534 | 0,461 | 1,105 | 0,000 | 1,994 | 2,639 |
| 154 | Жилая застройка | Проект планировки территории, расположенной в районе поселка Рыбное | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2028 | 1,507 | 0,604 | 1,450 | 0,000 | 2,111 | 2,957 |
| 155 | Жилая застройка | Проект планировки территории в районе поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственности | 44:27:030101 | Котельная поселок Волжский | 2028 | 0,293 | 0,122 | 0,292 | 0,000 | 0,415 | 0,585 |
| 156 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в районе земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:308 | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2030 | 1,010 | 0,364 | 0,874 | 0,000 | 1,374 | 1,884 |
| 157 | Помещения общественного назначения | Проект планировки территории, в районе земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:308 | 44:27:030101 | Автономное теплоснабжение | 2031 | 0,227 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,233 | 0,241 |
| 158 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, Антроповским, Апраксинским «пос. Первый 2+3 объединенный». | 44:27:080610 | Поквартирное теплоснабжение | 2028 | 0,277 | 0,100 | 0,240 | 0,000 | 0,377 | 0,517 |
| 159 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в районе земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:5388 «(Пос. Первый в районе з.у. 5388») | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2028 | 1,435 | 0,517 | 1,241 | 0,000 | 1,952 | 2,676 |
| 160 | Помещения общественного назначения | Проект планировки территории, в районе земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:5388 «(Пос. Первый в районе з.у. 5388») | 44:27:030101 | Поквартирное теплоснабжение | 2029 | 0,150 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,154 | 0,160 |
| 161 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицей Магистральной, Радиозаводской, территория гаражного кооператива по улице Магистральной, в районе дома 77, границами земельного участка по улице Магистральной, 75, проездом от улицы Магистральной до земельного участка по улице Магистральной, 75 | 44:27:080303 | Автономное теплоснабжение | 2033 | 3,966 | 1,429 | 3,430 | 0,000 | 5,395 | 7,395 |
| 162 | Жилая и общественная застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной границей города Костромы, садоводческим товариществом «Судостроитель», границами земельных участков по улице Береговой, 55 в городе Кострома | 44:27:040719 | Котельная улица Береговая, 45 | 2028 | 2,800 | 1,600 | 3,840 | 0,000 | 4,400 | 6,640 |
| 163 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной шоссе Волгореченским, улицами Магистральной, Олега Юрасова, юго-восточной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:080610:410, юго-западной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:080610:408, юго-восточными, восточными и северо-восточными границами земельного участка с кадастровым номером 44:27:080610:21, улицами Магистральной, Радиозаводской, северо-западной и северо-восточной границами земельного участка с кадастровым номером 44:27:080608:4, границей города Костромы «Агашкина гора-2» | 44:27:040620 | Котельная улица Московская, 105 | 2034 | 0,437 | 0,157 | 0,378 | 0,000 | 0,594 | 0,814 |
| 164 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Магистральной, Евгения Ермакова, Стопани, Заволжской» выполняется по заказу ООО «Новый город» | 44:27:040616 | Автономное теплоснабжение | 2028 | 1,310 | 0,472 | 1,133 | 0,000 | 1,782 | 2,443 |
| 165 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком газетным, улицей Лесной, транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря | 44:27:040309 | Автономное теплоснабжение | 2030 | 0,355 | 0,128 | 0,307 | 0,000 | 0,483 | 0,662 |
| 166 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова | 44:27:080603 | Автономное теплоснабжение | 2028 | 0,157 | 0,057 | 0,136 | 0,000 | 0,214 | 0,293 |
| 167 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Шагова, 8 Марта, проездом Шагова | 44:27:020332 | Автономное теплоснабжение | 2029 | 0,035 | 0,012 | 0,030 | 0,000 | 0,047 | 0,065 |
| 168 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Ново-Полянской, Полянской, Красноармейской, переулком Осторожный 2-й | 44:27:000000 | Костромская ТЭЦ-1 | 2030 | 0,050 | 0,021 | 0,050 | 0,000 | 0,071 | 0,101 |
| 169 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах территории ограниченной улицами Китицинской, Суслова, Малышковской, проездом Студенческим | 44:27:040224 | Автономное теплоснабжение | 2031 | 0,178 | 0,064 | 0,154 | 0,000 | 0,242 | 0,332 |
| 170 | Жилая застройка | Проект планировки территории, в границах комплексного развития территории жилой застройки города Костромы по проезду Судостроителей, в районе домов 1-19 | 44:27:000000 | Котельная улица Водяная, 95а | 2032 | 1,069 | 0,385 | 0,924 | 0,000 | 1,454 | 1,993 |
| 171 | «Нежилое строение «Ансамбль торговых рядов Гостиный двор: корпус Е» | пл. Советская, Мелочные ряды внутри Красных рядов, помещение 4 | 44:27:040114 | Костромская ТЭЦ-1 | 2026 | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,086 | 0,086 |
| 172 | Нежилые помещения - 1,2,3 этаж (АБК) | ул. Коммунаров, д.5 | 44:27:040114 | Костромская ТЭЦ-1 | 2026 | 0,361 | 0,123 | 0,295 | 0,000 | 0,484 | 0,656 |
| 173 | Административное здание литер А | ул. Центральная, д. 17 | 44:27:061101 | Костромская ТЭЦ-2 | 2026 | 0,000 | 0,063 | 0,152 | 0,000 | 0,063 | 0,152 |
| 174 | Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города | Рыбные ряды, корпус.2, XVIII – XIX вв. | 44:27:060301 | Костромская ТЭЦ-1 | 2026 | 0,083 | 0,121 | 0,289 | 0,000 | 0,204 | 0,372 |
| 175 | Ансамбль Торговых рядов и других зданий центральной части города | Рыбные ряды, корпус.2, XVIII – XIX вв. | 44:27:030118 | Костромская ТЭЦ-1 | 2026 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,028 |
| 176 | Нежилое строение (здание склада) | ул. Щербины Петра, д. 23 лит. И | 44:27:040439 | Костромская ТЭЦ-2 | 2024 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,031 |
| 177 | Административное здание | ул. Зеленая,5 | 44:27:040518 | Костромская ТЭЦ-2 | 2024 | 0,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,414 | 0,414 |
| 178 | Нежилое здание (административное) | п. Караваево | 44:27:060801 | Костромская ТЭЦ-2 | 2024 | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,095 |
| 179 | Учебное здание | ул. Пушкина, 2А | 44:27:080207 | Костромская ТЭЦ-1 | 2027 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,009 |
| 180 | Нежилое Здание, наименование Здание – учебный корпус, кадастровый номер 44:27:040526:126, нежилое Здание, наименование Здание – гараж, кадастровый номер 44:27:040526:128 | ул. Галичская, 102 | 44:27:030101 | Костромская ТЭЦ-2 | 2026 | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,177 | 0,177 |
| 181 | Нежилое строение – здание гаража, лит. В, кадастровый номер 44:27:060801:167 | п. Высоково | 44:27:040639 | Костромская ТЭЦ-2 | 2027 | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,098 | 0,098 |
| 182 | Реконструкция ОГБУЗ «Костромская областная детская больница». Строительство лечебно-диагностического корпуса | ул. Беленогова Юрия, 18 | 44:27:080207 | Котельная ул. Беленогова Юрия, 18/1 | 2024 | 1,220 | 0,150 | 0,360 | 0,000 | 1,370 | 1,580 |
| 183 | Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Первый | пос. Первый | 44:27:000000 | Котельная поселок Волжский | 2024 | 6,891 | 0,879 | 2,110 | 0,000 | 7,770 | 9,001 |
| 184 | Обустройство военного городка №3, расположенного в г. Кострома, этап 1» (шифр объекта Т-26/22-110) | ул. Никитская, военный городок №3 | 44:27:040613 | Котельная улица Никитская, 47в | 2025 | 1,495 | 0,128 | 0,307 | 0,000 | 1,623 | 1,802 |

Рисунок 2.3 – Модели годовых приростов строительных фондов

Рисунок 2.4 - Прирост строительных фондов накопительным итогом

Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии и ЕТО приведены в таблице 2.4..

Таблица 2.4 - Показатели прироста строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии и ЕТО

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, м² |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2024-2029 | 2030-2034 | 2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 |  | 2035 |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1: ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | 0,0 | 8500,0 | 48506,0 | 46155,1 | 34120,0 | 35780,0 | 173061,1 | 55360,0 | 0,0 | 0,0 | 8500,0 | 57006,0 | 103161,1 | 137281,1 | 173061,1 | 228421,1 |  | 228421,1 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46032,0 | 21780,0 | 0,0 | 67812,0 | 4760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46032,0 | 67812,0 | 67812,0 | 72572,0 |  | 72572,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46032,0 | 21780,0 | 0,0 | 67812,0 | 4760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46032,0 | 67812,0 | 67812,0 | 72572,0 |  | 72572,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 8500,0 | 44156,7 | 123,1 | 12340,0 | 10000,0 | 75119,8 | 50600,0 | 0,0 | 0,0 | 8500,0 | 52656,7 | 52779,8 | 65119,8 | 75119,8 | 125719,8 |  | 125719,8 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 4349,4 | 0,0 | 0,0 | 25780,0 | 30129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4349,4 | 4349,4 | 4349,4 | 30129,4 | 30129,4 |  | 30129,4 |  |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | 16174,9 | 20000,0 | 63112,1 | 44580,7 | 64780,0 | 0,0 | 208647,7 | 38000,0 | 15200,0 | 16174,9 | 36174,9 | 99287,0 | 143867,7 | 208647,7 | 208647,7 | 246647,7 |  | 261847,7 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59380,0 | 0,0 | 59380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59380,0 | 59380,0 | 59380,0 |  | 59380,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59380,0 | 0,0 | 59380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59380,0 | 59380,0 | 59380,0 |  | 59380,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 15801,4 | 10000,0 | 63112,1 | 44580,7 | 5400,0 | 0,0 | 138894,2 | 31200,0 | 15200,0 | 15801,4 | 25801,4 | 88913,5 | 133494,2 | 138894,2 | 138894,2 | 170094,2 |  | 185294,2 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 373,5 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10373,5 | 6800,0 | 0,0 | 373,5 | 10373,5 | 10373,5 | 10373,5 | 10373,5 | 10373,5 | 17173,5 |  | 17173,5 |  |
| ИТОГО по ЕТО №1 |  | 16174,9 | 28500,0 | 111618,1 | 90735,8 | 98900,0 | 35780,0 | 381708,9 | 93360,0 | 15200,0 | 16174,9 | 44674,9 | 156293,0 | 247028,9 | 345928,9 | 381708,9 | 475068,9 |  | 490268,9 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46032,0 | 81160,0 | 0,0 | 127192,0 | 4760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46032,0 | 127192,0 | 127192,0 | 131952,0 |  | 131952,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46032,0 | 81160,0 | 0,0 | 127192,0 | 4760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46032,0 | 127192,0 | 127192,0 | 131952,0 |  | 131952,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 15801,4 | 18500,0 | 107268,8 | 44703,8 | 17740,0 | 10000,0 | 214014,0 | 81800,0 | 15200,0 | 15801,4 | 34301,4 | 141570,2 | 186274,0 | 204014,0 | 214014,0 | 295814,0 |  | 311014,0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 373,5 | 10000,0 | 4349,4 | 0,0 | 0,0 | 25780,0 | 40502,8 | 6800,0 | 0,0 | 373,5 | 10373,5 | 14722,8 | 14722,8 | 14722,8 | 40502,8 | 47302,8 |  | 47302,8 |  |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 16174,9 | 28500,0 | 111618,1 | 90735,8 | 98900,0 | 35780,0 | 381708,9 | 93360,0 | 15200,0 | 16174,9 | 44674,9 | 156293,0 | 247028,9 | 345928,9 | 381708,9 | 475068,9 |  | 490268,9 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46032,0 | 81160,0 | 0,0 | 127192,0 | 4760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46032,0 | 127192,0 | 127192,0 | 131952,0 |  | 131952,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46032,0 | 81160,0 | 0,0 | 127192,0 | 4760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46032,0 | 127192,0 | 127192,0 | 131952,0 |  | 131952,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 15801,4 | 18500,0 | 107268,8 | 44703,8 | 17740,0 | 10000,0 | 214014,0 | 81800,0 | 15200,0 | 15801,4 | 34301,4 | 141570,2 | 186274,0 | 204014,0 | 214014,0 | 295814,0 |  | 311014,0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 373,5 | 10000,0 | 4349,4 | 0,0 | 0,0 | 25780,0 | 40502,8 | 6800,0 | 0,0 | 373,5 | 10373,5 | 14722,8 | 14722,8 | 14722,8 | 40502,8 | 47302,8 |  | 47302,8 |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1: ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Районная котельная РК-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| ЕТО №2: "МУП г. Костромы ""Городские сети""" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53520,5 | 4000,0 | 57520,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53520,5 | 57520,5 | 57520,5 |  | 57520,5 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53520,5 | 0,0 | 53520,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53520,5 | 53520,5 | 53520,5 |  | 53520,5 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53520,5 | 0,0 | 53520,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53520,5 | 53520,5 | 53520,5 |  | 53520,5 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 |  | 4000,0 |  |
| 3-производственные здания пром.предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36720,0 |  | 36720,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36720,0 |  | 36720,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36720,0 |  | 36720,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 118355,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11600,0 | 0,0 | 129955,1 | 0,0 | 0,0 | 118355,1 | 118355,1 | 118355,1 | 118355,1 | 129955,1 | 129955,1 | 129955,1 |  | 129955,1 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 118355,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11600,0 | 0,0 | 129955,1 | 0,0 | 0,0 | 118355,1 | 118355,1 | 118355,1 | 118355,1 | 129955,1 | 129955,1 | 129955,1 |  | 129955,1 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 118355,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11600,0 | 0,0 | 129955,1 | 0,0 | 0,0 | 118355,1 | 118355,1 | 118355,1 | 118355,1 | 129955,1 | 129955,1 | 129955,1 |  | 129955,1 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания промы. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 25 | Котельная поселок Учхоза «Костромской» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 2800,0 |  | 2800,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 2800,0 |  | 2800,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 23360,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23360,3 | 0,0 | 0,0 | 23360,3 | 23360,3 | 23360,3 | 23360,3 | 23360,3 | 23360,3 | 23360,3 |  | 23360,3 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 23360,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23360,3 | 0,0 | 0,0 | 23360,3 | 23360,3 | 23360,3 | 23360,3 | 23360,3 | 23360,3 | 23360,3 |  | 23360,3 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 49 | АИТ Профсоюзная, 50а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 50 | АИТ Даремская, 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 51 | АК-1 пр. Мира, 114 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 52 | АК-2 пр. Мира в районе д.134 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 53 | АК-3 ул. Галичская в районе д.102а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 54 | АК-4 пр. Мира в районе д.159а/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания пром. предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| ИТОГО по ЕТО №2 |  | 141715,4 | 25677,1 | 0,0 | 12250,0 | 92820,5 | 21200,0 | 293663,0 | 105415,0 | 0,0 | 141715,4 | 167392,5 | 167392,5 | 179642,5 | 272463,0 | 293663,0 | 399078,0 |  | 399078,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 118355,1 | 25677,1 | 0,0 | 0,0 | 65120,5 | 0,0 | 209152,7 | 51715,0 | 0,0 | 118355,1 | 144032,2 | 144032,2 | 144032,2 | 209152,7 | 209152,7 | 260867,7 |  | 260867,7 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 118355,1 | 25677,1 | 0,0 | 0,0 | 65120,5 | 0,0 | 209152,7 | 51715,0 | 0,0 | 118355,1 | 144032,2 | 144032,2 | 144032,2 | 209152,7 | 209152,7 | 260867,7 |  | 260867,7 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 23360,3 | 0,0 | 0,0 | 12250,0 | 27700,0 | 21200,0 | 84510,3 | 53700,0 | 0,0 | 23360,3 | 23360,3 | 23360,3 | 35610,3 | 63310,3 | 84510,3 | 138210,3 |  | 138210,3 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| ЕТО №3: ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| ИТОГО по котельным |  | 141715,4 | 25677,1 | 0,0 | 12250,0 | 92820,5 | 21200,0 | 293663,0 | 141415,0 | 0,0 | 141715,4 | 167392,5 | 167392,5 | 179642,5 | 272463,0 | 293663,0 | 435078,0 |  | 435078,0 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 118355,1 | 25677,1 | 0,0 | 0,0 | 65120,5 | 0,0 | 209152,7 | 51715,0 | 0,0 | 118355,1 | 144032,2 | 144032,2 | 144032,2 | 209152,7 | 209152,7 | 260867,7 |  | 260867,7 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 118355,1 | 25677,1 | 0,0 | 0,0 | 65120,5 | 0,0 | 209152,7 | 51715,0 | 0,0 | 118355,1 | 144032,2 | 144032,2 | 144032,2 | 209152,7 | 209152,7 | 260867,7 |  | 260867,7 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 23360,3 | 0,0 | 0,0 | 12250,0 | 27700,0 | 21200,0 | 84510,3 | 89700,0 | 0,0 | 23360,3 | 23360,3 | 23360,3 | 35610,3 | 63310,3 | 84510,3 | 174210,3 |  | 174210,3 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 157890,3 | 54177,1 | 111618,1 | 102985,8 | 191720,5 | 56980,0 | 675371,9 | 234775,0 | 15200,0 | 157890,3 | 212067,4 | 323685,6 | 426671,4 | 618391,9 | 675371,9 | 910146,9 | 925346,9 |  |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 118355,1 | 25677,1 | 0,0 | 46032,0 | 146280,5 | 0,0 | 336344,7 | 56475,0 | 0,0 | 118355,1 | 144032,2 | 144032,2 | 190064,2 | 336344,7 | 336344,7 | 392819,7 | 392819,7 |  |
| 1а-многоквартирные дома |  | 118355,1 | 25677,1 | 0,0 | 46032,0 | 146280,5 | 0,0 | 336344,7 | 56475,0 | 0,0 | 118355,1 | 144032,2 | 144032,2 | 190064,2 | 336344,7 | 336344,7 | 392819,7 | 392819,7 |  |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2-общественные здания |  | 39161,7 | 18500,0 | 107268,8 | 56953,8 | 45440,0 | 31200,0 | 298524,4 | 171500,0 | 15200,0 | 39161,7 | 57661,7 | 164930,5 | 221884,4 | 267324,4 | 298524,4 | 470024,4 | 485224,4 |  |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 373,5 | 10000,0 | 4349,4 | 0,0 | 0,0 | 25780,0 | 40502,8 | 6800,0 | 0,0 | 373,5 | 10373,5 | 14722,8 | 14722,8 | 14722,8 | 40502,8 | 47302,8 | 47302,8 |  |

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Величины удельного теплопотребления и удельной тепловой нагрузки для вновь строящихся зданий применительно к рассматриваемой климатической зоне определяются согласно СП50.1330.2012 и приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопле-ние | Венти-ляция | ГВС | Сумма | Отопле-ние |  | Венти-ляция | ГВС | Сумма |
| 2018-2022 гг. | Жилая многоэтажная | 0,067 | 0,000 | 0,057 | 0,124 | 33,2 |  | 0,0 | 7,7 | 40,9 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,091 | 0,000 | 0,057 | 0,148 | 42,6 |  | 0,0 | 7,7 | 50,3 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,119 | 0,000 | 0,057 | 0,176 | 53,9 |  | 0,0 | 7,7 | 61,6 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,053 | 0,062 | 0,036 | 0,151 | 38,4 |  | 46,0 | 4,6 | 89,0 |
| 2023-2027 гг. | Жилая многоэтажная | 0,050 | 0,000 | 0,053 | 0,103 | 26,7 |  | 0,0 | 7,1 | 33,8 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,068 | 0,000 | 0,053 | 0,121 | 33,7 |  | 0,0 | 7,1 | 40,8 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,090 | 0,000 | 0,053 | 0,143 | 42,1 |  | 0,0 | 7,1 | 49,2 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,035 | 0,052 | 0,034 | 0,120 | 31,6 |  | 38,6 | 4,3 | 74,5 |
| 2028-2034 гг. | Жилая многоэтажная | 0,042 | 0,000 | 0,049 | 0,091 | 23,4 |  | 0,0 | 6,7 | 30,1 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,057 | 0,000 | 0,049 | 0,106 | 29,2 |  | 0,0 | 6,7 | 35,9 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,075 | 0,000 | 0,049 | 0,124 | 36,3 |  | 0,0 | 6,7 | 43,0 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,030 | 0,042 | 0,032 | 0,104 | 30,7 |  | 31,3 | 4,0 | 65,9 |

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы изменения потребления тепловой мощности и тепловой энергии представлены в таблицах 4.1.

Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице 4.2.

Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления отсутствует по причине того, что открытые системы теплоснабжения города не получают дальнейшего развития, частично сохранились на котельных ул. Никитская, 47в и ул. Сутырина, 8.

Фактические часовые расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды представлены в Главе 6.

Таблица 4.1 - Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Абсолютный прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2024-2029 | 2030-2034 | 2035-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2035 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1: ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | 0,000 | 0,392 | 2,683 | 2,028 | 1,332 | 1,591 | 8,025 | 2,268 | 0,000 | 0,000 | 0,392 | 3,074 | 5,102 | 6,434 | 8,025 | 10,293 | 10,293 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,293 | 2,339 | 1,545 | 1,092 | 1,441 | 6,708 | 2,061 | 0,000 | 0,000 | 0,293 | 2,631 | 4,176 | 5,268 | 6,708 | 8,770 | 8,770 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,099 | 0,344 | 0,483 | 0,240 | 0,150 | 1,317 | 0,207 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,443 | 0,926 | 1,166 | 1,317 | 1,524 | 1,524 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | 0,540 | 0,995 | 0,459 | 2,122 | 2,169 | 0,000 | 6,285 | 1,607 | 0,611 | 0,540 | 1,535 | 1,994 | 4,116 | 6,285 | 6,285 | 7,892 | 8,502 |
| отопление и вентиляция |  | 0,540 | 0,968 | 0,384 | 2,065 | 1,537 | 0,000 | 5,494 | 1,478 | 0,582 | 0,540 | 1,509 | 1,892 | 3,957 | 5,494 | 5,494 | 6,972 | 7,554 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,027 | 0,075 | 0,058 | 0,631 | 0,000 | 0,791 | 0,129 | 0,029 | 0,000 | 0,027 | 0,102 | 0,159 | 0,791 | 0,791 | 0,920 | 0,949 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №1 |  | 0,540 | 1,387 | 3,141 | 4,150 | 3,500 | 1,591 | 14,310 | 3,875 | 0,611 | 0,540 | 1,927 | 5,068 | 9,218 | 12,718 | 14,310 | 18,185 | 18,796 |
| отопление и вентиляция |  | 0,540 | 1,261 | 2,722 | 3,609 | 2,629 | 1,441 | 12,202 | 3,539 | 0,582 | 0,540 | 1,801 | 4,524 | 8,133 | 10,762 | 12,202 | 15,741 | 16,323 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,126 | 0,419 | 0,540 | 0,872 | 0,150 | 2,107 | 0,336 | 0,029 | 0,000 | 0,126 | 0,545 | 1,085 | 1,957 | 2,107 | 2,444 | 2,473 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 0,540 | 1,387 | 3,141 | 4,150 | 3,500 | 1,591 | 14,310 | 3,875 | 0,611 | 0,540 | 1,927 | 5,068 | 9,218 | 12,718 | 14,310 | 18,185 | 18,796 |
| отопление и вентиляция |  | 0,540 | 1,261 | 2,722 | 3,609 | 2,629 | 1,441 | 12,202 | 3,539 | 0,582 | 0,540 | 1,801 | 4,524 | 8,133 | 10,762 | 12,202 | 15,741 | 16,323 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,126 | 0,419 | 0,540 | 0,872 | 0,150 | 2,107 | 0,336 | 0,029 | 0,000 | 0,126 | 0,545 | 1,085 | 1,957 | 2,107 | 2,444 | 2,473 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1: ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,261 | 0,261 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,185 | 0,185 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №2: "МУП г. Костромы ""Городские сети""" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,400 | 0,167 | 4,567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,400 | 4,567 | 4,567 | 4,567 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,800 | 0,157 | 2,957 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,800 | 2,957 | 2,957 | 2,957 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 0,011 | 1,611 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 1,611 | 1,611 | 1,611 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,454 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,454 | 1,454 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,069 | 1,069 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,385 | 0,385 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 7,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,415 | 0,000 | 8,185 | 0,000 | 0,000 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 8,185 | 8,185 | 8,185 | 8,185 |
| отопление и вентиляция |  | 6,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,293 | 0,000 | 7,184 | 0,000 | 0,000 | 6,891 | 6,891 | 6,891 | 6,891 | 7,184 | 7,184 | 7,184 | 7,184 |
| ГВС (средняя) |  | 0,879 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,000 | 1,001 | 0,000 | 0,000 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,261 | 0,261 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,185 | 0,185 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Котельная поселок Учхоза «Костромской» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,402 | 1,118 | 0,654 | 2,174 | 2,668 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,402 | 1,520 | 2,174 | 4,842 | 4,842 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,293 | 1,027 | 0,554 | 1,874 | 2,289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,293 | 1,320 | 1,874 | 4,163 | 4,163 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,091 | 0,100 | 0,300 | 0,378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,200 | 0,300 | 0,679 | 0,679 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | 0,000 | 1,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 1,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| отопление и вентиляция |  | 1,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,220 | 0,000 | 0,000 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| ГВС (средняя) |  | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | АИТ Профсоюзная, 50а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | АИТ Даремская, 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | АК-1 пр. Мира, 114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | АК-2 пр. Мира в районе д.134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | АК-3 ул. Галичская в районе д.102а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 54 | АК-4 пр. Мира в районе д.159а/1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №2 |  | 9,140 | 1,623 | 0,000 | 0,700 | 5,932 | 0,939 | 18,334 | 4,382 | 0,000 | 9,140 | 10,763 | 10,763 | 11,463 | 17,395 | 18,334 | 22,716 | 22,716 |
| отопление и вентиляция |  | 8,111 | 1,495 | 0,000 | 0,515 | 4,120 | 0,820 | 15,062 | 3,544 | 0,000 | 8,111 | 9,606 | 9,606 | 10,121 | 14,241 | 15,062 | 18,605 | 18,605 |
| ГВС (средняя) |  | 1,029 | 0,128 | 0,000 | 0,184 | 1,813 | 0,118 | 3,272 | 0,839 | 0,000 | 1,029 | 1,157 | 1,157 | 1,341 | 3,154 | 3,272 | 4,111 | 4,111 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №3: ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по котельным |  | 9,140 | 1,623 | 0,000 | 0,700 | 5,932 | 0,939 | 18,334 | 5,910 | 0,000 | 9,140 | 10,763 | 10,763 | 11,463 | 17,395 | 18,334 | 24,244 | 24,244 |
| отопление и вентиляция |  | 8,111 | 1,495 | 0,000 | 0,515 | 4,120 | 0,820 | 15,062 | 4,891 | 0,000 | 8,111 | 9,606 | 9,606 | 10,121 | 14,241 | 15,062 | 19,953 | 19,953 |
| ГВС (средняя) |  | 1,029 | 0,128 | 0,000 | 0,184 | 1,813 | 0,118 | 3,272 | 1,019 | 0,000 | 1,029 | 1,157 | 1,157 | 1,341 | 3,154 | 3,272 | 4,291 | 4,291 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 9,680 | 3,010 | 3,141 | 4,850 | 9,433 | 2,530 | 32,644 | 9,785 | 0,611 | 9,680 | 12,690 | 15,831 | 20,681 | 30,114 | 32,644 | 42,429 | 43,040 |
| отопление и вентиляция |  | 8,651 | 2,756 | 2,722 | 4,125 | 6,749 | 2,261 | 27,264 | 8,430 | 0,582 | 8,651 | 11,407 | 14,130 | 18,254 | 25,003 | 27,264 | 35,694 | 36,276 |
| ГВС (средняя) |  | 1,029 | 0,254 | 0,419 | 0,725 | 2,684 | 0,269 | 5,379 | 1,355 | 0,029 | 1,029 | 1,283 | 1,702 | 2,427 | 5,111 | 5,379 | 6,735 | 6,764 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4.2 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей в зоне действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Абсолютный прирост теплопотребления за указанный период, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2024-2029 | 2030-2034 | 2035-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2035 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1: ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Костромская ТЭЦ-1 | 0,0 | 1526,7 | 7370,4 | 7258,2 | 4331,3 | 4505,5 | 24992,2 | 6056,8 | 0,0 | 0,0 | 1526,7 | 8897,1 | 16155,4 | 20486,7 | 24992,2 | 31049,0 | 31049,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 705,1 | 5321,8 | 3743,8 | 2571,8 | 3259,1 | 15601,5 | 4740,3 | 0,0 | 0,0 | 705,1 | 6026,9 | 9770,7 | 12342,5 | 15601,5 | 20341,8 | 20341,8 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 821,6 | 2048,7 | 3514,4 | 1759,5 | 1246,5 | 9390,7 | 1316,5 | 0,0 | 0,0 | 821,6 | 2870,3 | 6384,7 | 8144,2 | 9390,7 | 10707,2 | 10707,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Костромская ТЭЦ-2 | 1104,6 | 2301,4 | 1112,1 | 5004,7 | 8268,9 | 0,0 | 17791,6 | 4204,9 | 1459,3 | 1104,6 | 3406,0 | 4518,1 | 9522,8 | 17791,6 | 17791,6 | 21996,5 | 23455,8 |
| отопление и вентиляция |  | 1104,6 | 2217,0 | 900,3 | 4719,1 | 3698,1 | 0,0 | 12639,1 | 3382,6 | 1335,1 | 1104,6 | 3321,6 | 4222,0 | 8941,1 | 12639,1 | 12639,1 | 16021,7 | 17356,8 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 84,3 | 211,8 | 285,6 | 4570,8 | 0,0 | 5152,5 | 822,3 | 124,2 | 0,0 | 84,3 | 296,1 | 581,7 | 5152,5 | 5152,5 | 5974,8 | 6099,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №1 |  | 1104,6 | 3828,1 | 8482,5 | 12262,9 | 12600,2 | 4505,5 | 42783,8 | 10261,7 | 1459,3 | 1104,6 | 4932,7 | 13415,2 | 25678,1 | 38278,3 | 42783,8 | 53045,5 | 54504,8 |
| отопление и вентиляция |  | 1104,6 | 2922,1 | 6222,1 | 8462,9 | 6269,8 | 3259,1 | 28240,7 | 8122,9 | 1335,1 | 1104,6 | 4026,7 | 10248,8 | 18711,8 | 24981,6 | 28240,7 | 36363,5 | 37698,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 905,9 | 2260,4 | 3800,0 | 6330,3 | 1246,5 | 14543,2 | 2138,8 | 124,2 | 0,0 | 905,9 | 3166,4 | 6966,4 | 13296,7 | 14543,2 | 16682,0 | 16806,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 1104,6 | 3828,1 | 8482,5 | 12262,9 | 12600,2 | 4505,5 | 42783,8 | 10261,7 | 1459,3 | 1104,6 | 4932,7 | 13415,2 | 25678,1 | 38278,3 | 42783,8 | 53045,5 | 54504,8 |
| отопление и вентиляция |  | 1104,6 | 2922,1 | 6222,1 | 8462,9 | 6269,8 | 3259,1 | 28240,7 | 8122,9 | 1335,1 | 1104,6 | 4026,7 | 10248,8 | 18711,8 | 24981,6 | 28240,7 | 36363,5 | 37698,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 905,9 | 2260,4 | 3800,0 | 6330,3 | 1246,5 | 14543,2 | 2138,8 | 124,2 | 0,0 | 905,9 | 3166,4 | 6966,4 | 13296,7 | 14543,2 | 16682,0 | 16806,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №1: ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Районная котельная КТЭЦ-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1042,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1042,6 | 1042,6 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,4 | 419,4 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,2 | 623,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №2: "МУП г. Костромы ""Городские сети""" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная улица Береговая, 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18758,7 | 397,2 | 19155,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18758,7 | 19155,9 | 19155,9 | 19155,9 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7113,9 | 363,5 | 7477,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7113,9 | 7477,3 | 7477,3 | 7477,3 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11644,8 | 33,7 | 11678,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11644,8 | 11678,5 | 11678,5 | 11678,5 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная улица Боровая, 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная улица Водяная, 95а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5394,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5394,4 | 5394,4 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2590,9 | 2590,9 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2803,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2803,5 | 2803,5 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | БМК городок Военный 1-й, 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная поселок Волжский | 23978,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1595,4 | 0,0 | 25573,7 | 0,0 | 0,0 | 23978,3 | 23978,3 | 23978,3 | 23978,3 | 25573,7 | 25573,7 | 25573,7 | 25573,7 |
| отопление и вентиляция |  | 17581,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,7 | 0,0 | 18290,7 | 0,0 | 0,0 | 17581,0 | 17581,0 | 17581,0 | 17581,0 | 18290,7 | 18290,7 | 18290,7 | 18290,7 |
| ГВС (средняя) |  | 6397,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 885,6 | 0,0 | 7283,0 | 0,0 | 0,0 | 6397,4 | 6397,4 | 6397,4 | 6397,4 | 7283,0 | 7283,0 | 7283,0 | 7283,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная улица Голубкова, 9а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная улица 2-я Загородная, 40а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная шоссе Кинешемское, 72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная шоссе Кинешемское, 86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | КНР улица Костромская, 48а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная улица Машиностроителей, 5 стр.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная улица Машиностроителей, 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная поселок Новый, 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная улица Партизанская, 37 стр.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная улица Пастуховская, 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная улица Почтовая, 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1042,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1042,6 | 1042,6 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,4 | 419,4 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,2 | 623,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная улица Просвещения, 22 стр.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная улица Советская, 22а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Котельная улица Солоница, 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Котельная улица Сплавщиков, 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная улица Сутырина, 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Котельная поселок Учхоза «Костромской» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Котельная улица Шагова, 205 стр.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная улица Московская, 105 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1581,3 | 3075,9 | 1976,1 | 6633,3 | 7970,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1581,3 | 4657,3 | 6633,3 | 14603,9 | 14603,9 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,6 | 2323,4 | 1273,6 | 4274,5 | 5298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,6 | 3001,0 | 4274,5 | 9572,6 | 9572,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 903,7 | 752,6 | 702,5 | 2358,8 | 2672,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 903,7 | 1656,3 | 2358,8 | 5031,3 | 5031,3 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Котельная улица Советская, 122а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Котельная улица Вокзальная, 56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | БМК-0,35 МВт для ж.д.1,3 по ул. Красная Байдарка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | БМК-0,25 МВт для ж.д.7,8,8а,8б по ул. Красная Байдарка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная улица Лесная, 27 стр.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Котельная улица Никитская, 47в | 0,0 | 3788,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3788,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 2856,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2856,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2856,6 | 2856,6 | 2856,6 | 2856,6 | 2856,6 | 2856,6 | 2856,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 931,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 931,6 | 931,6 | 931,6 | 931,6 | 931,6 | 931,6 | 931,6 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Котельная улица Вокзальная, 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | АИТ улица Бульварная, 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | АИТ улица Линейная, 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,0 | 278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,4 | 254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,4 | 254,4 | 254,4 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | АИТ проспект Речной, 72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1126,5 | 0,0 | 0,0 | 1126,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1126,5 | 1126,5 | 1126,5 | 1126,5 | 1126,5 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,3 | 0,0 | 0,0 | 503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,3 | 503,3 | 503,3 | 503,3 | 503,3 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,2 | 0,0 | 0,0 | 623,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,2 | 623,2 | 623,2 | 623,2 | 623,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | АИТ проспект Речной, 145 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | АИТ улица Профсоюзная, 12в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | АИТ улица Шарьинская, 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | АИТ улица Китицынская, 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | АИТ проспект Речной, 143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Котельная Санаторий «Костромской» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Котельная улица Беленогова Юрия, 18/1 | 3525,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3525,7 | 0,0 | 0,0 | 3525,7 | 3525,7 | 3525,7 | 3525,7 | 3525,7 | 3525,7 | 3525,7 | 3525,7 |
| отопление и вентиляция |  | 2386,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2386,7 | 0,0 | 0,0 | 2386,7 | 2386,7 | 2386,7 | 2386,7 | 2386,7 | 2386,7 | 2386,7 | 2386,7 |
| ГВС (средняя) |  | 1139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1139,0 | 0,0 | 0,0 | 1139,0 | 1139,0 | 1139,0 | 1139,0 | 1139,0 | 1139,0 | 1139,0 | 1139,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | БМК улица Ленина, 154 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | АИТ Профсоюзная, 50а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | АИТ Даремская, 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | АК-1 пр. Мира, 114 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | АК-2 пр. Мира в районе д.134 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | АК-3 ул. Галичская в районе д.102а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | АК-4 пр. Мира в районе д.159а/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Котельная улица Костромская, 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №2 |  | 27504,0 | 3788,2 | 0,0 | 2707,8 | 23430,0 | 2651,3 | 60081,3 | 14407,5 | 0,0 | 27504,0 | 31292,2 | 31292,2 | 34000,0 | 57430,0 | 60081,3 | 74488,8 | 74488,8 |
| отопление и вентиляция |  | 19967,7 | 2856,6 | 0,0 | 1180,9 | 10146,9 | 1891,5 | 36043,6 | 8308,3 | 0,0 | 19967,7 | 22824,3 | 22824,3 | 24005,2 | 34152,1 | 36043,6 | 44351,9 | 44351,9 |
| ГВС (средняя) |  | 7536,4 | 931,6 | 0,0 | 1526,9 | 13283,0 | 759,9 | 24037,7 | 6099,2 | 0,0 | 7536,4 | 8467,9 | 8467,9 | 9994,9 | 23277,9 | 24037,7 | 30136,9 | 30136,9 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №3: ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | БМК микрорайон Черноречье, 20а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по котельным |  | 27504,0 | 3788,2 | 0,0 | 2707,8 | 23430,0 | 2651,3 | 60081,3 | 18880,0 | 0,0 | 27504,0 | 31292,2 | 31292,2 | 34000,0 | 57430,0 | 60081,3 | 78961,3 | 78961,3 |
| отопление и вентиляция |  | 19967,7 | 2856,6 | 0,0 | 1180,9 | 10146,9 | 1891,5 | 36043,6 | 11369,8 | 0,0 | 19967,7 | 22824,3 | 22824,3 | 24005,2 | 34152,1 | 36043,6 | 47413,4 | 47413,4 |
| ГВС (средняя) |  | 7536,4 | 931,6 | 0,0 | 1526,9 | 13283,0 | 759,9 | 24037,7 | 7510,2 | 0,0 | 7536,4 | 8467,9 | 8467,9 | 9994,9 | 23277,9 | 24037,7 | 31548,0 | 31548,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 28608,6 | 7616,2 | 8482,5 | 14970,7 | 36030,1 | 7156,8 | 102865,1 | 29141,7 | 1459,3 | 28608,6 | 36224,9 | 44707,4 | 59678,1 | 95708,3 | 102865,1 | 132006,8 | 133466,1 |
| отопление и вентиляция |  | 21072,3 | 5778,7 | 6222,1 | 9643,8 | 16416,8 | 5150,5 | 64284,2 | 19492,7 | 1335,1 | 21072,3 | 26851,0 | 33073,1 | 42716,9 | 59133,7 | 64284,2 | 83776,9 | 85112,0 |
| ГВС (средняя) |  | 7536,4 | 1837,5 | 2260,4 | 5326,9 | 19613,3 | 2006,3 | 38580,9 | 9649,1 | 124,2 | 7536,4 | 9373,9 | 11634,3 | 16961,2 | 36574,6 | 38580,9 | 48229,9 | 48354,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Ввод объектов на территории города, для которых предусматривается индивидуальное или поквартирное теплоснабжение, имеет преимущественно точечную направленность. Теплоснабжение площадок индивидуального жилищного строительства будет осуществляться, преимущественно, от индивидуальных теплогенераторов, работающих на газе, либо на твердом топливе. Поквартирное теплоснабжение допускается во вновь строящихся многоквартирных домах высотой не более 3-х этажей (СП282.1325800-2023 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства»).

Требования к переустройству помещений в многоквартирных домах с централизованного теплоснабжения на поквартирное установлены пунктом 64 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N2115, и сводом правил по проектированию СП282.1325800-2023.

В таблицах 5.1 и 5.2 представлен прирост потребления тепловой мощности и тепловой энергии потребителями в зоне действия индивидуальных источников теплоснабжения.

Таблица 5.1 - Прогноз приростов потребления тепловой мощности объектами индивидуального теплоснабжения

| Район | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2024-2029 | 2030-2034 | 2035-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2035 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0,094 | 3,141 | 4,305 | 5,383 | 7,324 | 1,540 | 21,786 | 12,726 | 1,134 | 0,094 | 3,234 | 7,540 | 12,923 | 20,247 | 21,786 | 34,513 | 35,647 |
| отопление и вентиляция | 0,072 | 2,526 | 3,186 | 4,120 | 5,438 | 1,494 | 16,836 | 9,609 | 1,040 | 0,072 | 2,599 | 5,784 | 9,904 | 15,342 | 16,836 | 26,446 | 27,486 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,614 | 1,120 | 1,263 | 1,886 | 0,046 | 4,950 | 3,117 | 0,094 | 0,022 | 0,636 | 1,755 | 3,018 | 4,905 | 4,950 | 8,067 | 8,161 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 5.2 - Прогноз приростов потребления тепловой энергии объектами индивидуального теплоснабжения

| Район | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2024-2029 | 2030-2034 | 2035-2035 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2035 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 306 | 8517 | 13238 | 17550 | 24023 | 3704 | 67338 | 40546 | 2678 | 306 | 8823 | 22061 | 39611 | 63634 | 67338 | 10788 | 11056 |
| отопление и вентиляция | 184 | 6228 | 8018 | 10477 | 13775 | 3564 | 42246 | 24138 | 2477 | 184 | 6412 | 14430 | 24907 | 38682 | 42246 | 66383 | 68860 |
| ГВС (средняя) | 122 | 2289 | 5220 | 7073 | 10248 | 141 | 25092 | 16409 | 201 | 122 | 2411 | 7631 | 14703 | 24952 | 25092 | 41501 | 41702 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой эергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Как показал анализ имеющихся планов развития и перепрофилирования производственных зон, изменения не затронут деятельность источников централизованного теплоснабжения города. Проектом Схемы теплоснабжения предполагается, что при увеличении потребления тепловой энергии промышленными предприятиями при их развитии, данные нагрузки будут покрываться за счет собственных источников тепловой энергии данных предприятий.

Строительство крупных промышленных предприятий в границах городского округа не предусматривается. Развитие существующих промышленных предприятий, подключенных к теплоисточникам централизованных систем теплоснабжения, будет обеспечено имеющимися резервами тепловой мощности этих теплоисточников. В связи с низкой надежностью теплоснабжения от теплоисточников  централизованных систем имеет место тенденция промышленных предприятий, учреждений и организаций к переходу на собственные (автономные) теплоисточники.

7. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

При формировании перспективного потребления на расчетный период по сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения произошли следующие изменения:

Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за базовый период актуализации (2024 г.).

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения представлен в таблице 7.1.

Перечень перспективных потребителей скорректирован в соответствии с актуальным прогнозом прироста площадей, нагрузок и теплопотребления.

Таблица 7.1–Перечень объектов, введенных в 2024 г.

| Адрес | Наименование объекта | Этажность | Строитель-ный объем, куб. м | Площадь здания, кв.м | Кол-во квартир | Площадь отаплива-емая, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Кострома, ул. Костромская, д. 109 | Объект бытового обслуживания | 1 | 67,2 |  |  |  |
| г. Кострома, ул. Широкая, д. 44 | Реконструкция индивидуального жилого дома под мнгоквартирный жилой дом. Многоквартирный жилой дом 2 очередь |  | 3017,7 | 1825,4 |  | 1788 |
| г. Кострома, ул. Цветочная поляна. д.3 | Храмовый комплекс церквей. Церковь великомученика Георгия Победоносца | 1 |  | 56 |  |  |
| г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 1 | Реконструкция автосервиса в здание станции технического обслуживания легковых автомашин | 2 | 2863 | 702,8 |  |  |
| г. Кострома, ул. Депутатская, д. 78 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 4079,7 | 887,3 | 13 | 657,7 |
| г. Кострома, ул. Ленина, д. 96а | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом | 8 | 15163,2 | 3698,5 | 56 | 2765,8 |
| г. Кострома, ул. Тихая, д. 44 | Жилой дом блокированной застройки |  |  |  |  |  |
| г. Кострома, ул. Металлистов, д. 3 | Жилой дом блокированной застройки |  |  |  |  |  |
| г. Кострома, ш. Галичское, д. 19 | Стоянка транспортных средств |  |  |  |  |  |
| г. Кострома, Военный городок-1 | Блочно-модульная котельная | 1 |  | 35 |  |  |
| г. Кострома, ул. Валентины Плетневой, д. 11 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 9 | 30875 | 8404,2 | 99 | 5861 |
| г. Кострома, ул. Бляхина, д. в районе домов 10,14 | Жилой дом блокированной застройки | 2 | 660/660 | 116,6/116,6 |  |  |
| г. Кострома, бул. Маршала Василевского, д.11 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями №11 по ГП (3 этап) | 9 | 17875,48 | 4961,8 | 45 | 3140,3 |
| г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 64/1 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 10 | 18879,0 | 5227,1 | 67 | 3103,3 |
| г. Кострома, ул. Зеленая, д. 1л | Наземная стоянка закрытого типа | 2 | 17093,72 | 1498,4 |  |  |
| г. Кострома, ул. Китицынская, д. 6 | Административное здание | 1 | 1765,92 | 416,4 |  |  |
| г. Кострома, ул. Береговая,45 | Производственное здание | 2 | 21540 | 2094,2 |  |  |
| г. Кострома, ул. Байдарская, д. 42 | Жилой дом блокированной застройки | 3 | 1528,6 | 215,6 |  |  |
| г. Кострома, ул. Юных пионеров, д. 47 | Малоэтажный пятиквартирный жилой дом |  | 2456 | 416 |  | 288,7 |
| г. Кострома, ул. Базовая, д. 16 | Здание склада | 1 | 4428 | 420,6 |  |  |
| г. Кострома, ул. Деминская, д. 4 | Реконструкция административного здания | 1 | 3170 | 705 |  |  |
| г. Кострома, ул. Славянская, д. 133, 133а | Жилой дом блокированной застройки |  |  |  |  |  |
| г. Кострома, ул. Красная Маевка, д. 126 | Жилой дом блокированной застройки |  |  |  |  |  |
| г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 10 | Здание склада | 1 | 2575,35 | 522,2 |  |  |
| г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2 | Реконструкция административного здания |  |  |  |  |  |
| г. Кострома, б-р Петрковский, д. 34 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
| г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 19д | Малоэтажный многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
| г. Кострома, ул. Даремская, д. 5 | Жилой дом № 9. II очередь строительства. Жилой дом № 9 литер Б (по ГП) | 9 | 15889,7 | 4688,5 | 72 | 3296,7 |
| г. Кострома, ул. Костромская, д. 101б | Объект придорожного сервиса (I этап) | 1 | 2720 | 355 |  |  |
| г. Кострома, ул. Галичская, д. 103 | Реконструкция объекта розничной торговли | 2 | 4460,67 | 921,1 |  |  |
| г. Кострома, ул. Партизанская, д. 20 | Жилой дом блокированной застройки | 1 |  |  |  |  |
| г. Кострома, пр. Антроповский, д. 13 | 4-х квартирный жилой дом № 70 по ГП | 2 | 2155 | 527,2 | 4 | 499,9 |
| г. Кострома, ул. Московская, в районе д. 100 | Художественная школа | 1 | 983,5 | 259,6 |  |  |
| г. Кострома, пос. Волжский квартал 10, д. 13 | Жилой дом блокированной застройки | 1 |  |  |  |  |
| г. Кострома, ул. Самоковская, д. 2а | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 11 | 31153,75 | 8676,5 | 80 | 4062,2 |
| г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 42а | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 9 | 40469,2 | 10546,2 | 156 | 5869,7 |
| г. Кострома, ул. Ленина, д. 160б | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом | 9 | 40070,52 | 10153,8 | 117 | 6203,3 |
| г. Кострома, ул. Судостроительная, д. 14 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 13278,95 | 2424,6 | 35 | 1883,7 |
| г. Кострома, ул. Усадебная, д. 31, ш. Васильевское, д.62 | Жилой дом блокированной застройки | 3 | 2160 | 444,4 |  |  |
| г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 30 | Мотель | 2 | 21480,9 | 4001,9 |  |  |
| г. Кострома, ул. Базовая, д. 12б | Склад | 1 | 10054 | 1041,2 |  |  |
| г. Кострома, ул. Водяная, д. 32 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 5 | 10712 | 3219,1 |  | 1983,4 |
| г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе д.72 | Ледовая дорожка |  |  |  |  |  |
| г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 19а | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 9 | 39057,31 | 10611,5 | 144 | 7650,7 |
| г. Кострома, ул. Валентины Плетневой, д. 9 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 9 | 31539,3 | 8439,9 | 99 | 5895,1 |
| г. Кострома, пр. Окружной 7-й, д. 6 | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
| г. Кострома, ул. Старо-караваевская, д. 10 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |
| г. Кострома, Нейский, д.17 | 4-х квартирный жилой дом № 73 по ГП | 2 |  |  |  |  |
| г. Кострома, ул. Галичская, д. 124 | Реконструкция здания производства кондитерских изделий | 2 |  | 1418,5 |  |  |
| г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 42д | Административное здание | 2 | 798 | 189,6 |  |  |
| г. Кострома, пр. Апраксинский | Здание делового управления | 2 | 2950 | 578 |  |  |
| г. Кострома, г. Кострома, Нейский, д.19 | 4-х квартирный жилой дом № 75 по ГП | 2 |  | 527,2 |  |  |
| г. Кострома, ул. Морозиха, з.у. 13 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 4 |  | 2067,7 | 50 |  |
| г. Кострома, просп. Мира, д. 159 | Крытый манеж | 1 | 10285 | 1459,4 |  |  |
| г. Кострома, ул. Панинская, д. 21 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 4 | 16921,3 | 4797,8 | 76 | 3784,3 |
| г. Кострома, ул. Даремская, д. 18 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 9 | 32093,8 | 7836 |  | 4801,9 |
| г. Кострома, ул. Южная, д. 40 | Жилой дом № 1 по ГП | 9 | 48846,9 | 13799,9 | 179 | 9850,2 |
| г. Кострома, ул. Щербины Петра, д.14 | Реконструкция здания административно-делового управления | 2 | 4160 | 963,4 |  |  |
| г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, 3а | Реконструкция нежилого здания под физкультурно-оздоровительный центр | 2 | 1788,6 | 630,8 |  |  |
| г. Кострома, ул. Морозиха, д.16 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 12297,76 | 3149,2 | 53 | 2482,3 |
| г. Кострома, ул. Окружная, д. 51а | Многоэтажный многоквартирный жилой дом (II и III этапы строительства) | 9 | 36071,2 | 9557,7 | 142 | 6681,8 |
| г. Кострома, ул. Центральная, д. 28 | Среднеэтажный многоквартирный жилой дом | 5 | 6591,16 | 1807,5 | 20 | 1079,5 |
| г. Кострома, ул. Ярославская, д. 43 | Реконструкция. Закрытая автостоянка грузового транспорта с постом автомойки | 2 | 14466 | 2056,3 |  |  |
| г. Кострома, ул. Береговая, д. 20и | Складской комплекс | 1 | 1286 | 282,4 |  |  |
| г. Кострома, ул. Морозиха, д. 18 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 4 | 17508,27 | 4836,5 | 76 | 3825,2 |
| г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 8а | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 9 | 46708,4 | 13671,3 | 156 | 8845,7 |
| г. Кострома, ул. Зеленая, д. 5 | Производственное здание | 2 | 9383,13 | 1474,8 |  |  |
| г. Кострома, пр. Кинешемский 1-й, д. 2/34 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом | 9 |  | 2731 | 36 | 1924,4 |
| г. Кострома, пр. Давыдовский 2-й, д. 20 | Блокированный дом жилой застройки | 2 | 694,5 | 171,3 |  |  |
| г. Кострома, ул. Радиозаводская, д. 54 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 3 |  | 2061,1 | 32 | 1422,6 |
| г. Кострома, ул. Даремская, д.2 | Здание муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 825 мест | 4 | 48174,3 | 11378,6 |  |  |
| г. Кострома, ул. Московская, д.110 | Сооружение постового профилактория технического обслуживания для грузовых автомобилей |  | 9521,3 | 1441,8 |  |  |
| г. Кострома, ул. Островского, д. 65 | Гостиница | 3 | 20478,88 | 3684,9 |  |  |
| г. Кострома, Садовое товарищество "Кооператор-1", участки 63 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 5 |  | 3400 | 39 | 2163,2 |
| г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 29/62 | Реконструкция пристройки к лечебно-административному корпусу ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа № 1" |  |  |  |  |  |
| г. Кострома, пос. Учхоза | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 4 |  | 3810 | 48 | 2257,4 |
| г. Кострома, пос. Учхоза | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | 4 |  | 3099,5 | 48 | 2257,4 |